Настройка протокола EIGRP в сети

Настройка протокола осуществляется на каждом маршрутизаторе сети, в которой будет осуществляться маршрутизация на основе протокола EIGRP.

Прежде чем настраивать протокол, необходимо его включить. Команда режима конфигурации router eigrp autonomous-system осуществляет перевод протокола в активное состояние. Autonomous-system – номер автономной системы, который выбирается из диапазона от 1 до 65535. Автономная система – группа сетей, находящихся под одним административным контролем.

Router(config)#router eigrp autonomous-system

Команда network network-address выполняет следующие функции:

- Любой интерфейс на этом роутере, сетевой адрес которого совпадает с сетевым адресом в команде network, будет доступен для передачи и приема EIGRP сообщений.

- Эта сеть (подсеть) будет включена в обновления маршрутизации EIGRP.

Network-address – полноклассовый сетевой адрес. Все сети и интерфейсы, которые находятся в пределах этого полноклассового адреса, будут использоваться в процессе EIGRP.

Router(config-router)#network network-address

Основная задача протокола передавать сообщения маршрутизации другим роутерам. Однако к роутеру подключены еще и локальные сети, сети другой автономной системы и оборудование интернет провайдеров, поэтому сообщения маршрутизации для них являются бесполезными, приводят к растрате ширины пропускания канала, что негативно сказывается на быстродействии сети, и являются угрозой для безопасности сети в целом, так как могут быть перехвачены хакерским ПО с целью дальнейших манипуляций. Передачу этих сообщений можно остановить, удалив соответствующую сеть из настроек протокола, используя команду no network network-address. Однако роутер не будет объявлять эту сеть другим роутерам. Они не будут иметь к ней маршрута. Правильное решение в этом случае использовать команду passive-interface interface-type interface-number, которая предотвращает передачу сообщений маршрутизации через интерфейс этой сети, но позволяет этой сети быть объявленной другим роутерам.

Router(config-router)#passive-interface interface-type interface-number

Router(config-router)# no network network-address

По умолчанию EIGRP использует автоматическую суммаризацию маршрутов. Суммаризация создает таблицы маршрутизации меньших размеров, что позволяет процессу маршрутизации затрачивать меньше полосы пропускания. Однако если две несоприкасающихся сети, сетевые адреса которых находятся в пределах одного полноклассового адреса, разделены сетью с адресом, не находящемся в этих пределах, то в этом случае автоматическая суммаризация приводит к проблеме. Следует отключить автоматическую суммаризацию командой no auto-summary.

Router(config-router)# no auto-summary

EIGRP может быть настроен для суммаризации маршрутов без команды auto-summary. Так как EIGRP является безклассовым протоколом и включает маску подсети в обновления маршрутизации, то ручная суммаризация может объединить несколько сетей с меньшей маской в одну сеть с большей маской. Это делается, как в случае автоматической суммаризации, для уменьшения размеров таблиц маршрутизации и для экономного использования ширины пропускания. Ручная суммаризация производится в режиме настройки интерфейса командой ip summary-address eigrp as-number network-address subnet-mask, где network-address – сетевой адрес суммарного маршрута, subnet-mask – его маска. Чтобы суммарный маршрут был объявлен соседним роутерам, суммаризация производится на соответствующих интерфейсах роутера.

Router(config-if)#ip summary-address eigrp as-number network-address subnet-mask

Обычно сеть не остается изолированной, а связывается с сетями других автономных систем либо имеет выход к интернет провайдеру. В этом случае весь трафик, не предназначенный для этой сети, необходимо направлять им. Для этого используются команда ip route network-address subnet-mask {ip-address | exit-interface }, которая задает маршрут по умолчанию, где network-address subnet-mask  принимают значение 0.0.0.0   0.0.0.0, и команда redistribute static, которая включает маршрут по умолчанию в обновления маршрутизации EIGRP.

Router(config)#ip route network-address subnet-mask {ip-address | exit-interface }

Router(config-router)# redistribute static

Иногда объем передаваемого трафика намного больше ширины пропускания канала. Это может наблюдаться при работе таких приложений как VoIP, IPTV и т.п. Для того чтобы снизить нагрузку на канал, необходимо произвести балансировку нагрузки (load balancing).  Load balancing – это следствие, когда два или более маршрутов ассоциируются с одним местом назначение. В этом случае вся нагрузка делится между этими маршрутами. Протокол производит балансировку нагрузки автоматически, если имеет два разных маршрута к одному адресату с одинаковой метрикой. Основные параметры для определения метрики в EIGRP – ширина пропускания и задержка. Поэтому регулируя эти параметры можно добиться эффекта балансировки нагрузки. Для этого используются команды  bandwidth kilobits и delay tens of microseconds. Отметим, что команда прописывается на обеих концах канала, ширину пропускания и задержку которого необходимо изменить.

Router(config-if)#bandwidth kilobits

Router(config-if)# delay tens of microseconds

Для проверки деятельности протокола используются команды show ip route , show ip eigrp neighbors , show ip eigrp interface , show ip protocols.

Команда show ip route позволяет просмотреть таблицу маршрутизации роутера. Проверить наличие прямо подключенных сетей, маршрутов.

Команда show ip protocols позволяет просмотреть информацию о всех протоколах динамической маршрутизации, запущенных в данный момент на роутере. Предоставляет детальную информацию для каждого протокола, а именно анонсируемые сети, источники информации маршрутизации, наличие автоматической суммаризации, значения параметров метрики, административная дистанция.

Команда  show ip eigrp interface предоставляет информацию о всех интерфейсах, участвующих в процессе приема и передачи EIGRP сообщений.

Команда  show ip eigrp neighbors показывает соседние роутеры, находящиеся в одном EIGRP домене.