Особенности EIGRP

EIGRP имеет следующие ключевые особенности:

Быстрая сходимость.

Маршрутизатор EIGRP сохраняет всех своих соседей в таблице, что позволяет быстро находить альтернативные маршруты в случае пропадания основных. Если соответствующий маршрут не найден, маршрутизатор опрашивает соседей о наличии альтернативных маршрутов.

Поддержка VLSM.

EIGRP является протоколом бесклассовой маршрутизации. Это означает, что маршрутизатор включает в объявления маску подсети. EIGRP автоматически суммирует маршруты до границы класса, однако предусматривает настройку суммаризации до любой границы на любом интерфейсе.

Частичные обновления.

EIGRP не посылает периодические обновления. Обновления посылаются только при изменениях пути или метрики маршрута и содержат информацию только об этих изменениях. Частичные обновления рассылаются только тем маршрутизаторам, которые в них нуждаются. Обновления используют многоадресные (multicast) и одноадресные (unicast) пакеты вместо широковещательных. EIGRP multicast-адрес - 224.0.0.10. В результате, EIGRP потребляет значительно меньшую часть полосы пропускания канала по сравнению с IGRP.

Поддержка нескольких протоколов сетевого уровня.

EIGRP поддерживает IP, AppleTalk и Novell NetWare IPX используя PDM. Быстрая сходимость EIGRP и сложная структура метрик предлагает большую производительность и стабильность для внедрения IPX и AppleTalk.

Независимость от протоколов канального уровня и топологии.

EIGRP не нуждается в дополнительной конфигурации для работы через Layer 2 протоколы. Другие протоколы, такие как OSPF, используют различные настройки для различных канальных протоколов (например, Ethernet и Frame Relay). EIGRP эффективно функционирцет как в LAN, так и в WAN окружении, приспосабливается к различным скоростям и средам.

Сложная метрика.

Метрика EIGRP рассчитывается на основе полосы пропускания и задержки. Однако, существует возможность вовлечь в процесс расчета метрики надежность, загрузку и MTU.