USB (Universal Serial Bus) — это универсальная последовательная шина, разработанная для стандартизации соединений между компьютерами и периферийными устройствами. USB широко используется для подключения таких устройств, как клавиатуры, мыши, принтеры, сканеры, флеш-накопители и многие другие.

#### Архитектура USB

Архитектура USB основывается на иерархической модели, в которой главным элементом является хост (обычно это компьютер или контроллер USB), к которому подключаются периферийные устройства через концентраторы (хабы).

Физическая архитектура USB определяется следующими правилами:

- устройства подключаются к хосту;

- физическое соединение устройств между собой осуществляется по топологии многоярусной звезды, вершиной которой является корневой хаб;

- центром каждой звезды является хаб;

- каждый кабельный сегмент соединяет между собой две точки: хост с хабом или функцией, хаб с функцией или другим хабом;

- к каждому порту хаба может подключаться периферийное USB-устройство или другой хаб, при этом допускаются до 5 уровней каскадирования хабов, не считая корневого.

- Хост — это центральный управляющий узел системы USB, который инициирует и управляет всеми обменами данными на шине.

- Хаб — устройство, расширяющее число подключаемых периферийных устройств. Некоторые хабы встроены в устройства или компьютеры, другие могут быть внешними.

- Устройства — конечные устройства, подключаемые через шину (например, клавиатуры, мыши, накопители, аудиоустройства).

#### Топология USB

USB использует деревовидную топологию, в которой центральным узлом является хост, а остальные устройства подключаются через хабы. Хост управляет всеми транзакциями и выполняет роль мастера, тогда как устройства являются подчиненными.	Топология поддерживает до 127 устройств на одной шине. Связь между устройствами осуществляется по типу "точка-точка". Шина USB может поддерживать различные типы соединений, например, 1:1 (между хостом и устройством) или 1 (через хаб).

#### Версии USB

На сегодняшний день существует несколько версий стандарта USB, каждая из которых увеличивала скорость передачи данных и улучшала функциональные возможности:

- USB 1.0 и 1.1 — первая версия, поддерживавшая скорости 1,5 Мбит/с (Low Speed) и 12 Мбит/с (Full Speed).

- USB 2.0 — представила скорость 480 Мбит/с (High Speed).

- USB 3.0 — значительное улучшение, обеспечившее скорость до 5 Гбит/с (SuperSpeed).

- USB 3.1 — обновленная версия с максимальной скоростью 10 Гбит/с.

- USB 3.2 — внедрило мультиканальное подключение для повышения пропускной способности до 20 Гбит/с.

- USB 4.0 — предложила скорость до 40 Гбит/с и совместимость с Thunderbolt 3.

#### Протокол шины USB

USB использует пакетно-ориентированный протокол передачи данных. Все данные передаются по шине в виде пакетов, которые имеют определенные поля для синхронизации, адресации и управления. Протокол включает следующие типы пакетов:

- Токен-пакеты (Token Packets) — инициируют передачу данных, определяют, кто отправляет и кто принимает данные.

- Пакеты данных (Data Packets) — содержат полезную нагрузку (данные).

- Пакеты ответа (Handshake Packets) — содержат информацию об успешности или неуспешности передачи данных.

- Пакеты специальных функций (Special Packets) — используются для управления шиной.

#### Запросы, пакеты и транзакции

Каждая транзакция в USB состоит из трех основных частей: токен, данные и ответ.

- Запросы — используются для передачи команд и управления между хостом и устройством. Например, хост может отправить запрос на получение данных от устройства.

- Пакеты — представляют собой сегментированные данные, которые передаются через шину. В зависимости от типа транзакции пакеты могут содержать данные или быть служебными.

- Транзакции — это совокупность одного или нескольких пакетов, предназначенных для передачи данных между хостом и устройством.

#### Программный интерфейс USB

USB поддерживает несколько программных интерфейсов, которые позволяют операционной системе и приложениям взаимодействовать с устройствами.

- USB-драйверы — программные модули, которые обеспечивают взаимодействие между устройствами USB и операционной системой. Для каждого класса устройств существуют специфические драйверы (например, для накопителей, звуковых устройств и т.д.).

- API USB — набор функций, предоставляемый операционными системами для работы с устройствами USB на уровне приложений. Программисты могут использовать API для получения информации о подключенных устройствах, отправки данных и обработки ответов.

- USB класс-драйверы — специфические драйверы для определенных типов устройств (например, драйверы для клавиатур или принтеров).

#### Физический интерфейс USB

Физический интерфейс USB включает:

- Коннекторы — существует несколько типов разъемов, наиболее популярными из которых являются USB-A, USB-B, micro-USB и USB-C.

  - USB-A — традиционный разъем для подключения периферии к компьютерам.

  - USB-C — новый симметричный разъем, обеспечивающий более высокие скорости передачи данных и возможность передачи питания.

- Кабели — USB-кабели различаются в зависимости от версий и типов устройств, которые они поддерживают. Например, кабель для USB 2.0 отличается от кабеля для USB 3.0 по числу линий и максимальной скорости передачи данных.

- Питание — USB также поддерживает передачу питания для зарядки устройств. Стандартные порты USB могут обеспечить до 2,5 Вт мощности, тогда как USB-C может обеспечивать передачу до 100 Вт через технологию Power Delivery (PD).