Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра    электронных вычислительных машин

Доклад по теме:

«Теорема Парсеваля»

Выполнила:

студентка группы 150541 Прокопюк У. В.

Проверил:

Перцев Д. Ю.

Минск 2025

Теорема Парсеваля

Теорема Парсеваля — одно из фундаментальных утверждений в теории сигналов, линейной алгебре и теории Фурье. Она утверждает, что энергия сигнала сохраняется при переходе из временной области в частотную. Это утверждение чрезвычайно важно в цифровой обработке сигналов, физике, радиотехнике и других технических науках.	Названа в честь Марка-Антуана Парсеваля (Marc-Antoine Parseval), французского математика. Он сформулировал её в 1799 году в контексте разложения функции в ряд Фурье. Оригинальная теорема относилась к непрерывным функциям, но позже получила обобщения для дискретных сигналов и векторов в гильбертовом пространстве.	Практическое применение равенства Парсеваля в обработке сигналов заключается в том, что оно позволяет анализировать сигналы как во временной, так и в частотной областях. Это даёт ценную информацию о характеристиках сигнала. Некоторые области применения равенства Парсеваля:	1) Анализ аудиосигналов. Например, при изменении полосы или эквалайзинге сигнала компьютерная техника с использованием равенства Парсеваля почти в реальном времени выполняет численное интегрирование спектральной функции сигнала и нормирует его так, чтобы сохранить мощность сигнала и отчасти его громкость без изменений.						2) Расчёт мощности сигнала связи.  							3) Определение стабильности системы управления. 					4) Обработка изображений, сжатие данных и медицинская визуализация.	5) Оценка энергии и мощности сигнала, важно при нормализации громкости, распознавании речи, анализе шума и вибраций, аудиофильтрации и обработке сигналов.											6) Сравнение сигналов без временной области. Иногда сигнал уже преобразован в спектр (через БПФ), и временной формы нет под рукой.
Теорема Парсеваля позволяет не возвращаться в исходный сигнал, а сравнивать их прямо по спектру.

Равенство Парсеваля существует в двух основных формах:			1. Непрерывная форма (для интегрального преобразования Фурье)

Пусть 		 — квадратично-интегрируемая функция.		Её непрерывное преобразование Фурье задаётся так:

Тогда равенство Парсеваля (для непрерывного случая):

2. Дискретная форма (для Дискретного Преобразования Фурье, ДПФ)

Пусть x[n] — конечный дискретный сигнал длины N:

Тогда дискретное равенство Парсеваля:

Эта форма широко используется в цифровой обработке сигналов (DSP), аудио, связи и сжатии данных. Сравнение этих двух форм приведено в таблице 1.

Таблица 1 — Сравнение форм равенства Парсеваля

| Свойство | Непрерывная форма | Дискретная форма |
| --- | --- | --- |
| Тип сигнала | Непрерывная функция x(t) | Дискретный массив x[n] |
| Тип преобразования | Интегральное Фурье-преобразование | Дискретное преобразование Фурье (ДПФ) |
| Где применяется | Аналитическая физика, теория поля, сигналов | Цифровая обработка сигналов, инженерия, информатика |

Постановка задачи

Теорема гласит: сумма квадратов амплитуд сигнала (его энергия) одинакова в обоих представлениях. Левая часть — энергия сигнала во временной области.
Правая — энергия в частотной области, полученной после ДПФ.

Сигнал x[n] — это набор колебаний. Преобразование Фурье разбирает его на синусоиды разных частот. Теорема Парсеваля говорит, что энергия исходного сигнала равна сумме энергий его частотных компонент.

Доказательство

Докажем, что это и есть равенство Парсеваля в дискретной форме:

Пусть:		x[n] — дискретный сигнал длины N					           	X[k] — его дискретное преобразование Фурье (ДПФ):

Обратное ДПФ:

1) Распишем левую часть — энергию сигнала во времени:

Где x∗[n] — комплексно-сопряжённое значение x[n]

2) Подставим формулу обратного преобразования Фурье:

Мы подставим выражение x[n] через X[k]:

3) Перемножим x[n]⋅ x∗[n]:

4) Теперь просуммируем по n:

5) Используем ортогональность экспонент:

Итак, из всей суммы останутся только те слагаемые, где k = l:

Что и требовалось доказать.

Пример практического применения теоремы Парсеваля: нормализация громкости в аудиоплеерах.

В современных аудиоплеерах и потоковых сервисах, таких как Spotify, YouTube Music, Apple Music, широко применяется функция автоматической нормализации громкости. Её основная цель — обеспечить одинаковый уровень громкости между различными аудиотреками, чтобы избежать резких перепадов при воспроизведении последовательных композиций.

Оценка громкости аудиосигнала реализуется с использованием дискретного преобразования Фурье (ДПФ) и теоремы Парсеваля, которая устанавливает, что:

где:

- x[n] — временной сигнал,

- X[k]— его спектр, полученный после ДПФ,

- N — длина блока анализа.

Таким образом, суммарная энергия сигнала (прямая мера его громкости) может быть эффективно оценена в частотной области.

Алгоритм нормализации громкости:

1. Аудиосигнал разбивается на короткие временные окна (например, по 1024 или 2048 отсчётов).

2. Для каждого окна вычисляется спектр с помощью БПФ.

3. Суммарная энергия спектра рассчитывается по формуле Парсеваля.

4. Энергия сравнивается с заданным порогом громкости.

5. При необходимости аудиосигнал масштабируется (усиливается или

ослабляется), чтобы соответствовать целевому уровню.

Преимущества применения теоремы Парсеваля:

1) Скорость: спектральная энергия уже доступна после БПФ, который также используется для эквалайзера и спектральной визуализации.

2) Точность: теорема Парсеваля гарантирует полное сохранение энергетических характеристик при переходе во временную или частотную область.

3) Реализация в реальном времени: позволяет использовать этот подход на мобильных устройствах и в веб-приложениях без значительной нагрузки на процессор.

Таким образом, теорема Парсеваля — не только важное теоретическое утверждение, но и практический инструмент, широко применяемый в современных цифровых технологиях для анализа, обработки и интерпретации сигналов в реальном времени.