Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра электронных вычислительных машин

Дисциплина: Архитектура процессоров и технология CUDA

Контрольная работа

по теме «Микроархитектура Apple Firestorm»

Выполнила: 								У.В. Прокопюк

Проверил:									Д.Ю. Перцев

МИНСК 2026

Микроархитектура Apple Firestorm — это высокопроизводительное ядро центрального процессора, разработанное компанией Apple для собственных систем-на-кристалле (SoC) семейства Apple Silicon. Впервые Firestorm была представлена в процессоре Apple M1 в 2020 году и стала важным этапом в развитии ARM-совместимых процессоров, продемонстрировав, что энергоэффективные архитектуры могут конкурировать с традиционными x86-решениями по производительности.

На уровне ISA Firestorm реализует 64‑битную архитектуру Arm. С точки зрения системного дизайна Firestorm работает в связке с энергоэффективными ядрами Icestorm, а также с большой системой кешей и «унифицированной памятью» (UMA) в SoC. Firestorm является прямым наследником ядра Lightning (A13). Оно производится по 5-нанометровому техпроцессу TSMC, что позволило значительно увеличить транзисторный бюджет для расширения внутренних структур процессора без критического роста тепловыделения.

Firestorm относится к классу широких out-of-order процессорных ядер. Это означает, что процессор способен:

1) декодировать и выполнять большое количество инструкций за один такт;

2) переупорядочивать инструкции для более эффективного использования вычислительных блоков;

3) активно использовать прогнозирование переходов и спекулятивное выполнение.

Ядро Firestorm функционирует в составе гетерогенной вычислительной системы, реализующей концепцию, аналогичную ARM big.LITTLE, но в собственной интерпретации Apple. В SoC M1 четыре высокопроизводительных ядра Firestorm (P-cores) объединены в кластер, работающий совместно с кластером из четырех энергоэффективных ядер Icestorm (E-cores). Ядра Icestorm (наследники архитектуры Thunder) сами по себе являются мощными вычислительными единицами. С шириной декодирования 3 инструкции и глубоким внеочередным исполнением, они обеспечивают производительность на уровне ядер Intel Skylake (Core i5 6-го поколения), потребляя при этом доли ватта.

В современных суперскалярных процессорах с глубоким конвейером цена ошибки предсказания перехода (branch misprediction penalty) чрезвычайно высока. Для Firestorm, обладающего огромным окном инструкций, неверное предсказание приводит к необходимости сброса сотен спекулятивно выполненных операций, что вызывает простой конвейера. Штраф за ошибку предсказания составляет примерно 13 тактов, что является отличным показателем для столь широкого ядра (для сравнения, у Intel Sunny Cove — 16-19 тактов).

Согласно исследованиям, предсказатель ветвлений (Branch Predictor Unit - BPU) в Firestorm базируется на алгоритме TAGE-SC-L (TAgged GEometric history length predictor with Statistical Corrector and Loop predictor). Это один из самых совершенных академических алгоритмов, адаптированный для промышленного применения.

Одной из самых уникальных характеристик Firestorm является размер кэша инструкций L1 — 192 КБ на ядро. Для сравнения, стандартом индустрии является 32 КБ (Zen 3) или 32-48 КБ (Intel).

Таблица 1. Сравнительные характеристики L1-I кэшей

| Архитектура | Объем L1-l | Ассоциативность | Наличие µOp Cache |
| --- | --- | --- | --- |
| Apple Firestorm | 192 KB | 6-way | Нет |

Декодер Firestorm имеет ширину 8 инструкций за такт (8-wide decode). Это самый широкий декодер в индустрии среди серийных процессоров общего назначения. Фиксированная длина команд ARM позволяет Apple масштабировать декодер линейно. За такт выбирается и декодируется блок из 32 байт (8 инструкций по 4 байта). Это позволяет Firestorm "проглатывать" огромные куски кода, быстро заполняя свои массивные буферы внеочередного исполнения, даже если в коде присутствуют "пузыри" или инструкции, не требующие исполнения (NOPs).

После декодирования инструкции попадают в блок переименования регистров (Register Renaming). Архитектура ARM64 предоставляет 31 архитектурный регистр общего назначения (GPR) и 32 векторных регистра. Для устранения ложных зависимостей (WAW, WAR) процессор отображает их на гораздо больший пул физических регистров. Оценка размера физических регистровых файлов (PRF):

- Integer PRF: ~354 записи.

- Floating Point PRF: ~384 записи.

Такие объемы необходимы для поддержки огромного количества инструкций "в полете". Если PRF переполняется, Frontend вынужден останавливаться (stall), так как новым инструкциям некуда записывать результаты. Размер PRF у Firestorm почти вдвое превышает аналогичные показатели Zen 3 (192 INT / 160 FP), что позволяет Apple поддерживать гораздо более глубокое окно спекулятивного исполнения.

Firestorm использует унифицированные и распределенные планировщики (schedulers) для отправки микроопераций на порты исполнения. Общее количество портов оценивается в 11-12.

Конфигурация целочисленных портов (Integer Execution):

- 4 простых ALU (Simple ALU): выполняют сложение (ADD), вычитание, логические операции и сдвиги.

- 2 сложных ALU (Complex ALU): дополнительно поддерживают умножение (MUL), деление (DIV) и инструкции ветвления.

- Блок ветвлений: ядро способно обрабатывать до 2 ветвлений за такт, что коррелирует с возможностями BPU.

Итого, за один такт ядро может запустить на исполнение до 6 целочисленных операций (не считая загрузки/сохранения). Это обеспечивает колоссальную пропускную способность для кода общего назначения (Integer code), превосходящую возможности Zen 3 (4 ALU) и Golden Cove (5 портов, но с ограничениями).

Блок вычислений с плавающей точкой (FPU) и SIMD (NEON) в Firestorm также демонстрирует впечатляющую ширину.

Ядро оснащено 4 симметричными конвейерами NEON шириной 128 бит каждый. Производительность FPU:

- Каждый из 4 конвейеров способен выполнять операции FADD (сложение) и FMUL (умножение).

- Латентность: FADD — 3 такта, FMUL — 4 такта.

- Пропускная способность: 4 FADD + 4 FMUL за такт (при условии независимости данных).

Это означает, что теоретическая пиковая производительность FP32 составляет 8 операций за такт (или 32 FLOPs/cycle при использовании FMA). Хотя Intel и AMD используют более широкие векторы AVX (256 и 512 бит), их исполнительные блоки часто сгруппированы или имеют ограничения по портам. Apple выбрала путь "больше узких векторов", что упрощает компиляцию и позволяет более гибко заполнять порты скалярным FP-кодом (например, JavaScript, использующим тип double для всех чисел).

Эффективность широкого ядра напрямую зависит от способности подсистемы памяти своевременно поставлять данные. "Голодание" ядра (starvation) нивелирует все преимущества широкого декодера. Иерархия кэшей Apple Firestorm представлена в таблице 2.

Таблица 2. Иерархия кэшей Apple M1 (Firestorm)

| Уровень | Объем | Тип | Латентность (такты) |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 Instruction | 192 КБ | Per Core | N/A (Pipeline) |
| L1 Data | 128 КБ | Per Core | 3 cycles |
| L2 Cache | 12 МБ | Shared (4 Cores) | ~18 cycles |
| System Cache (SLC) | 8-16 МБ | Shared (SoC) | ~25-30 cycles |
| DRAM (LPDDR4X) | 8-16 ГБ | Unified | ~100ns |