Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра электронных вычислительных машин

Лабораторная работа №1

по учебной дисциплине «Автоматизация проектирования цифровых устройств»

Вариант №10

Выполнила:

студентка группы 150541 Прокопюк У.В.

Проверил:

Воронов А.А.

Минск 2026

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучить базовый синтаксис языка VHDL. Приобрести навыки проектирования простейших комбинационных схем на языке VHDL на примере 16-канального селектора данных (мультиплексора).

ХОД РАБОТЫ

- ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

Устройство предназначено для коммутации одного из 16 входных каналов данных (E0–E15) на один общий выход W. Выбор канала осуществляется с помощью 4-разрядного адресного кода S (D, C, B, A). Особенности работы:

- выходной сигнал W представляет собой инвертированное значение выбранного входного сигнала En;

- при подаче на вход STROBE высокого уровня ('1'), работа устройства блокируется, и на выходе W всегда устанавливается высокий уровень ('1'), независимо от адреса и данных.

В таблице 1 представлена таблица истинности схемы. На рисунке 1 представлена схема мультиплексора, которую нужно описать.

Таблица 1 – Таблица истинности мультиплексора

| Входное значение |  |  |  |  |  | Выбранный вход | Выход W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выбор входа |  |  |  |  | STROBE G |  |  |
|  | D | C | B | A |  |  |  |
| 1. | * | * | * | * | 1 | H | H |
| 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E0 | E0 |
| 3. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | E1 | E1 |
| 4. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | E2 | E2 |
| 5. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | E3 | E3 |
| 6. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | E4 | E4 |
| 7. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | E5 | E5 |
| 8. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | E6 | E6 |
| 9. | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | E7 | E7 |
| 10. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E8 | E8 |
| 11. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | E9 | E9 |
| 12. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | E10 | E10 |
| 13. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | E11 | E11 |
| 14. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | E12 | E12 |
| 15. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | E13 | E13 |
| 16. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | E14 | E14 |
| 17. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | E15 | E15 |

Рисунок 1 – Схема 16-канального мультиплексора

- ОПИСАНИЕ НА ЯЗЫКЕ VHDL

Используя таблицу истинности, можно легко описать устройство на языке описания аппаратуры VHDL. Далее будет представлен листинг выполнения двух способов реализации, а также листинг тест-борда для проверки результатов выполнения.

Листинг кода с использованием исключительно логических операторов и параллельного оператора безусловного присваивания

- 01  library IEEE;

- 02  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

- 03

- 04  entity Lab1_Mux is

- 05      Port ( E : in STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);

- 06             S : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);

- 07             STROBE : in STD_LOGIC;

- 08             W : out STD_LOGIC);

- 09  end Lab1_Mux;

- 10

- 11  architecture Logic_Gates of Lab1_Mux is

- 12      signal nS : STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);

- 13      signal m  : STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0);

- 14      signal y  : STD_LOGIC;

- 15  begin

- 16

- 17      nS <= not S;

- 18

- 19      m(0)  <= E(0)  and nS(3) and nS(2) and nS(1) and nS(0);

- 20      m(1)  <= E(1)  and nS(3) and nS(2) and nS(1) and S(0);

- 21      m(2)  <= E(2)  and nS(3) and nS(2) and S(1)  and nS(0);

- 22      m(3)  <= E(3)  and nS(3) and nS(2) and S(1)  and S(0);

- 23      m(4)  <= E(4)  and nS(3) and S(2)  and nS(1) and nS(0);

- 24      m(5)  <= E(5)  and nS(3) and S(2)  and nS(1) and S(0);

- 25      m(6)  <= E(6)  and nS(3) and S(2)  and S(1)  and nS(0);

- 26      m(7)  <= E(7)  and nS(3) and S(2)  and S(1)  and S(0);

- 27      m(8)  <= E(8)  and S(3)  and nS(2) and nS(1) and nS(0);

- 28      m(9)  <= E(9)  and S(3)  and nS(2) and nS(1) and S(0);

- 29      m(10) <= E(10) and S(3)  and nS(2) and S(1)  and nS(0);

- 30      m(11) <= E(11) and S(3)  and nS(2) and S(1)  and S(0);

- 31      m(12) <= E(12) and S(3)  and S(2)  and nS(1) and nS(0);

- 32      m(13) <= E(13) and S(3)  and S(2)  and nS(1) and S(0);

- 33      m(14) <= E(14) and S(3)  and S(2)  and S(1)  and nS(0);

- 34      m(15) <= E(15) and S(3)  and S(2)  and S(1)  and S(0);

- 35

- 36      y <= m(0) or m(1) or m(2) or m(3) or m(4) or m(5) or m(6) or m(7) or

- 37           m(8) or m(9) or m(10) or m(11) or m(12) or m(13) or m(14) or m(15);

- 38

- 39      W <= STROBE or (not y);

- 40

41  end Logic_Gates;

Листинг кода с использованием последовательных операторов за исключением оператора присваивания

01  library IEEE;

02  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

03

04  entity Lab1_Mux is

05      Port ( E : in STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);

06             S : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);

07             STROBE : in STD_LOGIC;

08             W : out STD_LOGIC);

09  end Lab1_Mux;

10

11  architecture Behavioral of Lab1_Mux is

12  begin

13      process(E, S, STROBE)

14      begin

15          if STROBE = '1' then

16              W <= '1';

17          else

18

19              case S is

20                  when "0000" => W <= not E(0);

21                  when "0001" => W <= not E(1);

22                  when "0010" => W <= not E(2);

23                  when "0011" => W <= not E(3);

24                  when "0100" => W <= not E(4);

25                  when "0101" => W <= not E(5);

26                  when "0110" => W <= not E(6);

27                  when "0111" => W <= not E(7);

28                  when "1000" => W <= not E(8);

29                  when "1001" => W <= not E(9);

30                  when "1010" => W <= not E(10);

31                  when "1011" => W <= not E(11);

32                  when "1100" => W <= not E(12);

33                  when "1101" => W <= not E(13);

34                  when "1110" => W <= not E(14);

35                  when "1111" => W <= not E(15);

36                  when others => W <= '1';

37              end case;

38          end if;

39      end process;

40  end Behavioral;

Листинг кода тест-борда

01  library IEEE;

02  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

03  use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

04

05  entity Lab1_Mux_tb is

06  end Lab1_Mux_tb;

07

08  architecture sim of Lab1_Mux_tb is

09      signal tb_E      : STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0) := x"A5A5";

10      signal tb_S      : STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0) := "0000";

11      signal tb_STROBE : STD_LOGIC := '0';

12      signal tb_W      : STD_LOGIC;

13

14  begin

15      UUT: entity work.Lab1_Mux

16          port map (

17              E      => tb_E,

18              S      => tb_S,

19              STROBE => tb_STROBE,

20              W      => tb_W

21          );

22

23      process

24      begin

25          tb_STROBE <= '1';

26          wait for 40 ns;

27

28          tb_STROBE <= '0';

29          for i in 0 to 15 loop

30              tb_S <= std_logic_vector(to_unsigned(i, 4));

31              wait for 40 ns;

32          end loop;

33

34          tb_E <= x"F0F0";

35          for i in 0 to 15 loop

36              tb_S <= std_logic_vector(to_unsigned(i, 4));

37              wait for 40 ns;

38          end loop;

39

40          wait;

41      end process;

42  end sim;

Временная диаграмма симуляции

Временная диаграмма для способа с использованием исключительно логических операторов и параллельного оператора безусловного присваивания представлена на рисунке 2.1. Временная диаграмма для способа с использованием последовательных операторов за исключением оператора присваивания представлена на рисунке 2.2.

Рисунок 2.1 – Временная диаграмма варианта с логическими операторами

Рисунок 2.2 – Временная диаграмма варианта с последовательными операторами

ВЫВОД

В ходе выполнения лабораторной работы был изучен базовый синтаксис языка VHDL и получены практические навыки проектирования комбинационных схем. На примере 16-канального мультиплексора (Вариант №7) были реализованы и проанализированы два различных подхода к описанию цифровых устройств. Разработан тестовый модуль (Testbench), обеспечивающий полный перебор всех 16 комбинаций входных адресов для верификации устройства. Путем поведенческого моделирования подтверждено полное соответствие спроектированного устройства заданной таблице истинности.