Перечень вариантов курсовых работ

по дисциплине «Аппаратное обеспечение компьютерных сетей»

для студентов группы 250541

Тема КР: Локальная компьютерная сеть

| № | Дата ФИО | Вариант |
| --- | --- | --- |
| 1. |  | 1 |
| 2. |  | 2 |
| 3. |  | 3 |
| 4. |  | 4 |
| 5. |  | 5 |
| 6. |  | 6 |
| 7. |  | 7 |
| 8. |  | 8 |
| 9. |  | 9 |
| 10. |  | 10 |
| 11. |  | 11 |
| 12. |  | 12 |
| 13. |  | 13 |
| 14. |  | 14 |
| 15. |  | 15 |
| 16. |  | 16 |
| 17. |  | 17 |
| 18. |  | 18 |
| 19. |  | 19 |
| 20. |  | 20 |
| 21. |  | 21 |
| 22. |  | 22 |
| 23. |  | 23 |
| 24. |  | 24 |
| 25. |  | 25 |
| 26. |  | 26 |

В качестве курсовой работы требуется спроектировать локальную компьютерную сеть небольшой компании либо организации, либо домашнюю сеть, исходя из предъявляемых требований, то есть предоставить соответствующую документацию.

Индивидуальный номер варианта формируется исходя из ряда различных требований. Не оговоренные, но требующиеся для выполнения работы параметры, выбирайте по своему усмотрению. Проектируемая сеть должна включать как проводную, так и беспроводную составляющие, с возможностью выхода в Internet. Оборудование для подключения к Internet провайдером не поставляется.

Уделите внимание грамотности размещения сетевого оборудования и, вообще, распределения ресурсов. Инициатива только приветствуется.

Пояснительная записка (ПЗ) и чертежи должны быть оформлены в соответствии с действующими кафедральными правилами. Эти правила изложены в печатном методическом указании (электронная версия доступном на файловом сервере кафедры). Дополнительные требования перечислены ниже.

Структура ПЗ:

Титульный лист.

Лист задания.

Содержание.

Введение.

- Обзор литературы.

- Структурное проектирование.

- Функциональное проектирование.

- Проектирование структурированной кабельной системы.

Заключение.

+Приложения.

Титульный лист должен соответствовать курсовой работе, тема должна быть указана как «Локальная компьютерная сеть» и обязательно должен быть указан номер варианта в соответствии с данным файлом.

По тексту или в приложениях должна быть приведена конфигурация всех задействованных сетевых устройств. Конфигурацию ПО описывать не нужно. Другие разделы включать в ПЗ не нужно.

Минимальный объем текстовой части ПЗ регламентирован как 20 листов от введения до заключения включительно. Рекомендуемый объем -- около 40 листов. Вне зависимости от общего объема ПЗ, должна быть выдержана пропорция объемов отдельных разделов. ПЗ не должна содержать плагиат.

Чертежи:

- Схема структурная.

- Схема СКС функциональная.

- План этажа (планы этажей).

+Перечень оборудования, изделий и материалов.

Кроме того, должна быть предоставлена схема адресации -- в том или виде. При желании, можно предоставить и другие чертежи.

Форматы чертежей не регламентированы и должны быть подобраны исходя из объема наносимой информации (от А4 вплоть до А0). В основной надписи вместо номера дипломного проекта нужно указывать номер варианта (графа «Обозначение документа»). Чертежи должны быть сложены (правильно) и подшиты к ПЗ в качестве приложений. Чертежи (и спецификация, то есть перечень) должны быть подписаны студентом-автором до сдачи курсовой работы (при этом нужно заполнить графы «Разраб.» и «Пров.»)

Вариант 1

| Сфера деятельности | Компания по разработке Java- |
| --- | --- |
|  | приложений. |
| Помещения и пользователи | В отдельном двухэтажном здании. |
|  | 4 комнаты для программистов и |
|  | тестировщиков на втором этаже |
|  | (20, 20, 25, 25 м2) -- суммарно 16 |
|  | стац. и 16 моб. подкл. |
|  | 4 комнаты на первом этаже |
|  | (аналогично), включая кабинет |
|  | директора -- 1 стац. и 1 моб. подкл., |
|  | комнату для собеседований -- 5 |
|  | моб. подкл., служебное помещение |
|  | и серверную. |
| Оборудование | ПК с web-камерами, личные |
|  | ноутбуки, личные смартфоны, web- |
|  | сервер, цветной принтер. |
| Подключение к Internet | GPON |
| Безопасность | - |
| Финансы | Сеть средней ценовой категории |
| Адресация | IPv4 (публичная подсеть от |
|  | провайдера) и IPv6 (публичная |
|  | подсеть от провайдера). |
| Дополнительные требования | - |

Вариант 2

| Сфера деятельности | Отдел автоматизации |
| --- | --- |
|  | машиностроительного |
|  | предприятия. |
| Помещения и пользователи | В отдельном одноэтажном здании. |
|  | 3 цеха для испытаний (по 35 м 2) -- |
|  | по 1 стац. и по 15 моб. подкл., |
|  | кабинет начальника отдела (9 м2) -- 1 |
|  | стац. и 1 моб. подкл., комната для |
|  | инженеров (24 м2) -- 3 стац. и 3 моб. |
|  | подкл., служебное помещение (4 м 2) |
| Оборудование | ПК, личные смартфоны, SQL- |
|  | сервер, цветной принтер A3 |
| Подключение к Internet | Gigabit Ethernet |
| Адресация | IPv4 (выдан адрес 80.94.10.0/25), |
|  | IPv6 (только ПК в рамках отдела). |
| Финансы | Бюджетная сеть |
| Дополнительные требования | Обеспечить защиту от сильных |
|  | перепадов температуры в цехах для |
|  | испытаний. |

Вариант 3

| Сфера деятельности | Организация, занимающаяся |
| --- | --- |
|  | торговлей запчастями автомобилей |
| Помещения и пользователи | В отдельном одноэтажном здании |
|  | по обе стороны от длинного |
|  | коридора. |
|  | Склад (15 м2) -- 1 стац. и 1 моб. |
|  | подкл., кабинет директора (12 м 2) -- |
|  | 1 стац. и 1 моб. подкл., планово- |
|  | финансовый отдел (10 м2) -- 2 стац. |
|  | и 2 моб. подкл., 2 других служебных |
|  | помещения (10, 15 м2) -- суммарно |
|  | 10 моб. подкл. |
| Оборудование | ПК, личные ноутбуки, личные |
|  | смартфоны, 4 принтера, 4 сканера, |
|  | 4 ксерокса. |
| Подключение к Internet | 3G и резервное ADSL подключение на скорости 2048/512 |
| Адресация | IPv4 (динамический адрес от |
|  | Провайдера 3G) для ADSL сеть провайдера (212.11.23.8/30), IPv6 (только ПК) |
| Безопасность | Только |
|  | директор и кладовщик имеют право |
|  | выхода в Internet |
| Финансы | Сеть средней ценовой категории |
| Дополнительные требования | - |

Вариант 4

| Сфера деятельности | Научно-исследовательская |
| --- | --- |
|  | организация (медицина) |
| Помещения и пользователи | В двух удаленных друг от друга |
|  | (5 км) одноэтажных зданиях. |
|  | Первое здание: лаборатория (20 м2) |
|  | -- 4 стац. и 10 моб. подкл., кабинет |
|  | директора (10 м2) -- 1 стац. и 1 моб. |
|  | подкл., 2 служебных помещения (5, |
|  | 10 м2). |
|  | Второе здание: лаборатория (40 м2) |
|  | -- 6 стац. и 10 моб. подкл., |
|  | бухгалтерия (10 м2) -- 1 стац. и 1 |
|  | моб. подкл., 1 служебное помещение |
|  | (3 м2). |
| Оборудование | ПК, личные смартфоны, |
|  | файловый сервер (для |
|  | обмена файлами и хранения |
|  | персональных файлов), 2 цветных |
|  | принтера. |
| Адресация | IPv4 (статические адреса от |
|  | провайдера), IPv6 (публичные |
|  | подсети от провайдера) |
| Подключение к Internet | Gigabit Ethernet |
| Безопасность | Все |
|  | сотрудники имеют право выхода в |
|  | Internet только по протоколу HTTP |
| Финансы | Бюджетная сеть |
| Дополнительные требования | - |

Вариант 5

| Сфера деятельности | Кафедра коммерческого |
| --- | --- |
|  | университета, на которой обучают |
|  | основам программирования. |
| Помещения и пользователи | На отдельном этаже многоэтажного |
|  | здания по разные стороны от |
|  | лестничной площадки. |
|  | 4 лаборатории (30, 35, 40, 40 м2) -- |
|  | 10, 10, 14, 14 соответственно стац. |
|  | и по 2 моб. подкл., кабинет зав. |
|  | кафедрой (16 м2) -- 1 стац. и 1 моб. |
|  | подкл., преподавательская (35 м2) -- |
|  | 6 стац. и 15 моб. подкл., серверная |
|  | (16 м2) |
| Оборудование | ПК, личные ноутбуки, личные |
|  | смартфоны, 1 сервер, принтер, |
|  | ксерокс. |
| Подключение к Internet | 1 канал 10 Gigabit Ethernet |
| Адресация | IPv4 (выданы подсети 190.168.2.8 и |
|  | 172.16.28.0), IPv6 (только ПК на |
|  | кафедре) |
| Безопасность | Беспроводная сеть только для |
|  | преподавателей |
| Финансы | Полноценная коммерческая сеть |
| Дополнительные требования | - |

Вариант 6

| Сфера деятельности | Компания, занимающаяся |
| --- | --- |
|  | торговлей компьютерными |
|  | комплектующими. |
| Помещения и пользователи | В отдельном одноэтажном здании |
|  | квадратной формы. |
|  | Склад (22 м2) -- 1 стац. и 1 моб. |
|  | подкл., кабинет директора (12 м2) -- |
|  | 1 стац. и 1 моб. подкл., планово- |
|  | финансовый отдел (12 м2) -- 2 стац. |
|  | и 2 моб. подкл., 3 других |
|  | служебных помещения (5, 10, |
|  | 15 м2) -- суммарно 10 моб. подкл. |
| Оборудование | ПК, личные ноутбуки, личные |
|  | смартфоны, 4 принтера, 4 ксерокса |
| Подключение к Internet | Gigabit Ethernet |
| Адресация | IPv4 (динамический адрес от |
|  | провайдера), IPv6 (только ПК) |
| Безопасность | Изоляция посетителей от |
|  | внутренних ресурсов |
| Финансы | Бюджетная сеть |
| Дополнительные требования | Обеспечить физическую защиту сетевого оборудования посетителей. |

Вариант 7

| Сфера деятельности | Компания по оказанию |
| --- | --- |
|  | юридических услуг. |
| Помещения и пользователи | В отдельной части одноэтажного |
|  | здания (рядом с рестораном). |
|  | 4 отделенных друг от друга |
|  | рабочих места для консультантов |
|  | (по 4 м2) в общей комнате (28 м2) -- |
|  | по 2 стац. и по 2 моб. подкл., |
|  | кабинет директора (15 м2) -- 1 стац. |
|  | и 1 моб. подкл., финансовый отдел |
|  | (25 м2) -- 3 стац. и 6 моб. подкл. |
| Оборудование | ПК, личные ноутбуки, личные |
|  | смартфоны, принтер |
| Адресация | IPv4 (динамический адрес от |
|  | провайдера), IPv6 (только ПК). |
| Подключение к Internet | 4G A1 и резервный 4G МТС |
| Безопасность | Изоляция |
|  | посетителей от внутренних |
|  | ресурсов. |
| Финансы | Сеть средней ценовой категории. |
| Дополнительные требования | - |

Вариант 8

| Сфера деятельности | Небольшая гостиница. |
| --- | --- |
| Помещения и пользователи | В трехэтажном здании. |
|  | Первый этаж: вдоль одной стороны |
|  | коридора: 2 однокомнатных номера |
|  | (15, 25 м2) -- по 2 стац. и по 2 моб. |
|  | подкл.; вдоль другой стороны |
|  | коридора: комната приема и |
|  | размещения (15 м2) -- 1 стац. и 2 |
|  | моб. подкл., дирекция (20 м2) -- 3 |
|  | стац. и 3 моб. подкл., комната для |
|  | персонала (25 м2) -- 5 стац. и 5 моб. |
|  | подкл., буфет (25 м2) -- 20 моб. |
|  | подкл. |
|  | Второй и третий этажи: |
|  | аналогично, только все комнаты |
|  | отведены под номера. |
| Оборудование | ПК, личные ноутбуки, личные |
|  | смартфоны, web-сервер, 17 |
|  | телевизоров с Ethernet-портами, |
|  | принтер. |
| Подключение к Internet | GPON |
| Адресация | IPv4 (один публичный адрес от |
|  | провайдера), IPv6 (блок |
|  | глобальных адресов от |
|  | провайдера) |
| Безопасность | - |
| Финансы | Сеть средней ценовой категории |
| Дополнительные требования | В номерах обеспечить выход в |
|  | Internet посредством телевизоров |

Вариант 9

| Сфера деятельности | Центр обработки данных |
| --- | --- |
|  | коммерческого университета |
| Помещения и пользователи | На первом этаже многоэтажного |
|  | здания. |
|  | Один круглый зал (46 м2) с двумя |
|  | отгороженными гипсокартоном |
|  | комнатами (по 15 м2) в |
|  | противоположных углах. |
| Оборудование | ПК и ноутбук старшего |
|  | администратора, ПК и ноутбук |
|  | младшего администратора, кластер |
|  | на базе рабочих станций |
|  | (workstations) для одновременного |
|  | обслуживания до 100 |
|  | пользователей (БД Microsoft SQL Server), принтер. |
| Подключение к Internet | Gigabit Ethernet (оптоволокно) |
| Адресация | IPv4 (выдана подсеть 212.98.4.0/23), |
| Безопасность | - |
| Финансы | Полноценная коммерческая сеть |
| Дополнительные требования | Пропускная способность каналов в |
|  | рамках ЦОД должна быть равна |
|  | 10 Gbit/s. |

Вариант 10

| Сфера деятельности | Швейная компания |
| --- | --- |
| Помещения и пользователи | На отдельном этаже квадратного по |
|  | форме многоэтажного здания. |
|  | Швейный цех (72 м2) -- 30 моб. |
|  | подкл., кабинет директора (15 м2) -- |
|  | 1 стац. и 2 моб. подкл., бухгалтерия |
|  | (18 м2) -- 3 стац. подкл. |
| Оборудование | ПК, личные смартфоны, принтер |
|  | и факс в кабинете директора |
| Подключение к Internet | GPON |
| Адресация | IPv4 (динамический адрес от |
|  | провайдера), IPv6 (статический адрес от провайдера) |
| Безопасность | Подключение к сети только |
|  | сотрудников компании |
| Финансы | Сеть средней ценовой категории |
| Дополнительные требования | - |

Вариант 11

| Сфера деятельности | Отдел испытаний |
| --- | --- |
|  | приборостроительного |
|  | предприятия. |
| Помещения и пользователи | В отдельном одноэтажном здании |
|  | квадратной формы. |
|  | 3 цеха для испытаний (по 30 м2) -- |
|  | по 2 стац. и по 2 моб. подкл., |
|  | кабинет начальника отдела (10 м2) -- |
|  | 1 стац. и 1 моб. подкл., комната |
|  | для инженеров (15 м2) -- 3 стац. и 3 |
|  | моб. подкл., служебное помещение |
|  | (4 м2). |
| Оборудование | ПК, личные смартфоны, SQL- |
|  | сервер, цветной принтер A3 |
| Подключение к Internet | Gigabit Ethernet |
| Адресация | IPv4 (выдана подсеть |
|  | 80.94.1.0/26), IPv6 (только ПК в |
|  | рамках отдела) |
| Безопасность | - |
| Финансы | Полноценная коммерческая сеть |
| Дополнительные требования | Обеспечить защиту от более |
|  | сильных электромагнитных помех |
|  | в цехах для испытаний |

Вариант 12

| Сфера деятельности | Научно-исследовательская |
| --- | --- |
|  | организация (АСУ) |
| Помещения и пользователи | В двух удаленных друг от друга |
|  | (4 км) одноэтажных зданиях. |
|  | Первое здание: лаборатория (22 м2) |
|  | -- 4 стац. и 8 моб. подкл., кабинет |
|  | директора (10 м2) -- 1 стац. и 1 моб. |
|  | подкл., 2 служебных помещения (5, |
|  | 10 м2). |
|  | Второе здание: лаборатория (42 м2) |
|  | -- 8 стац. и 10 моб. подкл., |
|  | бухгалтерия (10 м2) -- 1 стац. и 1 моб. подкл., 1 служебное помещение (3 м2). |
| Оборудование | ПК, личные ноутбуки, личные смартфоны, файловый сервер |
|  | (для обмена файлами и хранения |
|  | персональных файлов), |
|  | 2 принтера. |
| Подключение к Internet | Оптоволоконный Gigabit Ethernet |
| Адресация | IPv4 (выданы подсети 217.21.44.0/25 и |
|  | 217.21.43.0/25), IPv6 (выход в Internet |
|  | со всех ПК) |
| Безопасность | Дополнительный канал между |
|  | этажами для доступа к серверу |
| Финансы | Сеть средней ценовой категории |
| Дополнительные требования | - |

Вариант 13

| Сфера деятельности | Кафедра коммерческого |
| --- | --- |
|  | университета, на которой обучают |
|  | математике. |
| Помещения и пользователи | В отдельном здании кампуса. |
|  | 3 лаборатории (30, 30, 40 м2) -- 10, |
|  | 10, 16 соответственно стац. и по |
|  | одному моб. подкл., кабинет зав. |
|  | кафедрой (15 м2) -- 1 стац. и 1 моб. |
|  | подкл., преподавательская (35 м2) -- |
|  | 5 стац. и 15 моб. подкл., серверная |
|  | (16 м2) -- 1 стац и 3 моб. подкл. |
| Оборудование | ПК, личные ноутбуки, личные |
|  | смартфоны, 1 сервер, принтер |
| Подключение к Internet | GPON |
| Адресация | IPv4 (выданы подсети |
|  | 190.168.5.0/24 и 211.21.11.0/24), IPv6 |
|  | (только ПК на кафедре) |
| Безопасность | Беспроводная сеть только для |
|  | преподавателей |
| Финансы | Бюджетная сеть |
| Дополнительные требования | - |

Вариант 14

| Сфера деятельности | Компания по оказанию |
| --- | --- |
|  | юридических услуг |
| Помещения и пользователи | На первом этаже многоэтажного |
|  | здания. |
|  | 7 отделенных друг от друга |
|  | рабочих мест для консультантов |
|  | (по 5 м2) в общей комнате (45 м 2) -- |
|  | по 1 стац. и по 2 моб. подкл., |
|  | кабинет директора (10 м2) -- 1 стац. и |
|  | 1 моб. подкл., финансовый отдел |
|  | (30 м2) -- 5 стац. и 5 моб. подкл. |
| Оборудование | ПК, личные ноутбуки, личные |
|  | Смартфоны, web –сервер, файловый и почтовый вервер, файловый сервер доступен только из локальной сети |
| Подключение к Internet | GPON |
| Адресация | IPv4 статическая сеть от провайдера 217.21.44.8/30 |
| Безопасность | Изоляция |
|  | посетителей от внутренних |
|  | web – сервер доступен только для внешних пользователей а файловый и почтовый только для внутренних |
| Финансы | Сеть средней ценовой категории |
| Дополнительные требования | Обеспечить возможность удаленной работы сотрудников компании в локальной сети предприятия |

Вариант 15

| Сфера деятельности | Небольшая гостиница. |
| --- | --- |
| Помещения и пользователи | В двухэтажном здании. |
|  | Первый этаж: вдоль одной стороны |
|  | коридора: 2 однокомнатных номера |
|  | (15, 25 м2) -- по 2 стац. и по 2 моб. |
|  | подкл.; и 2 номера по 2 комнаты (34, 52 м2) по 2 стац. и по 2 моб.подкл., вдоль другой стороны |
|  | коридора: комната приема и |
|  | размещения (15 м2) -- 1 стац. и 2 |
|  | моб. подкл., дирекция (20 м2) -- 3 |
|  | стац. и 3 моб. подкл., комната для |
|  | персонала (25 м2) -- 5 стац. и 5 моб. |
|  | подкл., буфет (25 м2) -- 20 моб. |
|  | подкл. |
|  | Второй этаж: |
|  | аналогично, только все комнаты |
|  | отведены под номера. |
| Оборудование | ПК, личные ноутбуки, личные |
|  | смартфоны, web-сервер, 19 |
|  | телевизоров с Ethernet-портами, |
|  | принтер. |
| Подключение к Internet | GPON |
| Адресация | IPv4 (сеть от провайдера 193.232.248.0/25 |
|  | , IPv6 (блок |
|  | глобальных адресов от |
|  | провайдера) |
| Безопасность | - |
| Финансы | Сеть средней ценовой категории |
| Дополнительные требования | В номерах обеспечить выход в |
|  | Internet посредством телевизоров, и все телевизоры подключены как smarttv |

Вариант 16

| Сфера деятельности | Компания по разработке программного обеспечения |
| --- | --- |
| Помещения и пользователи | В отдельном двухэтажном здании. |
|  | 4 комнаты для программистов и |
|  | тестировщиков на втором этаже |
|  | (20, 20, 25, 25 м2) -- суммарно 16 |
|  | стац. и 16 моб. подкл. |
|  | 4 комнаты на первом этаже |
|  | (аналогично), включая кабинет |
|  | директора -- 1 стац. и 1 моб. подкл., |
|  | комнату для собеседований -- 5 |
|  | моб. подкл., служебное помещение |
|  | и серверную. |
| Оборудование | ПК с web-камерами, личные |
|  | ноутбуки, личные смартфоны, web- |
|  | сервер, цветной принтер. Сервер VPN, сервер видео-конференций |
| Подключение к Internet | GPON |
| Безопасность | - |
| Финансы | Сеть средней ценовой категории |
| Адресация | IPv4 (публичная подсеть от |
|  | провайдера) и IPv6 (публичная |
|  | подсеть от провайдера). |
| Дополнительные требования | Возможность организации конференций между пользователями, сервер конференций доступен только для локальных абонентов, внешние абоненты могут подключаться через VPN |

Вариант 17

| Сфера деятельности | Организация, занимающаяся |
| --- | --- |
|  | торговлей запчастями автомобилей |
| Помещения и пользователи | В отдельном одноэтажном здании |
|  | по обе стороны от длинного |
|  | коридора. |
|  | Склад (105 м2) -- 5 стац. и 10 моб. |
|  | подкл., кабинет директора (30 м 2) -- |
|  | 1 стац. и 1 моб. подкл., планово- |
|  | финансовый отдел (45 м2) -- 7 стац. |
|  | и 20 моб. подкл., 2 других служебных |
|  | помещения (10, 15 м2) -- суммарно |
|  | 10 моб. подкл. |
| Оборудование | ПК, личные ноутбуки, личные |
|  | смартфоны, 4 принтера, 4 сканера, |
|  | 4 ксерокса. Сервер БД, web-сервер, |
| Подключение к Internet | 4G |
| Адресация | IPv4 (динамический адрес от |
|  | провайдера). Сеть от провайдера IPv4 210.22.43.4/30 |
| Безопасность | Подключение к ЛВС предприятия только со стационарных компьютеров сотрудников, мобильные устройства имеют доступ в Интернет через гостевой wifi. Web-сервер доступен только из Интернет, а сервер БД только из локальной сети. |
| Финансы | Сеть средней ценовой категории |
| Дополнительные требования | - |