Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра электронных вычислительных машин

Отчет по лабораторной работе №1

Тема: «Среда разработки Code Composer Studio. Плата MSP-EXP430F5529. Цифровой ввод-вывод»

Выполнила:

студентка группы 150541 Прокопюк У. В.

Проверил:

к.т.н., доцент _______________ Селезнёв И. Л.

Минск

2024

Цель работы

Изучить принципы работы с цифровым вводом-выводом платы MSP-EXP430F5529 и ознакомиться с интегрированной средой разработки Code Composer Studio.

Исходные данные к работе

- Интегрированная среда разработки Code Composer Studio.

- Плата MSP-EXP430F5529.

- Программа должна работать следующим образом:

  - после запуска должны гореть 2 светодиода;

  - после первого нажатия на кнопку – первый светодиод не горит, а второй мигает;

  - после второго нажатия на кнопку – первый мигает, а второй не горит;

  - после третьего нажатия на кнопку – горят оба светодиода;

  - режимы работы должны меняться по отпусканию кнопки;

  - программная обработка дребезга кнопки.

Теоретические сведения

Интегрированная среда разработки Code Composer Studio

Разработка проектов для лабораторного макета MSP-EXP430F5529 проводится в интегрированной среде разработки Code Composer Studio.

Code Composer Studio (или сокращенно CCS) — интегрированная среда разработки для создания кода для DSP и/или ARM процессоров семейства TMS320, и других процессоров, таких как MSP430, выпускаемых Texas Instruments. Code Composer Studio включает операционную систему реального времени DSP/BIOS, позднее получившую название SYS/BIOS.

CCS представляет собой единый графический интерфейс для пошаговой разработки и отладки программного кода. Интуитивно понятное меню позволяет разработчикам быстро освоиться в программе, а со временем, изучая новые функции, улучшать производительность своих работ. Можно выделить два направления развития CCS: для микроконтроллеров (семейства C2000, MSP430, Stellaris, Hercules) и для процессоров (семейства C5000, C6000, Sitara, DaVinci). Последние версии программы базируются на свободном программном обеспечении Eclipse.

Среда включает в себя редактор исходных текстов, отладчик, линковщик, компилятор, средства визуализации, симулятор любого встроенного процессора от Texas Instruments, а также целый набор вспомогательных инструментов. Встроенный отладчик приспосабливается к используемым микросхемам, он способен выставлять и работать с многофункциональными контрольными точками. Менеджер событий останавливает работу центрального процессора или вызывает иные действия, следуя определенным заранее условиям. Среда поддерживает режим трассировки, помогающей проводить отладку программного кода и находить некоторые ошибки «невидимые» для других методов. Также CCS поддерживает работу с многоядерными и многопроцессорными системами.

Пример работы среды представлен на рисунке 3.1.

Интегрированная среда разработки CSS

Плата MSP-EXP430F5529

Экспериментальная плата MSP-EXP430F5529 разработана на основе микроконтроллера MSP430F5529 компании Texas Instruments. Это серия процессоров для обработки смешанных сигналов со сверхнизким энергопотреблением. Обобщенная архитектура микроконтроллера представлена на рисунке 3.2.

Архитектура микроконтроллера MSP430

Плата MSP-EXP430F5529 подключается к USB-порту ПК через разъем ezUSB платы.

Основные особенности архитектуры:

- 16-разрядная ортогональная RISC архитектура;

- Фон-Неймановская адресная шина общей памяти и шина данных памяти;

- 27 (51) команд + 37 расширенных инструкций (20-бит адрес) + 11 адресных инструкций (20-бит операнды, но ограничения в режимах адресации);

- 7 согласованных способов адресации;

- полный программный доступ к регистрам, включая счетчик команд (PC),

- регистр состояния (SR), указатель стека (SP);

- однотактные регистровые операции;

- большой размер регистрового файла, уменьшающий количество обращений к памяти;

- 20-битная шина адреса, 16-битная шина данных;

- генератор констант (6);

- пересылки память-память без промежуточного сохранения в регистре;

- гибкая система тактирования;

- несколько режимов пониженного энергопотребления;

- моментальный переход в активный режим (порядка 6 мкс).

Назначение элементов экспериментальной платы MSP-EXP430F5529

Микроконтроллер обладает следующими характеристиками:

- производительность до 25 MIPS;

- напряжение питания 1,8-3,6 В;

- ток утечки вывода 50 нА;

- потребление в режиме хранения данных 0,1 мкА;

- потребление в режиме часов реального времени 2,5 мкА.

Микроконтроллер включает в свой состав:

- флеш-память 128 Кб, SRAM 8 Кб;

- 80 выводов, 63 линии входа/выхода;

- асинхронных 16-разрядных таймера/счетчика (7,5,3,3 регистров захвата соответственно);

- сторожевой таймер (WDT) и таймер часов реального времени (RTC);

- модуль управления питанием PMM с блоками защиты от падений напряжения (BOR) и контроля напряжения питания (SVS);

- универсальный последовательный коммуникационный интерфейс USCI 2x UART/LIN/IrDA/SPI + 2 x I2C/SPI;

- канала DMA;

- умножитель-накопитель MPY 32 x 32 бита;

- компаратор;

- 12 разрядный АЦП (ADC 12A), 16 каналов;

- полноскоростной USB 2.0 (12Мб/с), до 8 линий в/в со встроенным 3,3 В стабилизатором (питание от 5 В шины, обеспечивает ток 12 мА);

- интерфейс для измерения линейных и угловых перемещений (SIF);

- LCD контроллер до 128 сегментов;

- внутренний генератор частоты с цифровым управлением.

Цифровой ввод-вывод

8-разрядные порты P1, P2, P3,…,P8, PJ управляют выводами контроллера. Выводы программируются либо как I/O, либо как вход/выход периферии. Порты могут объединяться в пары: P1 и P2 = PA, P3 и P4 = PB, P5 и P6 = PC, P7 и P8 = PD. При работе с прерываниями порты в пары не объединяются. Для порта могут быть доступны регистры:

PxIN – чтение данных с вывода;

PxOUT – установка значения выхода;

PxDIR – выбор направления: 0 – вход, 1 – выход;

PxREN – разрешение подтягивающего резистора;

PxDS – выбор допустимой силы вывода;

PxSEL – выбор функции вывода: 0 – I/O, 1 – периферия;

PxIV – генерирует значение для изменения счетчика команд, соответствующее прерыванию с максимальным приоритетом;

PxIES – выбор направления перепада для генерации запроса на прерывание: 0 – по фронту, 1 – по спаду;

PxIE – разрешение прерывания;

PxIFG – флаг прерывания.

Адреса соответствующих портов представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 — Адреса портов ввода-вывода

| № порта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | J |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| База | 200h |  | 0220h |  | 0240h |  | 0260h |  | 0320h |
| PxIN | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| PxOUT | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| PxDIR | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| PxREN | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 |
| PxDS | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 |
| PxSEL | A | B | A | B | A | B | A | B | - |
| PxIV | E | 1E | - | - | - | - | - | - | - |
| PxIES | 18 | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
| PxIE | 1A | 1B | - | - | - | - | - | - | - |
| PxIFG | 1C | 1D | - | - | - | - | - | - | - |

  - Дребезг контактов

Дребезг контактов — это явление, которое возникает при замыкании или размыкании контактных групп в механических переключателях, кнопках или реле. При этом, когда контакт замыкается, может возникать серия быстрых, коротких замыканий и размыканий, что приводит к ошибочным или многократным сигналам. Этот эффект возникает из-за механического и электрического инерционного поведения контактов.

Дребезг контактов возникает по нескольким причинам: механическая инерция, когда дребезг возникает из-за их формы, материала или недостаточной жесткости пружины; электрический шум, когда кратковременные замыкания и размыкания создают помехи в электронных схемах; и высокая скорость переключения, при которой инерция не позволяет контактам быстро стабилизироваться в одном положении. Он вызывает проблемы, например, множественные сигналы при одном физическом нажатии, когда система может принять несколько срабатываний кнопки за отдельные события, что приводит к ошибкам в работе, поскольку схема не отличает реальный сигнал от дребезга.

Существует несколько способов решения проблемы дребезга контактов: аппаратные, такие как использование конденсаторов для фильтрации импульсов, резисторно-конденсаторных фильтров для подавления шумов и улучшения стабилизации контактов, а также применение механических улучшений в конструкции кнопок или реле для минимизации дребезга. Кроме того, существуют программные решения, включающие алгоритмы антидребезга, которые отслеживают изменения состояния контакта с задержкой, игнорируя кратковременные колебания, и используют временные фильтры для подтверждения реального изменения состояния.

Выполнение работы

Описание исходного текста программы

В строках 7 объявляется параметр NUM_CHECKS — количество проверок. Константы RED_MODE, YELLOW_MODE и BOTH_MODE определяют режимы работы светодиодов: только красный, только желтый и оба светодиода. NUM_MODES задает количество режимов. Константы INACTIVE и ACTIVE обозначают состояния кнопки: не нажата и нажата. Константа TOGGLE_DELAY обозначает задержку мигания.

В строке 16 определяется задержка между проверками состояния кнопки (debounce_delay), а в строке 17 — минимальное количество "валидных" нажатий (min_valid_clicks), необходимое для определения того, что кнопка действительно нажата. Переменная mode (строка 19) хранит текущий режим светодиодов, который по умолчанию установлен в BOTH_MODE, а btn_prev_state (строка 20) сохраняет предыдущее состояние кнопки.

В строках 23-28 объявляются прототипы функций: delay для создания задержки, debounce_button для проверки состояния кнопки с устранением дребезга, toggle_current_mode для переключения состояния светодиодов в зависимости от текущего режима, и next_mode для перехода к следующему режиму работы светодиодов. Также handle_button_press для обработки нажатия кнопки и переключения режима и manage_led_mode для управления состоянием светодиодов в зависимости от выбранного режима.

Основная функция main начинается с отключения сторожевого таймера в строке 32, чтобы избежать перезагрузки микроконтроллера. В строках 33 и 34 настраиваются порты для светодиодов: P1.0 для красного светодиода и P8.1 для желтого. В строке 35 порт P1.7 настраивается как вход для кнопки. В строках 36 и 37 активируется подтягивающий резистор на этом порту, чтобы обеспечить высокое состояние, когда кнопка не нажата. Далее, в строках 38 и 39 включаются оба светодиода для начального состояния.

Основной цикл программы начинается в строке 41. Внутри цикла проверяется текущий режим светодиодов. Если режим не равен BOTH_MODE, вызывается функция manage_led_mode для переключения состояния светодиодов.

Функция delay (строки 51-55) создает задержку на заданное количество миллисекунд. Внутри этой функции используется цикл, где переменная counter уменьшается на каждом шаге, что создает необходимую задержку.

В строках 57-63 реализована функция handle_button_press. Она проверяет состояние кнопки с устранением дребезга. Если кнопка нажата, вызывается функция next_mode для перехода к следующему режиму.

В строках 65-77 реализована функция manage_led_mode. Она переключает состояние светодиодов в текущем режиме и обрабатывает нажатие кнопки, чтобы сменить режим, если кнопка была нажата.

Функция next_mode (строки 50-53) переключает режим работы светодиодов.

В строках 87-110 реализована функция debounce_button для устранения дребезга кнопки. В строках 90-98 проверяется, что кнопка остается нажата определенное количество раз в течение проверок. Если это условие выполняется, регистрируется нажатие кнопки. В строках 105-108 обрабатывается отпускание кнопки.

В строках 113-130 реализована функция toggle_current_mode, которая управляет состоянием светодиодов в зависимости от текущего режима. В режиме только красного светодиода переключается его состояние. В режиме только желтого — переключается желтый светодиод. В режиме обоих светодиодов оба светодиода включаются.

Исходный текст программы

- // гр. 150541 Прокопюк Ульяна ВИкторовна

- // лабораторная работа №1

- // Тема: «Среда разработки Code Composer Studio. Плата MSP-EXP430F5529. Цифровой ввод-вывод»

- #include <msp430.h>

- #define NUM_CHECKS 10        // Общее количество проверок

- #define RED_MODE 0           // Режим только красного светодиода

- #define YELLOW_MODE 1        // Режим только желтого светодиода

- #define BOTH_MODE 2          // Режим обоих светодиодов

- #define NUM_MODES 3          // Количество режимов

- #define INACTIVE 0           // Кнопка не нажата

- #define ACTIVE 1             // Кнопка нажата

- #define TOGGLE_DELAY 10000   // Задержка мигания

- const unsigned int debounce_delay = 15; // Задержка между проверками кнопки

- const unsigned int min_valid_clicks = NUM_CHECKS * 70 / 100;  // Минимальное количество состояний кнопки при измненении фронта

- unsigned int mode = BOTH_MODE; // Начальный режим

- unsigned int btn_prev_state = INACTIVE; // Предыдущее состояние кнопки

- // Прототипы функций

- void delay(unsigned int cycles);         // Функция для создания задержки в миллисекундах

- unsigned char debounce_button(void);    // Функция проверки нажатия кнопки с устранением дребезга

- void toggle_current_mode(void);         // Функция переключения состояния светодиодов в зависимости от текущего режима

- void next_mode(void);                   // Функция для перехода к следующему режиму светодиодов

- void handle_button_press(void);         // Функция обработки нажатия кнопки и переключения режима

- void manage_led_mode(void);             // Функция управления состоянием светодиодов в зависимости от выбранного режима

- int main(void)

- {

- WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD; // Отключение сторожевого таймера

- P1DIR |= BIT0;  // Устанавливаем P1.0 как выход для красного светодиода

- P8DIR |= BIT1;  // Устанавливаем P8.1 как выход для желтого светодиода

- P1DIR &= ~BIT7; // Установка BIT7 порта P1 на ввод

- P1REN |= BIT7;  // Подтягивающий резистор

- P1OUT |= BIT7;  // Установка подтягивающего резистора к Vcc, чтобы при отсутствии нажатия кнопки вход был высоким

- P1OUT |= BIT0;  // Включение красного светодиода

- P8OUT |= BIT1;  // Включение желтого светодиода

- for(;;)

- {

- if (mode == BOTH_MODE)

- handle_button_press();

- else

- manage_led_mode();

- }

- }

- // Задержка в миллисекундах

- void delay(unsigned int cycles)

- {

- volatile unsigned long counter;

- for (counter = cycles ; counter > 0; --counter);

- }

- // Обработка нажатия кнопки

- void handle_button_press(void) {

- if (debounce_button()) // Если кнопка была нажата

- {

- next_mode();     // Переход на следующий режим

- }

- }

- // Управление режимом светодиодов

- void manage_led_mode(void) {

- toggle_current_mode();

- unsigned int i = 0;

- for (i = 0; i < TOGGLE_DELAY; ++i)

- {

- if (debounce_button())

- {

- next_mode();

- if (mode == BOTH_MODE) toggle_current_mode();

- break;

- }

- }

- }

- // Переключение режимов светодиодов

- void next_mode(void) {

- mode = ++mode % NUM_MODES;

- P1OUT &= ~BIT0; // Выключение красного светодиода

- P8OUT &= ~BIT1; // Выключение желтого светодиода

- }

- // Проверка нажатия кнопки с устранением дребезга

- unsigned char debounce_button(void)

- {

- if (!(P1IN & BIT7) && !btn_prev_state)

- {

- unsigned int count_valid = 0;

- unsigned int i;

- for (i = 0; i < NUM_CHECKS; ++i) {

- delay(debounce_delay);

- if (!(P1IN & BIT7))

- ++count_valid;

- }

- if (min_valid_clicks <= count_valid)

- {

- btn_prev_state = ACTIVE;

- return INACTIVE;

- }

- }

- else if ((P1IN & BIT7) && btn_prev_state)

- {

- btn_prev_state = INACTIVE;

- return ACTIVE;

- }

- return INACTIVE;

- }

- // Переключение светодиодов в зависимости от режима

- void toggle_current_mode(void)

- {

- switch (mode)

- {

- case RED_MODE:

- P1OUT ^= BIT0; // Переключение красного светодиода

- break;

- case YELLOW_MODE:

- P8OUT ^= BIT1; // Переключение желтого светодиода

- break;

- case BOTH_MODE:

- P1OUT |= BIT0; // Включение красного светодиода

- P8OUT |= BIT1; // Включение желтого светодиода

- break;

- }

- }

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы удалось ознакомиться с интегрированной средой разработки Code Composer Studio и с основными функциональными возможностями платы MSP-EXP430F5529. Удалось написать программу по управлению цифровым вводом-выводом (светодиодами и кнопками).