Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования «Белорусский государственный университет

информатики и радиоэлектроники»

Факультет инфокоммуникаций

Кафедра защиты информации

Дисциплина: Метрология, стандартизация и сертификация

Контрольная работа

Вариант 4

| Выполнил: | Проверил: |
| --- | --- |
| ст. гр. 250541 |  |
| Власов Р. Е. |  |

Минск 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОЦЕНКА ПОГРЕШНОСТЕЙ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЯМЫХ МНОГОКРАТНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ	3

2 ОЦЕНКА ПОГРЕШНОСТЕЙ РЕЗУЛЬТАТОВ МНОГОКРАТНЫХ КОСВЕННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ	5

3 СУММИРОВАНИ НЕИСКЛЮЧЕННЫХ СИСТЕМАТИЧЕСКИХ ПОГРЕШНОСТЕЙ	7

4 ОЦЕНКА ПОГРЕШНОСТЕЙ ОДНОКРАТНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ	8

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	12

Задача 1. Оценка погрешностей результатов прямых многократных измерений

Для указанного варианта в таблице 1.2 задана измеряемая величина — сопротивление, единица измерения — кОм. По таблице 1.3 имеем 10 исправленных и равноточных результатов прямых многократных измерений.

Таблица 1 - Исходные данные

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Измеряемая величина | Сопротивление R |
| Единица измерения | кОм |
| Число наблюдений n | 10 |
| R1 | 35,5765 |
| R2 | 34,5654 |
| R3 | 35,5878 |
| R4 | 35,1454 |
| R5 | 35,1341 |
| R6 | 34,1065 |
| R7 | 34,8154 |
| R8 | 35,3587 |
| R9 | 35,0145 |
| R10 | 35,5734 |

Шаг 1. Найдём среднее арифметическое значение сопротивления по формуле (1.1).

Rср=110i=110Ri=(35,5765 + 34,5654 + 35,5878 + 35,1454 + 35,1341 + 34,1065 + 34,8154 + 35,3587 + 35,0145 + 35,5734) / 10 =35,08777 кОм

Шаг 2. Определим отклонения отдельных результатов от среднего значения: Vi = Ri - Rср.

Таблица 2 - Расчёт отклонений и квадратов отклонений

| i | Ri, кОм | Vi, кОм | Vi², кОм² |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 35,5765 | 0,48873 | 0,238857 |
| 2 | 34,5654 | -0,52237 | 0,272870 |
| 3 | 35,5878 | 0,50003 | 0,250030 |
| 4 | 35,1454 | 0,05763 | 0,003321 |
| 5 | 35,1341 | 0,04633 | 0,002146 |
| 6 | 34,1065 | -0,98127 | 0,962891 |
| 7 | 34,8154 | -0,27237 | 0,074185 |
| 8 | 35,3587 | 0,27093 | 0,073403 |
| 9 | 35,0145 | -0,07327 | 0,005368 |
| 10 | 35,5734 | 0,48563 | 0,235836 |

Проверка: ΣVi = 0,00000 ≈ 0, следовательно, вычисления выполнены верно.

Шаг 3. Найдём выборочное стандартное отклонение ряда измерений по формуле (1.3).

σR=∑Vi2n-1=2,1189099=0,485216 кОм

Шаг 4. Проверим результаты на наличие грубых погрешностей.

Vmax=0,98127 кОм; 3σR=3⋅0,485216=1,455647 кОм

Так как |V|max < 3σR, грубых погрешностей в выборке нет, ни один результат не исключается.

Шаг 5. Найдём выборочное стандартное отклонение среднего арифметического по формуле (1.4).

σRср=σRn=0,48521610=0,153439 кОм

Шаг 6. Определим коэффициент Стьюдента для доверительной вероятности Pд = 0,95.

Поскольку n - 1 = 9, а в таблице 1.1 значения для 9 степеней свободы нет, выполняем линейную интерполяцию между n - 1 = 8 и n - 1 = 10:

t=2,306+2,2282=2,267

Шаг 7. Найдём доверительные границы случайной погрешности результата измерения по формуле (1.5).

Δ=t⋅σRср=2,267⋅0,153439=0,347846 кОм

По правилам записи результата измерения погрешность округляется в большую сторону. Поскольку первая значащая цифра равна 3, оставляем одну значащую цифру: Δ = 0,4 кОм. Тогда среднее значение округляем до того же разряда.

Окончательный ответ:

R=35,1±0,4 кОм, Pд=0,95

Задача 2. Оценка погрешностей результатов многократных косвенных измерений

Для варианта 4 напряжение в цепи определяется по формуле U = U1 + U2 + U3. Все три напряжения получены по результатам многократных прямых измерений.

Таблица 3 - Исходные данные к задаче 2

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| n | 15 |
| U1, В | 7,38 |
| U2, В | 8,14 |
| U3, В | 10,94 |
| σU1, В | 0,45 |
| σU2, В | 0,14 |
| σU3, В | 0,93 |
| RU1U2 | 0,1 |
| RU1U3; RU2U3 | 0,6; 0,9 |

Шаг 1. Вычислим результат косвенного измерения напряжения по формуле (2.1).

U=U1+U2+U3=7,38+8,14+10,94=26,46 В

Шаг 2. Определим частные случайные погрешности по формуле (2.2).

∂U∂U1=∂U∂U2=∂U∂U3=1

EU1=0,45 В; EU2=0,14 В; EU3=0,93 В

Шаг 3. Найдём стандартное отклонение результата косвенного измерения по формуле (2.3) с учётом корреляции.

σU=EU12+EU22+EU32+2r12EU1EU2+r13EU1EU3+r23EU2EU3

σU=1,35505 В

Шаг 4. Проверим частные погрешности на ничтожность по критерию (2.7).

σU3=0,451683 В

Следовательно, EU1 = 0,45 В < σU/3 и EU2 = 0,14 В < σU/3 — формально ничтожные погрешности; EU3 = 0,93 В не является ничтожной. По методике ничтожные погрешности из дальнейших расчётов не исключаются.

Шаг 5. Рассчитаем относительные среднеквадратичные отклонения результатов прямых измерений.

δU1=0,06098; δU2=0,01720; δU3=0,08501

Шаг 6. Определим эффективное число степеней свободы по формуле (2.8).

nэф-1=EU1δU1+EU2δU2+EU3δU32EU12δU12n-1+EU22δU22n-1+EU32δU32n-1

nэф-1=23,69

Шаг 7. Определим коэффициент Стьюдента для Pд = 0,95.

Значение (nэф - 1) = 23,69 попадает в интервал между 22 и 24 степенями свободы. По формуле линейной интерполяции (2.9):

t=2,066

Шаг 8. Вычислим доверительные границы погрешности результата косвенного измерения по формуле (2.10).

Δ=t⋅σU=2,066⋅1,35505=2,79892 В

Поскольку первая значащая цифра погрешности равна 2, сохраняем две значащие цифры и округляем в большую сторону: Δ = 2,8 В. Результат измерения округляем до десятых долей вольта.

Ответ:

U=26,5±2,8 В, Pд=0,95

Задача 3. Суммирование неисключенных систематических погрешностей

Для варианта 4 заданы среднее арифметическое значение напряжения, стандартное отклонение результата измерений и три составляющие неисключённой систематической погрешности. Число наблюдений существенно больше 30, доверительная вероятность Pд = 0,99.

Таблица 4 - Исходные данные к задаче 3

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| U, В | 25,43 |
| σU, В | 0,23 |
| ΔCU1, В | 0,92 |
| ΔCU2; ΔCU3, В | 0,87; 0,29 |

Шаг 1. Найдём доверительные границы случайной погрешности результата измерения.

Так как число наблюдений существенно больше 30, для Pд = 0,99 по таблице 1.1 принимаем t = 2,576.

Δ∘=t⋅σU=2,576⋅0,23=0,592480 В

Шаг 2. Определим границы суммарной неисключённой систематической погрешности по формуле (3.2).

Так как данные о виде распределения систематических погрешностей отсутствуют, считаем распределение равномерным. Для Pд = 0,99 и m = 3 коэффициент k определяем по графику рис. 3.1.

l=0,290,87=0,33

Для кривой 2 (m = 3) при l ≈ 0,33 по графику получаем k ≈ 1,30.

ΔC=1,30⋅0,922+0,872+0,292=1,68870 В

Шаг 3. Оценим соотношение случайной и систематической составляющих.

R=ΔCσU=1,688700,23=7,342

Получено 0,8 ≤ R ≤ 8, следовательно, пренебречь ни одной составляющей нельзя и нужно вычислять результирующую погрешность по формулам (3.5)–(3.7).

Шаг 4. Найдём оценку суммарного среднеквадратичного отклонения результата измерения.

SΣ=0,922+0,872+0,2923+0,232=0,784453 В

Шаг 5. Определим коэффициент K по формуле (3.6) и результирующую погрешность по формуле (3.5).

K=Δ∘+ΔCσU+0,922+0,872+0,292/3=2,32779

Δ=K⋅SΣ=2,32779⋅0,784453=1,82604 В

Погрешность округляем в большую сторону до двух значащих цифр: Δ = 1,9 В. Среднее значение напряжения записываем с точностью до десятых долей вольта.

Ответ:

U=25,4±1,9 В, Pд=0,99

Задача 4. Оценка погрешностей однократных измерений

Для варианта 4 энергия, потребляемая нагрузкой на постоянном токе, определяется косвенным методом по выражению E = U²t / R.

Таблица 5 - Исходные данные к задаче 4

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| U, В | 250 |
| σU, В | 1,34 |
| R, Ом | 550 |
| σR, Ом | 3,4 |
| t, с | 21 |
| σt, с | 0,35 |
| ΔCU, В | 0,18 |
| ΔCR, Ом | 0,55 |
| ΔCt, с | 0,91 |

Шаг 1. Вычислим результат косвенного измерения энергии.

E=U2tR=2502⋅21550=2386,36 Дж

Шаг 2. Найдём частные производные функции E(U, R, t).

∂E∂U=19,09091 Дж/В; ∂E∂R=-4,33884 Дж/Ом; ∂E∂t=113,63636 Дж/с

Шаг 3. Определим стандартное отклонение результата косвенного однократного измерения по формуле (2.5).

σE=∂E∂UσU2+∂E∂RσR2+∂E∂tσt2

σE=49,53708 Дж

Шаг 4. Определим доверительные границы случайной погрешности.

Для однократных измерений при Pд = 0,99 по п. 4.1.4 принимаем t = 2,6.

Δ∘=t⋅σE=2,6⋅49,53708=128,79642 Дж

Шаг 5. Оценим неисключённую систематическую погрешность результата косвенного измерения.

ΔCEU=3,43636 Дж

ΔCER=2,38636 Дж

ΔCEt=103,40909 Дж

Данных о виде распределения систематических составляющих нет, поэтому применяем формулу (3.2). Для Pд = 0,99 и m = 3 коэффициент k определяем по графику рис. 3.1.

l=103,409093,43636=30,09

Так как l > 6, по правой части кривой 2 (m = 3) принимаем k ≈ 1,08.

ΔC=1,08⋅3,436362+2,386362+103,409092=111,77318 Дж

Шаг 6. Определим отношение μ и результирующую погрешность однократного косвенного измерения по формулам раздела 4.

μ=ΔCσE=111,7731849,53708=2,25635

Поскольку 0,5 ≤ μ ≤ 8, для косвенных измерений используем формулу (4.2).

Δ=ΔC2+Δ∘2=111,773182+128,796422=170,53376 Дж

Погрешность округляем в большую сторону до двух значащих цифр: Δ = 180 Дж. Результат измерения записываем с точностью до десятков джоулей.

Ответ:

E=2390±180 Дж, Pд=0,99

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Дерябина, М. Ю. Метрология, стандартизация и сертификация : пособие / М. Ю. Дерябина, Ю. А. Гусынина. – Минск : БГУИР, 2017. – 66 с.

- Ляльков, С. В. Метрология : учебно-метод. пособие / С. В. Ляльков, Ю. А. Гусынина. – Минск : БГУИР, 2013. – 136 с.

- Дерябина, М. Ю. Метрология, стандартизация и сертификация : учебно-методическое пособие / М. Ю. Дерябина. – Минск : БГУИР, 2011. – 103 с.

- Гусынина, Ю. А. Техническое нормирование и стандартизация. Лабораторный практикум : учебно-методическое пособие / Ю. А. Гусынина. – Минск : БГУИР, 2017. – 96 с.

- Гусынина, Ю. А. Техническое нормирование и стандартизация : пособие / Ю. А. Гусынина. – Минск : БГУИР, 2025. – 98 с.

- Сергеев, А. Г. Метрология, стандартизация и сертификация : учебник и практикум для вузов / А. Г. Сергеев, В. В. Терегеря. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2023. – 722 с.

- Лифиц, И. М. Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия : учебник / И. М. Лифиц. – Москва : КноРус, 2025. – 299 с.

- Радкевич, Я. М. Метрология, стандартизация и сертификация в 3 ч. Ч. 1. Метрология : учебник для вузов / Я. М. Радкевич, А. Г. Схиртладзе. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2024. – 235 с.

- Крылова, Г. Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии : учебник / Г. Д. Крылова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 671 с.