Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра электронных вычислительных машин

Отчет по лабораторной работе №2

Тема: «Подсистема прерываний микроконтроллера MSP430F5529»

Выполнил:

студент группы 250541 Власов Р. Е.

Проверил:

к.т.н., доцент _______________ Селезнёв И. Л.

Минск

2025

Цель работы

Изучить принципы работы подсистемы прерываний микроконтроллера MSP430F5529.

Исходные данные к работе

- Интегрированная среда разработки Code Composer Studio.

- Плата MSP-EXP430F5529.

- Программа должна работать следующим образом:

  - после запуска должны гореть 2 светодиода;

  - после первого нажатия на кнопку – первый светодиод не горит, а второй мигает;

  - после второго нажатия на кнопку – первый мигает, а второй не горит;

  - после третьего нажатия на кнопку – горят оба светодиода;

  - режимы работы должны меняться по отпусканию кнопки;

  - программная обработка дребезга кнопки основанная на прерываниях.

Теоретические сведения

Прерывания

Различают системные немаскируемые (SMNI), пользовательские немаскируемые (UNMI) и маскируемые прерывания. К системным немаскируемым относятся: сигнал RST/NMI в режиме NMI, сбой генератора, ошибка доступа Flash памяти. К пользовательским  немаскируемым - сбой напряжения питания (от подсистемы PMM), доступ к несуществующей (vacant) памяти, события с буфером (mailslot) JTAG интерфейса. Маскируемые прерывания могут быть отключены (замаскированы) индивидуально или все сразу (бит GIE регистра состояния SR).

Кратко рассмотрим, как происходит обработка прерывания. Задержка от возникновения запроса на прерывание до начала выполнения обработчика составляет 6 циклов. При этом заканчивается выполнение текущей инструкции, счетчик команд PC сохраняется в стеке (указывает на следующую команду), регистр состояния SR сохраняется в стеке, выбирается прерывание с максимальным приоритетом (если поступило несколько запросов),  автоматически сбрасывается флаг запроса от отдельного прерывания (сброс общего флага запроса должен осуществляться программно). Далее, все биты SR сбрасываются, за исключением SCG0, так как останавливаются все режимы с низким питанием. Так как бит GIO при этом устанавливается в 0, все прерывания запрещаются. Наконец, вектор (адрес обработчика) загружается в PC.

Из-за конвейерной архитектуры процессора, команда, следующая за EINT (разрешение прерывания), всегда выполняется, даже если запрос на прерывание возник до его разрешения. Если за EINT сразу следует DINT, прерывание, ожидающее обработки может быть не обслужено. Команды, следующие за DINT в этом случае могут сработать некорректно. Аналогичные последствия вызываются альтернативными командами, которые устанавливают и сразу сбрасывают флаг GIE регистра состояний. Рекомендуется вставлять хотя бы одну команду между EINT и DINT.

Возврат из прерывания выполняется командой RETI, которая выполняется за 5 циклов и загружает из стека SR, PC. Таблица векторов прерываний располагается по адресам 0FFFFh – 0FF80h и содержит 64 вектора. Бит SYSRIVECT регистра SYSCTL позволяет определить альтернативную таблицу векторов, в старших адресах RAM. По сигналу сброса этот бит автоматически сбрасывается.

За прерывания отвечают ряд системных регистров (табл. 3.1). Пользовательские маскируемые прерывания рассматриваются отдельно при обсуждении соответствующего функционального узла архитектуры микроконтроллера, в частности, ранее уже рассматривались регистры для работы с прерываниями от цифровых портов ввода-вывода. В табл. 3.2 представлены поля системных регистров для работы с прерываниями.

Регистры для работы с прерываниями

| Регистр | Адрес | Назначение |
| --- | --- | --- |
| SFRIE1 | 0100h | Разрешение прерываний |
| SFRIFG1 | 0102h | Флаги прерываний |
| SYSCTL | 0180h | Регистр управления |
| SYSBERRIV | 0198h | Генератор вектора ошибок шины |
| SYSUNIV | 019Ah | Генератор вектора пользовательских NMI |
| SYSSNIV | 019Ch | Генератор вектора системных NMI |
| SYSRSTIV | 019Eh | Генератор вектора сброса |

Работа с прерываниями достаточно проста. Вначале необходимо разрешить соответствующее прерывание, например, P1IE |= BIT7; - разрешает прерывание по входу 7 вывода порта 1, в экспериментальной плате к нему подключена кнопка S1. После того, как режим инициализирован, хорошим тоном считается перевод контроллера в режим пониженного энергопотребления. Сделать это можно, используя вызов __bis_SR_register, например, следующий фрагмент переводит контроллер в режим LPM0 с разрешением прерываний:

__bis_SR_register(LPM0_bits + GIE);

Еще одной особенностью запуска в среде отладки Code Composer Studio является необходимость вызова __no_operation() перед завершением функции  main, если она не использует некоторого цикла. Без этого вызова с завершением функции main завершится и выполнение кода в оболочке.

Собственно обработчик прерывания описывается с использованием директивы #pragma vector. Например, фрагмент кода ниже описывает обработчик прерывания от порта ввода-выода 1:

#pragma vector=PORT1_VECTOR

__interrupt void PORT1_ISR(void)

{...}

Поля регистров для работы с прерываниями

| Регистр | Биты | Поле | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| SFRIE1 | 7 | JMBOUTIE | Разрешение прерываний выхода JTAG |
|  | 6 | JMBINIE | Разрешение прерываний входа JTAG |
|  | 5 | ACCVIE | Разрешение прерываний нарушения доступа Flash |
|  | 4 | NMIIE | Разрешение прерываний вывода NMI |
|  | 3 | VMAIE | Разрешение прерываний доступа к несуществующей памяти |
|  | 1 | OFIE | Разрешение прерываний сбоя генератора |
|  | 0 | WDTIE | Разрешение прерываний сторожевого таймера |
| SFRIFG1 | 7 | JMBOUTIFG | Флаг прерывания выхода JTAG |
|  | 6 | JMBINIFG | Флаг прерывания входа JTAG |
|  | 4 | NMIIFG | Флаг прерывания NMI |
|  | 3 | VMAIFG | Флаг прерывания доступа к несуществующей памяти |
|  | 1 | OFIFG | Флаг прерывания сбоя генератора |
|  | 0 | WDTIFG | Флаг прерывания сторожевого таймера |

Продолжение таблицы 3.2.

| SYSCTL | 0 | SYSRIVECT | Вектор прерывания при выходе за пределы RAM (64К или полностью) |
| --- | --- | --- | --- |
| SYSUNIV | 0-15 | SYSUNIV | Вектор пользовательского NMI |
| SYSSNIV | 0-15 | SYSSNIV | Вектор системного NMI |
| SYSRSTIV | 0-15 | SYSRSTIV | Вектор прерываний сброса |
| SYSBERRIV | 0-15 | SYSBSLOFF | Вектор прерываний ошибки системной шины |

Выполнение работы

Описание исходного текста программы

Для решения задачи разработан алгоритм, который обновляет состояния светодиода, и обрабатывает нажатия кнопки с помощью прерываний. После обработки прерывания кнопки, запускается алгоритм для обработки дребезга контактов и далее изменяет режим работы светодиодов, после отпускания кнопки. Описание исходного текста программы:

В строках 7-14 задаются константы для различных аспектов работы программы: количество проверок для устранения дребезга кнопки, режимы работы светодиодов (только красный, только желтый, оба светодиода), состояния кнопки (не нажата, нажата) и задержка между переключениями светодиодов.

В строках 16-17 объявляются дополнительные константы для антидребезгового алгоритма: задержка между проверками кнопки и минимальное количество успешных проверок для определения нажатия.

В строках 19-20 определяются глобальные переменные: текущий режим работы светодиодов (mode) и предыдущее состояние кнопки (btn_prev_state), которые используются в логике программы.

В строках 22-27 приведены прототипы функций, которые используются для реализации задержки, устранения дребезга, переключения режимов и управления состоянием светодиодов.

В строках 28-47 реализована основная функция программы main. В строке 30 отключается сторожевой таймер. В строках 31-35 настраиваются порты для управления светодиодами и кнопкой: порты P1.0 и P8.1 устанавливаются как выходы, а порт P1.7 — как вход с подтягивающим резистором. В строках 36-38 включаются прерывания для кнопки, настраивается срабатывание по заднему фронту и сбрасывается флаг прерывания. В строках 39-40 оба светодиода включаются в начальном состоянии. В строке 41 включаются глобальные прерывания. Основной цикл программы в строках 42-46 управляет переключением светодиодов, если активен один из режимов (красный или желтый), с использованием функции toggle_current_mode и заданной задержки.

В строках 49-54 реализована функция delay, создающая программную задержку на основе цикла.

В строках 56-61 реализована функция next_mode, которая переключает режим работы светодиодов на следующий (циклически) и выключает оба светодиода перед изменением режима.

В строках 63-80 реализована функция toggle_current_mode, которая переключает состояние светодиодов в зависимости от текущего режима. В режиме RED_MODE изменяется состояние красного светодиода, в YELLOW_MODE — желтого, а в BOTH_MODE оба светодиода включаются.

В строках 83-109 реализован обработчик прерываний для порта P1. В строках 87-88 проверяется, вызвано ли прерывание нажатием кнопки на порту P1.7. В строках 90-94 обрабатывается переход на следующий режим работы светодиодов при срабатывании прерывания на переднем фронте. В строках 95-103 выполняется антидребезговая обработка, которая проверяет состояние кнопки в цикле с задержкой, чтобы отсеять ложные срабатывания. Если количество проверок, фиксирующих нажатие кнопки, достигает заданного порога, настраивается новое прерывание на задний фронт. В строке 107 сбрасывается флаг прерывания для порта P1.

Исходный текст программы

- // гр. 250541 Власов Роман Евгеньевич

- // Лабораторная работа №2

- // Тема: «Подсистема прерываний микроконтроллера MSP430F5529»

- #include <msp430.h>

- #define NUM_CHECKS 10        // Количество проверок состояния кнопки для подавления дребезга

- #define RED_MODE 0           // Режим, в котором мигает только красный светодиод

- #define YELLOW_MODE 1        // Режим, в котором мигает только желтый светодиод

- #define BOTH_MODE 2          // Режим, в котором оба светодиода горят постоянно

- #define NUM_MODES 3          // Общее количество режимов

- #define INACTIVE 0           // Состояние кнопки: не нажата

- #define ACTIVE 1             // Состояние кнопки: нажата

- #define TOGGLE_DELAY 10000   // Задержка между переключениями светодиодов

- const unsigned int debounce_delay = 15; // Задержка для подавления дребезга кнопки

- const unsigned int min_valid_clicks = NUM_CHECKS * 70 / 100; // Минимальное количество проверок для определения нажатия

- unsigned int mode = BOTH_MODE; // Текущий режим работы

- unsigned int btn_prev_state = INACTIVE; // Предыдущее состояние кнопки

- // Прототипы функций

- void delay(unsigned int cycles);         // Функция задержки на основе цикла

- unsigned char debounce_button(void);    // Функция обработки дребезга кнопки

- void toggle_current_mode(void);         // Функция переключения текущего состояния светодиодов

- void next_mode(void);                   // Функция переключения в следующий режим работы

- int main(void)

- {

- WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD; // Отключение сторожевого таймера

- P1DIR |= BIT0;  // Настройка порта P1.0 как выход (для красного светодиода)

- P8DIR |= BIT1;  // Настройка порта P8.1 как выход (для желтого светодиода)

- P1DIR &= ~BIT7; // Настройка порта P1.7 как вход (для кнопки)

- P1REN |= BIT7;  // Включение подтягивающего резистора для порта P1.7

- P1OUT |= BIT7;  // Установка подтяжки кнопки к Vcc

- P1IE |= BIT7;   // Включение прерываний по кнопке на порту P1.7

- P1IES |= BIT7;  // Настройка прерывания по заднему фронту

- P1IFG &= ~BIT7; // Сброс флага прерывания на порту P1.7

- P1OUT |= BIT0;  // Включение красного светодиода

- P8OUT |= BIT1;  // Включение желтого светодиода

- __enable_interrupt(); // Включение глобальных прерываний

- for(;;)

- {

- if (mode != BOTH_MODE) toggle_current_mode(); // Если не в режиме "оба светодиода", переключение состояние текущего режима

- delay(TOGGLE_DELAY); // Задержка между переключениями

- }

- }

- // Функция задержки

- void delay(unsigned int cycles)

- {

- volatile unsigned long counter;

- for (counter = cycles ; counter > 0; --counter);

- }

- // Функция переключения на следующий режим работы

- void next_mode(void) {

- mode = ++mode % NUM_MODES; // Переход на следующий режим (циклический)

- P1OUT &= ~BIT0; // Выключение красного светодиода

- P8OUT &= ~BIT1; // Выключение желтого светодиода

- }

- // Функция переключения состояния светодиодов в текущем режиме

- void toggle_current_mode(void)

- {

- switch (mode)

- {

- case RED_MODE:

- P1OUT ^= BIT0; // Переключение состояния красного светодиода

- break;

- case YELLOW_MODE:

- P8OUT ^= BIT1; // Переключение состояния желтого светодиода

- break;

- case BOTH_MODE:

- P1OUT |= BIT0; // Включение красного светодиода

- P8OUT |= BIT1; // Включение желтого светодиода

- break;

- }

- }

- // Обработчик прерывания для порта P1

- #pragma vector=PORT1_VECTOR

- __interrupt void Port_1(void)

- {

- // Проверка, что прерывание произошло из-за кнопки (P1.7)

- if (P1IFG & BIT7)

- {

- if (!(P1IES & BIT7)) {

- change_mode();  // Переключение режима работы

- if (led_mode == BOTH_MODE) toggle_current_mode(); // Обновление состояния

- P1IES |= BIT7;  // Настройка прерывания на задний фронт

- }

- else {

- unsigned int i;

- unsigned int count_valid = 0;

- for(i = 0; i < NUM_CHECKS; ++i) { // Обработка дребезга кнопки с помощью нескольких проверок

- delay(debounce_delay);  // Задержка между проверками

- if(!BUTTON_RELEASED) ++pressed_statuses;  // Увеличение счетчика, если кнопка нажата

- }

- if (min_valid_clicks <= count_valid) {

- P1IES &= ~BIT7; // Настройка прерывания на передний фронт

- }

- }

- P1IFG &= ~BIT7; // Сброс флага прерывания

- }

- }

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы удалось изучить принципы работы подсистемы прерываний микроконтроллера MSP430F5529, а также реализовать программу для управления светодиодами и кнопкой с использованием системы прерываний.