Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования «Белорусский государственный университет

информатики и радиоэлектроники»

Факультет Компьютерного Проектирования

Кафедра инженерной психологии и эргономики

Дисциплина: Безопасность жизнедеятельности человека

Практическое занятие №2

на тему

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА

В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ»

Вариант 4

Выполнил:                                                                                Проверил:

ст. гр. 250541                                                                            Бобровничая М.А.

Власов Р.Е.

Минск 2025

1. Исходные данные

Протяжённость участка автотрассы: l = 1500 м = 1.50 км. Временной интервал наблюдений: t = 90 мин. Интенсивность движения (количество транспортных средств, прошедших за 20 минут):

Таблица 1.1 – Автотранспорт, проходящий по выбранному участку

| Тип автотранспорта | Всего за 20 мин, шт. | За 90 мин, N_i, шт. | Общий путь за 90 мин, L_i, км |
| --- | --- | --- | --- |
| Легковые автомобили | 263 | 1183.50 | 1775.25 |
| Грузовые автомобили | 3 | 13.50 | 20.25 |
| Автобусы | 2 | 9.00 | 13.50 |
| Дизельные грузовые автомобили | 1 | 4.50 | 6.75 |

В данном этапе работы проводится расчет расхода топлива каждым видом транспортного средства за выбранный промежуток времени. Для этого используются удельные нормы расхода топлива Yi, приведенные в таблице 4.1 методических указаний. Согласно этим данным, для легковых автомобилей удельный расход топлива принимается равным Yл = 0,12 л/км, для грузовых автомобилей – Yгр = 0,31 л/км, для автобусов – Yавт = 0,42 л/км, а для дизельных грузовых автомобилей – Yдгр = 0,33 л/км.

Зная суммарный путь, пройденный транспортом каждого вида за 90 минут наблюдений, можно определить объем сожженного топлива по формуле:

Qi = Li * Yi,

где Qi – объем топлива, израсходованный транспортными средствами i-го вида, л; Li – общий путь, пройденный транспортом данного вида, км; Yi – удельный расход топлива, л/км.

Для легковых автомобилей суммарный путь составляет Lл = 1775,25 км. Подставляя значения в формулу, получаем:

Qл = 1775,25 * 0,12 = 213,03 л.

Для грузовых автомобилей при суммарном пути Lгр = 20,25 км и удельном расходе топлива Yгр = 0,31 л/км расход топлива будет:

Qгр = 20,25 * 0,31 ≈ 6,28 л.

Для автобусов при Lавт = 13,50 км и Yавт = 0,42 л/км объем сожженного топлива равен:

Qавт = 13,50 * 0,42 = 5,67 л.

Для дизельных грузовых автомобилей при Lдгр = 6,75 км и Yдгр = 0,33 л/км получаем:

Qдгр = 6,75 * 0,33 ≈ 2,23 л.

Таким образом, на данном этапе определены значения расхода топлива для всех рассматриваемых типов транспортных средств, которые далее используются при расчете количества выбросов вредных веществ в атмосферу.

Таблица 4.5 – Количество сожжённого топлива каждым видом транспортного средства

| Тип автотранспорта | Li, км | Qi, л |
| --- | --- | --- |
| Легковые автомобили | 1775.25 | 213.03 |
| Грузовые автомобили | 20.25 | 6.28 |
| Автобусы | 13.50 | 5.67 |
| Дизельные грузовые автомобили | 6.75 | 2.23 |
| Всего ΣQi |  | 227.20 |

3. Разделение топлива на бензин и дизельное топливо

На данном этапе необходимо разделить общее количество израсходованного топлива на бензин и дизельное топливо в зависимости от типа двигателя транспортных средств. Для этого используем соотношения количества автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями, приведенные в методических указаниях. Для легковых автомобилей принято соотношение 600 бензиновых и 189 дизельных (600 / 189), для грузовых автомобилей – 9 бензиновых и 0 дизельных (9 / 0), для автобусов – 0 бензиновых и 6 дизельных (0 / 6), для дизельных грузовых автомобилей – 0 бензиновых и 3 дизельных (0 / 3).

Рассмотрим сначала легковые автомобили. Общий расход топлива для них ранее был вычислен как Qл = 213,03 л. Из этого объема необходимо выделить ту часть, которая приходится на бензиновые машины. Для этого применяем долю бензиновых автомобилей в общем количестве легковых:

Qл,бенз = Qл * 600 / 789 = 213,03 * 600 / 789 ≈ 162,00 л.

Остальная часть расхода топлива у легковых автомобилей приходится на дизельные двигатели:

Qл,диз = Qл – Qл,бенз = 213,03 – 162,00 = 51,03 л.

Далее учитываем, что все грузовые автомобили по условию имеют бензиновые двигатели (соотношение 9 / 0). Поэтому весь расход топлива грузовых автомобилей относится к бензину:

Qгр,бенз = Qгр = 6,28 л,

Qгр,диз = 0.

Автобусы и дизельные грузовые автомобили, напротив, полностью относятся к транспорту с дизельными двигателями (соотношения 0 / 6 и 0 / 3 соответственно). Следовательно, их расход топлива учитывается только в дизельном топливе:

Qавт,диз = 5,67 л,

Qдгр,диз = 2,23 л.

После этого можно подсчитать суммарные расходы по каждому виду топлива. Для бензина:

ΣQбенз = Qл,бенз + Qгр,бенз = 162,00 + 6,28 = 168,28 л.

Для дизельного топлива:

ΣQдиз = Qл,диз + Qавт,диз + Qдгр,диз = 51,03 + 5,67 + 2,23 = 58,93 л.

Таким образом, по результатам расчетов общий расход бензина на рассматриваемом участке составляет 168,28 литра, а общий расход дизельного топлива – 58,93 литра.

Таблица 4.6 – Количество сожжённого бензина и дизельного топлива

| Тип автотранспорта | Тип двигателя, Nб / Nд | Бензин, л | Дизельное топливо, л |
| --- | --- | --- | --- |
| Легковой автомобиль | 600 / 189 | 162.00 | 51.03 |
| Грузовой автомобиль | 9 / 0 | 6.28 | - |
| Автобус | 0 / 6 | - | 5.67 |
| Дизельный грузовой автомобиль | 0 / 3 | - | 2.23 |
| Всего ΣQ_i |  | 168.28 | 58.93 |

4. Расчёт объёмов вредных веществ, выделившихся при сгорании топлива

На следующем этапе необходимо определить объемы вредных веществ, выделяющихся при сгорании топлива. Для этого используются эмпирические коэффициенты K (таблица 4.2), которые показывают, какой объем определенного газа образуется при сгорании 1 литра топлива. Расчет выполняется по формуле:

V = K * ΣQ,

где V – объем выделившегося вредного вещества, л; ΣQ – общий расход данного вида топлива, л; K – эмпирический коэффициент для соответствующего вещества и вида топлива.

Сначала выполним расчеты для бензина. Ранее было получено, что суммарный расход бензина составляет ΣQбенз = 168,28 л. Подставляя значения коэффициентов для бензина, получаем:

для оксида углерода (CO):

V_CO, бенз = 0,6 * 168,28 = 100,97 л;

для углеводородов (C5H12):

V_C5H12, бенз = 0,1 * 168,28 = 16,83 л;

для диоксида азота (NO2):

V_NO2, бенз = 0,04 * 168,28 = 6,73 л.

Аналогичным образом проводим расчеты для дизельного топлива. Суммарный расход дизельного топлива равен ΣQдиз = 58,93 л. С учетом коэффициентов для дизельного топлива получаем:

для оксида углерода:

V_CO, диз = 0,1 * 58,93 = 5,89 л;

для углеводородов:

V_C5H12, диз = 0,03 * 58,93 ≈ 1,77 л;

для диоксида азота:

V_NO2, диз = 0,04 * 58,93 ≈ 2,36 л.

После этого суммарный объем каждого вредного вещества от сгорания бензина и дизельного топлива определяем сложением соответствующих величин:

для оксида углерода:

V_CO = 100,97 + 5,89 = 106,86 л;

для углеводородов:

V_C5H12 = 16,83 + 1,77 = 18,60 л;

для диоксида азота:

V_NO2 = 6,73 + 2,36 = 9,09 л.

Таким образом, вычислены суммарные объемы основных вредных веществ, поступающих в атмосферу при сгорании бензина и дизельного топлива на рассматриваемом участке автотрассы.

Таблица 4.7 – Количество выделившихся вредных веществ по каждому виду топлива

| Вид топлива | ΣQ_i, л | CO, л | Углеводороды (C5H12), л | NO2, л |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бензин | 168.28 | 100.97 | 16.83 | 6.73 |
| Дизельное топливо | 58.93 | 5.89 | 1.77 | 2.36 |
| Всего (V) | - | 106.86 | 18.60 | 9.09 |

5. Расчёт массы вредных веществ и объёма воздуха для разбавления до ПДК

На заключительном этапе проводится расчет массы выделившихся вредных веществ, а затем определяется объем воздуха, необходимый для их разбавления до предельно допустимых концентраций.

Масса каждого вещества вычисляется по формуле:

m = (M * V) / 22,4,

где m – масса вещества, г; M – молярная масса вещества, г/моль; V – объем газа, л; 22,4 л/моль – молярный объем газа при нормальных условиях.

Молярные массы веществ принимаем следующими:

M_CO = 28 г/моль; M_C5H12 = 72 г/моль; M_NO2 = 46 г/моль.

Подставим рассчитанные ранее объемы вредных веществ и найдем их массы.

Для оксида углерода:

m_CO = 28 * 106,86 / 22,4 ≈ 133,57 г.

Для углеводородов (C5H12):

m_C5H12 = 72 * 18,60 / 22,4 ≈ 59,77 г.

Для диоксида азота:

m_NO2 = 46 * 9,09 / 22,4 ≈ 18,66 г.

Далее определим объем воздуха, необходимый для разбавления этих веществ до предельно допустимых концентраций (ПДК). Для этого используем формулу:

Vвозд = m / CПДК,

где Vвозд – объем воздуха, м³; m – масса вещества в миллиграммах; CПДК – предельно допустимая концентрация, мг/м³.

Согласно таблице 4.3, предельно допустимые концентрации для населенных пунктов принимаются:

для CO – 5,0 мг/м³, для углеводородов – 100 мг/м³, для NO2 – 0,085 мг/м³.

Сначала переводим массы веществ из граммов в миллиграммы (умножаем на 1000), затем подставляем в формулу.

Для оксида углерода:

Vвозд, CO = 133,57 * 1000 / 5,0 ≈ 26 715 м³.

Для углеводородов:

Vвозд, C5H12 = 59,77 * 1000 / 100 ≈ 598 м³.

Для диоксида азота:

Vвозд, NO2 = 18,66 * 1000 / 0,085 ≈ 219 568 м³.

Таким образом, наибольший объем воздуха требуется для разбавления диоксида азота, что связано с крайне низким значением его предельно допустимой концентрации в атмосферном воздухе населенных пунктов.

Таблица 4.8 – Масса вредных веществ и объём воздуха для разбавления до ПДК

| Вид вещества | Масса, m, г | Количество воздуха, м³ | ПДК, мг/м³ |
| --- | --- | --- | --- |
| CO | 133.57 | 26715 | 5,0 |
| Углеводороды (C5H12) | 59.77 | 598 | 100 |
| NO2 | 18.66 | 219568 | 0,085 |

6. Вывод

На рассматриваемом участке автотрассы (вариант 4: длина 1,5 км, интервал наблюдений 90 мин) наибольший объём воздуха для разбавления до предельно допустимых концентраций требуется для диоксида азота (NO2). Это связано с тем, что его ПДК для населённых пунктов существенно ниже, чем для оксида углерода и углеводородов. Следовательно, именно выбросы NO2 вносят наибольший вклад в опасность загрязнения воздуха на данном участке дороги.