1. Языки описания аппаратуры. Причины появления. Преимущества использования

Язык описания аппаратуры, HDL, нужен для описания цифровой схемы текстом: регистров, логики, шин, автоматов и связей между блоками.

Причина появления: схемы стали слишком сложными, чтобы рисовать всё вручную вентилями и проверять только после изготовления.

HDL позволяет сначала создать модель, промоделировать её на компьютере, найти ошибки, а потом выполнить синтез в FPGA или ASIC.

Преимущества: меньше ошибок, выше скорость разработки, повторное использование модулей, документирование проекта, автоматический синтез и тестирование.

Главная суть: HDL нужен, чтобы проектировать железо как текстовую модель: описал → проверил → синтезировал в схему.

2. Особенности VHDL. История, стандарты и процесс проектирования

VHDL — строго типизированный язык описания аппаратуры. Он похож на язык программирования, но его основная задача — описывать параллельную работу схемы.

Исторически VHDL связан с программой VHSIC: требовался единый язык для описания, моделирования и документирования сложных интегральных схем.

Основной стандарт языка — IEEE 1076. Для многозначной логики широко используется пакет IEEE std_logic_1164.

Особенности: параллельность, событийная модель моделирования, сильная типизация, поддержка иерархии, параметризация через generic, разделение интерфейса и реализации.

Схема 1. Типовой процесс проектирования с использованием VHDL.

Главная суть: Процесс VHDL-проектирования: сначала спецификация, затем entity/architecture, затем моделирование, синтез, размещение, трассировка и финальная проверка.

3. Проектные модули VHDL. Проектный модуль entity

Проектный модуль, design unit, — самостоятельная часть VHDL-проекта. Главные единицы: entity, architecture, package, package body, configuration.

Entity описывает внешний интерфейс устройства: имя блока, параметры generic и порты port.

В entity не описывают внутреннюю схему. Там говорится только, как с блоком взаимодействовать снаружи.

К одной entity может быть привязано несколько architecture, например rtl, behavioral, structural.

entity and2 is
  port (
    a : in  std_logic;
    b : in  std_logic;
    y : out std_logic
  );
end entity and2;

Схема 2. Entity задаёт внешний интерфейс, architecture задаёт реализацию.

Главная суть: Entity — это «корпус микросхемы»: какие ножки есть и какого они типа.

4. Entity. Блок портов. Порты inout

Блок port описывает внешние сигналы entity: имя порта, режим и тип.

Основные режимы: in — вход, out — выход, inout — двунаправленный порт, buffer — выход с возможностью чтения внутри архитектуры, используется редко.

Порт inout применяют для двунаправленных шин, например внешняя линия данных, где устройство иногда передаёт, а иногда отпускает линию.

Для inout важно состояние Z, high impedance: блок «отключает» свой драйвер, чтобы другой источник мог управлять линией.

Внутри FPGA реальные inout обычно допустимы только на внешних выводах; внутри кристалла инструменты часто заменяют их мультиплексорами.

data : inout std_logic_vector(7 downto 0);

-- пример управления двунаправленной шиной
data <= data_out when oe = '1' else (others => 'Z');

Главная суть: inout — это не «просто вход и выход одновременно», а общий провод, которым в каждый момент должен управлять только один источник.

5. Проектные модули VHDL. Проектный модуль architecture

Architecture описывает внутреннее устройство entity: сигналы, процессы, параллельные присваивания, экземпляры компонентов.

Структура architecture: декларативная часть до begin и исполнительная параллельная часть после begin.

Одна entity может иметь разные architecture: поведенческую для моделирования, RTL для синтеза, структурную для соединения готовых блоков.

Внутри architecture все операторы верхнего уровня являются параллельными.

architecture rtl of and2 is
begin
  y <= a and b;
end architecture rtl;

Главная суть: Architecture — это «начинка» блока: как из входов получить выходы.

6. Проектные модули VHDL. Проектный модуль configuration

Configuration задаёт, какую architecture или какой компонент использовать при сборке проекта.

Она нужна, когда есть несколько реализаций одного интерфейса, например fast_arch и low_power_arch.

Configuration позволяет менять связывание модулей без изменения основного кода architecture.

На практике в современных FPGA-проектах configuration встречается реже, потому что инструменты часто используют direct entity instantiation и настройки проекта.

configuration cfg_and2 of and2 is
  for rtl
  end for;
end configuration;

Главная суть: Configuration — это «настройка сборки»: какой вариант реализации подключить к данной entity.

Блок 3. Типы и объекты данных

7. Типы данных VHDL. Классы типов данных. Оператор объявления типов

VHDL строго типизирован: тип объекта определяет множество допустимых значений и операций.

Основные классы типов: скалярные, составные/агрегатные, файловые, access-типы.

Скалярные содержат одно значение: integer, real, boolean, enumeration, physical/time.

Агрегатные объединяют несколько значений: array и record.

Тип объявляют оператором type, а ограниченный вариант существующего типа — subtype.

type state_t is (IDLE, LOAD, WORK, DONE);
type byte_array_t is array (0 to 15) of std_logic_vector(7 downto 0);
subtype byte_t is std_logic_vector(7 downto 0);

Схема 3. Основные классы типов данных VHDL.

Главная суть: Тип в VHDL — это не формальность, а способ точно описать, какие значения может иметь сигнал или переменная.

8. Скалярные типы данных VHDL

Скалярный тип хранит одно значение, а не набор элементов.

Integer используют для счётчиков и индексов; желательно задавать диапазон: integer range 0 to 255.

Enumeration задаёт перечисление имён и очень удобен для состояний конечного автомата.

Boolean имеет значения true/false; bit имеет значения 0/1; time применяется в моделировании.

Real обычно не синтезируется в обычную цифровую логику и чаще используется в моделях и testbench.

| Тип | Пример | Где применяется |
| --- | --- | --- |
| integer | 0 to 255 | счётчики, индексы |
| boolean | true/false | условия, флаги |
| enumeration | (IDLE, RUN) | состояния автоматов |
| time | 10 ns | задержки в моделировании |
| real | 3.14 | математические модели, не RTL-синтез |

Главная суть: Для синтезируемой цифровой схемы чаще всего применяют integer range, boolean, enum-состояния и std_logic/std_logic_vector.

9. Агрегатные типы данных VHDL

Агрегатный тип содержит несколько элементов. Главные агрегатные типы — array и record.

Array — массив однотипных элементов. std_logic_vector — это массив элементов std_logic.

Record объединяет поля разных типов под одним именем, как структура.

Агрегаты удобно задавать через скобки, например (others => 0) или конкретные значения по индексам.

type reg_t is record
  valid : std_logic;
  data  : std_logic_vector(7 downto 0);
end record;

signal r : reg_t;
signal bus8 : std_logic_vector(7 downto 0) := (others => '0');

Главная суть: Агрегатные типы нужны для шин, регистров, массивов памяти и группировки связанных сигналов.

10. Файловые типы данных

Файловые типы позволяют читать и записывать данные из файлов во время моделирования.

Они полезны в testbench: загрузить входные векторы, записать результаты, сравнить с эталоном.

Для текстовых файлов часто используют пакет textio.

Файловый ввод-вывод обычно не синтезируется в аппаратную схему, потому что у реального комбинационного блока нет «файла на диске».

type int_file_t is file of integer;
file f : int_file_t open read_mode is "data.bin";

-- для текстов часто используют std.textio

Главная суть: File types — это инструмент моделирования и тестирования, а не обычная часть синтезируемой логики.

11. Подтипы VHDL. Функции разрешения подтипа

Subtype — это ограничение или уточнение уже существующего типа, а не новый независимый тип.

Подтипы повышают читаемость: вместо std_logic_vector(7 downto 0) можно объявить byte_t.

Функция разрешения нужна, когда у сигнала несколько источников-драйверов. Она определяет итоговое значение.

std_logic является resolved-типом: если один драйвер даёт 0, другой 1, итог может стать X. std_ulogic — unresolved, несколько драйверов для него вызовут ошибку.

subtype byte_t is std_logic_vector(7 downto 0);
signal data : byte_t;

-- std_logic умеет разрешать конфликты: 0 + 1 = X, Z + 1 = 1

Главная суть: Подтип ограничивает тип, а функция разрешения решает конфликт нескольких драйверов одного сигнала.

12. Типы данных пакета std_logic_1164

Пакет std_logic_1164 вводит многозначную логику, которая лучше моделирует реальные цифровые линии, чем простой bit.

Главные типы: std_ulogic, std_logic, std_ulogic_vector, std_logic_vector.

std_logic имеет функцию разрешения, поэтому может моделировать линии с несколькими драйверами и состоянием Z.

std_logic_vector — основной тип для шин, регистров и наборов битов.

| Значение | Смысл |
| --- | --- |
| U | неинициализировано |
| X | неизвестно / конфликт |
| 0 | логический ноль |
| 1 | логическая единица |
| Z | высокоимпедансное состояние |
| W | слабое неизвестное |
| L | слабый ноль |
| H | слабая единица |
| - | don't care |

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all; -- для signed/unsigned арифметики

Главная суть: std_logic_1164 нужен, потому что в реальной схеме бывают не только 0 и 1, но и неизвестное X, неинициализированное U, отключённое Z и слабые уровни.

13. Объекты данных VHDL. Константы

Объект данных — именованный элемент, который хранит или представляет значение. Главные объекты: constant, signal, variable, file.

Constant получает значение при объявлении и дальше не изменяется.

Константы используют для разрядности шин, кодов команд, таймингов testbench, адресов и параметров.

Константы делают код понятнее и уменьшают количество «магических чисел».

constant WIDTH : natural := 8;
constant ZERO_BYTE : std_logic_vector(WIDTH-1 downto 0) := (others => '0');

Главная суть: Константа — это неизменяемое имя для значения, чтобы проект было проще читать и менять.

14. Переменные и сигналы VHDL

Signal моделирует аппаратную связь: провод, регистр, линию между блоками. Присваивание сигналу выполняется через <= и планируется на ближайший delta-cycle или заданное время.

Variable существует внутри process, procedure или function. Присваивание переменной выполняется через := и меняет значение сразу.

Если в process несколько раз присвоить signal, реально сработает последнее запланированное значение для данного момента времени.

Переменные удобны для промежуточных расчётов, сигналы — для связи между параллельными частями схемы.

process(a, b)
  variable tmp : std_logic;
begin
  tmp := a and b; -- сразу
  y <= tmp;      -- обновится как сигнал
end process;

Схема 4. Переменная меняется сразу, сигнал обновляется после выполнения process / delta-cycle.

Главная суть: Signal — это элемент схемы, variable — локальная рабочая переменная внутри последовательного кода.

Блок 4. Атрибуты

15. Атрибуты VHDL. Категории атрибутов. Пользовательские атрибуты

Атрибут — это свойство типа, объекта, сигнала или элемента проекта, к которому обращаются через апостроф: signal'event, vector'range.

Предопределённые атрибуты уже встроены в язык: length, range, event, high, low и другие.

Пользовательские атрибуты задаёт разработчик. Они часто служат подсказками для синтезатора или документации.

Категории удобно делить по объекту применения: атрибуты типов, массивов/агрегатов, сигналов, именованных объектов и пользовательские метаданные.

attribute keep : boolean;
attribute keep of important_sig : signal is true;

for i in data'range loop
  -- работа по всему диапазону data
end loop;

Главная суть: Атрибуты позволяют писать универсальный код без жёстких чисел и получать информацию о типах, диапазонах и событиях.

16. Предопределённые атрибуты типов VHDL

Атрибуты типов возвращают свойства диапазона или перечисления.

Для диапазонов важны T'left, T'right, T'low, T'high, T'ascending.

Для перечислений полезны T'pos(x), T'val(n), T'succ(x), T'pred(x), T'leftof(x), T'rightof(x).

T'image(x) преобразует значение в строковое представление, T'value(str) делает обратное преобразование, если поддерживается инструментом.

type state_t is (IDLE, LOAD, RUN);
-- state_t'left = IDLE
-- state_t'right = RUN
-- state_t'pos(LOAD) = 1

Главная суть: Атрибуты типов помогают узнать границы, порядок и соседние значения типа.

17. Предопределённые атрибуты агрегатов VHDL

Для массивов и векторов самые полезные атрибуты: range, reverse_range, length, left, right, low, high.

Они позволяют писать код, который не ломается при изменении разрядности вектора.

data'range означает весь диапазон индексов массива data.

data'length возвращает количество элементов массива.

for i in data'range loop
  result(i) <= not data(i);
end loop;

constant N : natural := data'length;

Главная суть: Для векторов лучше писать циклы через signal'range и signal'length, а не зашивать 7 downto 0 руками.

18. Предопределённые атрибуты сигналов VHDL

Сигнальные атрибуты описывают события и историю изменения сигнала.

clk'event истинно, если на сигнале clk произошло событие изменения.

clk'last_value возвращает предыдущее значение, clk'last_event — время с последнего события.

sig'stable(T) проверяет, не менялся ли сигнал в течение времени T.

В RTL-коде для фронта тактового сигнала лучше использовать rising_edge(clk), а не вручную clk'event and clk = 1.

if rising_edge(clk) then
  q <= d;
end if;

-- старый стиль:
-- if clk'event and clk = '1' then ...

Главная суть: Атрибуты сигналов нужны для работы с событиями во времени, особенно при моделировании и описании тактовой логики.

Блок 5. Операторы и параллельность

19. Операторы VHDL. Операторы объявления, декларации

В VHDL есть объявления, параллельные операторы и последовательные операторы.

Декларации размещаются в декларативных областях: перед begin в architecture, process, package, entity.

Объявлять можно типы, подтипы, константы, сигналы, переменные, компоненты, функции, процедуры, атрибуты, alias.

Обычные операторы языка: логические and/or/not/xor, сравнения = /= < <= > >=, арифметика + - * / mod rem, конкатенация &, сдвиги.

architecture rtl of top is
  signal a, b : std_logic;
  constant WIDTH : natural := 8;
  type state_t is (IDLE, RUN);
begin
  -- здесь уже параллельные операторы
end architecture;

Главная суть: Декларации создают имена и типы, а операторы после begin описывают поведение или структуру схемы.

20. Параллельные операторы. Параллельное присваивание сигналу

Параллельное присваивание сигналу находится в architecture вне process и работает постоянно.

Оно описывает комбинационную связь: если входы изменились, выход пересчитывается.

Есть простое присваивание, условное when else и выбранное with select.

Параллельный оператор можно мысленно представить как отдельный маленький process с чувствительностью ко всем входным сигналам.

y <= a and b;

mux_y <= d0 when sel = '0' else d1;

with sel select
  y <= d0 when "00",
       d1 when "01",
       d2 when others;

Схема 5. Операторы уровня architecture выполняются параллельно.

Главная суть: Параллельное присваивание — это не строка программы, а постоянно работающий кусок логики.

21. Параллельный оператор создания экземпляра компонента

Component/entity instantiation создаёт экземпляр другого модуля внутри текущей architecture.

Это основа структурного стиля: большой проект собирается из малых блоков.

Связь выполняется через port map, параметры — через generic map.

Современный стиль часто использует direct entity instantiation: u1: entity work.mod(rtl).

u_and: entity work.and2(rtl)
  port map (
    a => x,
    b => y,
    y => z
  );

Главная суть: Экземпляр компонента — это как вставить готовую микросхему внутрь большей схемы и соединить её выводы.

22. Параллельный оператор process

Process — это параллельный оператор architecture, внутри которого находятся последовательные операторы.

Process запускается при изменении сигналов из sensitivity list или при выполнении wait.

Комбинационный process должен присваивать все выходы во всех ветках, иначе синтезатор может вывести latch.

Тактовый process обычно чувствителен к clk и reset и описывает регистры.

-- комбинационная логика
process(a, b, sel)
begin
  if sel = '0' then y <= a;
  else              y <= b;
  end if;
end process;

-- регистр
process(clk)
begin
  if rising_edge(clk) then
    q <= d;
  end if;
end process;

Главная суть: Process сам работает параллельно с остальной схемой, но строки внутри process выполняются последовательно.

23. Параллельный оператор generate

Generate создаёт повторяющиеся или условные части схемы на этапе elaboration, то есть до моделирования/синтеза.

for-generate применяют для одинаковых ячеек, например N раз создать инвертор или регистр.

if-generate включает часть схемы только при выполнении условия generic.

case-generate выбирает один из вариантов реализации.

gen_inv: for i in data'range generate
begin
  y(i) <= not data(i);
end generate;

gen_parity: if USE_PARITY generate
begin
  parity <= xor data;
end generate;

Главная суть: Generate — это способ размножить или выбрать аппаратные блоки без ручного копирования кода.

24. Параллельные операторы assert и block

Assert проверяет условие во время моделирования. Если условие ложно, выводится сообщение с уровнем severity.

Assert полезен для самопроверки testbench и контроля недопустимых состояний.

Block группирует параллельные операторы и локальные объявления внутри architecture.

Block может улучшить структуру кода; guarded block — старый механизм условного управления, в современных RTL-проектах встречается редко.

assert sel /= "11"
  report "Forbidden select value"
  severity error;

main_block: block
  signal t : std_logic;
begin
  t <= a and b;
  y <= t or c;
end block;

Главная суть: assert — проверка правильности, block — локальная структурная область внутри architecture.

25. Последовательные операторы if, case. Пустой оператор

Последовательные if и case используются внутри process, function и procedure.

if удобен для условий и часто задаёт приоритет: первая истинная ветка выигрывает.

case удобен для выбора по одному выражению, например по состоянию автомата или коду операции.

case должен покрывать все варианты; для этого часто добавляют when others.

null — пустой оператор, он явно означает «ничего не делать».

if en = '1' then
  y <= a;
else
  y <= b;
end if;

case state is
  when IDLE => next_state <= RUN;
  when RUN  => next_state <= DONE;
  when others => null;
end case;

Главная суть: if и case описывают выбор в последовательном коде; для комбинационной логики важно закрывать все ветки, чтобы не получить latch.

26. Последовательные операторы цикла

Циклы в VHDL находятся внутри последовательного кода: process, function, procedure.

Основные формы: loop, while loop, for loop.

В синтезируемом RTL чаще всего используют for loop с известным диапазоном, потому что синтезатор разворачивает его в повторяющуюся схему.

Цикл в VHDL для синтеза — это не обязательно «выполнение во времени», а часто описание множества одинаковых элементов.

for i in data'range loop
  y(i) <= not data(i);
end loop;

while condition loop
  -- чаще для моделирования, осторожно в синтезе
end loop;

Главная суть: Синтезируемый цикл обычно превращается в параллельную аппаратную структуру, если число итераций известно заранее.

27. Изменение последовательности циклов. Присваивание сигналу и переменной

next переходит к следующей итерации цикла.

exit выходит из цикла полностью, при необходимости с условием when.

return завершает функцию или процедуру.

Переменной присваивают через :=, и значение становится новым сразу.

Сигналу присваивают через <=, и значение планируется как событие, обычно после завершения process.

for i in 0 to 7 loop
  next when mask(i) = '0';
  result := result + 1;
  exit when result = 4;
end loop;

v := a;  -- variable
s <= a;  -- signal

Главная суть: next/exit управляют циклом, := меняет переменную сразу, <= планирует изменение сигнала.

28. Оператор ожидания wait

wait приостанавливает process до события, условия или истечения времени.

Основные формы: wait for T, wait until condition, wait on signal_list.

В testbench wait используется постоянно: задержки, генерация тактового сигнала, подача стимулов.

В синтезируемом RTL wait ограничен. Обычно либо process с sensitivity list, либо один wait until rising_edge(clk), если инструмент это поддерживает.

Нельзя смешивать sensitivity list и wait в одном process.

-- генератор тактового сигнала в testbench
clk_process: process
begin
  clk <= '0'; wait for 5 ns;
  clk <= '1'; wait for 5 ns;
end process;

-- иногда синтезируемый стиль
wait until rising_edge(clk);

Главная суть: wait — это оператор моделирования времени и событий; в боевом RTL его используют осторожно.

Блок 6. Подпрограммы и верификация

29. Подпрограммы VHDL. Функции

Function возвращает одно значение и может использоваться внутри выражений.

Параметры функции обычно имеют режим in.

Чистая функция, pure, зависит только от входных параметров; impure может обращаться к внешним объектам или файлам.

Для синтеза функция должна описывать конечную и детерминированную комбинационную логику.

function parity(x : std_logic_vector) return std_logic is
  variable p : std_logic := '0';
begin
  for i in x'range loop
    p := p xor x(i);
  end loop;
  return p;
end function;

y <= parity(data);

Главная суть: Функция — это способ вынести повторяющийся расчёт, который возвращает результат.

30. Подпрограммы VHDL. Процедуры

Procedure выполняет действия и не возвращает значение через return как функция.

Результаты процедура может отдавать через параметры out/inout или через присваивание сигналам, если они доступны.

Процедуры удобны для повторяющихся последовательностей: инициализация, формирование пакета, проверки в testbench.

В testbench процедуры часто делают код короче и читабельнее.

| Критерий | Функция | Процедура |
| --- | --- | --- |
| Возврат значения | Да, через return | Нет, через out/inout параметры |
| Использование | В выражениях | Как отдельный оператор |
| Типичная задача | Расчёт значения | Последовательность действий |

procedure set_zero(signal x : out std_logic_vector) is
begin
  x <= (others => '0');
end procedure;

set_zero(data);

Главная суть: Процедура — это вынесенный фрагмент действий; функция возвращает значение, процедура выполняет операции.

31. Верификация разрабатываемого устройства. Моделирование

Моделирование — выполнение VHDL-модели во времени на симуляторе.

Верификация — проверка, что устройство соответствует спецификации.

На раннем этапе проверяют функциональную модель: правильно ли работает логика.

После синтеза могут выполнять gate-level или timing simulation, чтобы учесть задержки.

Инструменты верификации: testbench, тестовые векторы, assertions, сравнение с эталонной моделью, покрытие состояний и переходов.

Главная суть: Верификация отвечает на вопрос: «Мы сделали именно то устройство, которое требовалось?»

32. Тестовые модули testbench

Testbench — специальный VHDL-модуль для проверки другого модуля, DUT.

Обычно entity testbench не имеет портов, потому что он сам генерирует входы и сам проверяет выходы.

Testbench создаёт clock/reset, подаёт входные значения, ждёт нужное время и проверяет результаты через assert.

Testbench не синтезируется в железо; это часть моделирования.

entity tb_and2 is end entity;

architecture sim of tb_and2 is
  signal a, b, y : std_logic;
begin
  dut: entity work.and2(rtl) port map(a => a, b => b, y => y);

  stim: process
  begin
    a <= '1'; b <= '1'; wait for 10 ns;
    assert y = '1' report "AND error" severity error;
    wait;
  end process;
end architecture;

Схема 6. Testbench генерирует воздействия и проверяет DUT.

Главная суть: Testbench — это стенд проверки: он подключает DUT, даёт ему сигналы и сам проверяет ответы.

Блок 7. Стили, уровни абстракции и синтез

33. Стили описания цифровых устройств

Поведенческий стиль описывает, что устройство делает, без подробного раскрытия структуры.

Потоковый стиль, dataflow, описывает зависимости сигналов через параллельные присваивания.

Структурный стиль собирает устройство из компонентов и соединений между ними.

RTL-стиль описывает регистры и комбинационную логику между ними; это основной стиль синтезируемого VHDL.

В реальных проектах стили часто смешиваются.

| Стиль | Как выглядит | Когда удобен |
| --- | --- | --- |
| Поведенческий | алгоритм в process | ранняя модель, сложная логика |
| Dataflow | y <= a and b | комбинационные выражения |
| Структурный | entity/component instantiation | сборка из модулей |
| RTL | регистры + логика | основной синтез FPGA/ASIC |

Главная суть: Стиль описания показывает, с какой стороны мы описываем схему: поведение, формулы сигналов или структуру блоков.

34. Уровни абстракции. Транзисторный уровень

Транзисторный уровень описывает устройство через MOS-транзисторы и их соединения.

Это самый низкий из перечисленных уровней: близко к физике, электрическим параметрам, задержкам, мощности.

Используется при проектировании стандартных ячеек, аналоговых частей, памяти и критичных участков.

Обычный VHDL для RTL-проектирования редко описывает транзисторы напрямую; для аналогово-смешанных моделей существует VHDL-AMS и SPICE-подобные инструменты.

Главная суть: Транзисторный уровень отвечает на вопрос: из каких физических ключей построена схема.

35. Уровни абстракции. Вентильный уровень

Вентильный уровень описывает схему через логические элементы: AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR, триггеры.

Это уровень netlist после синтеза или ручного описания структуры.

Плюс: близко к реальной логике и задержкам. Минус: плохо читается для больших проектов.

На этом уровне удобно анализировать задержки, число элементов, критический путь.

Главная суть: Вентильный уровень отвечает на вопрос: из каких логических вентилей и триггеров собрана схема.

36. Уровни абстракции. Уровень регистровых передач RTL

RTL, Register Transfer Level, описывает регистры и комбинационную логику между ними.

Главная единица времени — такт. На фронте clk регистры запоминают значения, между фронтами работает комбинационная логика.

RTL — основной уровень для синтеза в FPGA/ASIC.

Типовой шаблон: clocked process для регистров и combinational process/assignments для следующего значения.

process(clk, reset)
begin
  if reset = '1' then
    q <= '0';
  elsif rising_edge(clk) then
    q <= d;
  end if;
end process;

Главная суть: RTL отвечает на вопрос: какие регистры есть и какие данные переходят между ними на каждом такте.

37. Уровни абстракции. Системный уровень

Системный уровень описывает устройство крупными блоками, алгоритмами, интерфейсами и потоками данных.

На этом уровне ещё не обязательно видно, какие именно регистры и вентили будут внутри.

Используется для выбора архитектуры: какие блоки нужны, как они обмениваются данными, какая производительность требуется.

Системная модель может быть несинтезируемой или частично синтезируемой, если она уточняется до RTL.

Схема 7. Уровни абстракции: от идеи системы до транзисторов.

Главная суть: Системный уровень отвечает на вопрос: какие крупные части есть в системе и как они взаимодействуют.

38. Взаимосвязь стилей описания и уровней абстракции. Задачи проектирования

Высокие уровни обычно описывают поведенческим стилем: важен алгоритм и функция.

RTL чаще всего сочетает поведенческий и dataflow-стиль: процессы для регистров, присваивания для комбинационной логики.

Вентильный уровень чаще структурный: экземпляры логических элементов и их соединения.

Проектирование решает задачи: формулировка требований, разбиение на блоки, описание, моделирование, верификация, синтез, оптимизация, размещение/трассировка, временной анализ.

| Уровень | Типичный стиль | Главная задача |
| --- | --- | --- |
| Системный | поведенческий | выбрать архитектуру и алгоритм |
| RTL | RTL/dataflow/behavioral | описать регистры и передачу данных |
| Вентильный | структурный | анализ логических элементов и задержек |
| Транзисторный | структурно-физический | проверить электрическую реализацию |

Главная суть: Чем выше уровень абстракции, тем ближе описание к идее; чем ниже, тем ближе к конкретной реализации.

39. Синтезируемые конструкции VHDL. Реализация конечных автоматов

Синтезируемыми называют конструкции, которые инструмент может превратить в реальные элементы схемы.

Обычно синтезируются: entity/architecture, сигналы, процессы с clock/reset, if/case, for loop с известными границами, arithmetic из numeric_std, component/entity instantiation, generate.

Обычно не синтезируются или игнорируются: file I/O, произвольные wait for 10 ns, after-задержки, real для обычной логики, бесконечные/неограниченные циклы, testbench-код.

Конечный автомат обычно описывают через перечислимый тип состояний и регистр state.

Moore-автомат: выходы зависят только от состояния. Mealy-автомат: выходы зависят от состояния и входов.

type state_t is (IDLE, LOAD, WORK, DONE);
signal state, next_state : state_t;

-- регистр состояния
process(clk, reset)
begin
  if reset = '1' then
    state <= IDLE;
  elsif rising_edge(clk) then
    state <= next_state;
  end if;
end process;

-- логика переходов
process(state, start, finish)
begin
  next_state <= state;
  case state is
    when IDLE => if start = '1' then next_state <= LOAD; end if;
    when LOAD => next_state <= WORK;
    when WORK => if finish = '1' then next_state <= DONE; end if;
    when DONE => next_state <= IDLE;
  end case;
end process;

Схема 8. Пример конечного автомата и переходов между состояниями.

Главная суть: FSM в VHDL — это регистр состояния плюс логика переходов и выходов.

Краткая теория по предмету в конце

Самая короткая картина предмета. VHDL нужен для описания цифровых устройств. Его главный смысл — не «написать программу», а создать модель аппаратной схемы, которую можно промоделировать и синтезировать.

| Вопрос преподавателя | Короткий нормальный ответ |
| --- | --- |
| Что такое VHDL? | Язык описания аппаратуры. Он описывает цифровые схемы: интерфейсы, сигналы, регистры, логику и автоматы. |
| Чем VHDL отличается от обычного языка программирования? | Обычная программа выполняется последовательно процессором, а VHDL описывает параллельную аппаратную схему. |
| Что такое entity? | Внешний интерфейс модуля: параметры и порты. |
| Что такое architecture? | Внутренняя реализация entity: как формируются выходы и какие блоки внутри. |
| Что такое synthesis? | Преобразование синтезируемого VHDL-кода в реальные регистры, логические элементы и связи. |
| Что такое simulation? | Проверка поведения VHDL-модели во времени до изготовления или загрузки в FPGA. |
| Что такое testbench? | Несинтезируемый стенд проверки, который подаёт входы на DUT и проверяет выходы. |

1. Золотые правила VHDL

VHDL описывает железо. Если написан регистр, он станет регистром; если написана комбинационная логика, она станет вентилями.

Операторы в architecture работают параллельно.

Операторы внутри process выполняются последовательно, но сам process является параллельной частью схемы.

signal обновляется не сразу, variable обновляется сразу.

Для синтезируемого кода лучше использовать шаблоны RTL: clocked process для регистров, combinational process/assignments для логики.

Testbench, file I/O, wait for и after-задержки нужны для моделирования, а не для синтеза.

2. Мини-шаблон синтезируемого RTL

process(clk, reset)
begin
  if reset = '1' then
    q <= '0';
  elsif rising_edge(clk) then
    q <= d;
  end if;
end process;

3. Мини-шаблон комбинационной логики

process(a, b, sel)
begin
  y <= b; -- значение по умолчанию, чтобы не получить latch
  if sel = '1' then
    y <= a;
  end if;
end process;

4. Мини-шаблон конечного автомата

Завести перечислимый тип состояний: type state_t is (...).

Сделать регистр состояния state, который меняется по rising_edge(clk).

Отдельно описать next_state через case state is.

Выходы задавать либо по состоянию, либо по состоянию и входам.

5. Что лучше всего запомнить перед экзаменом

Entity = интерфейс, architecture = реализация.

Simulation проверяет поведение, synthesis превращает описание в схему.

std_logic лучше bit, потому что поддерживает U, X, Z и другие состояния.

case и if внутри process являются последовательными, но результатом синтеза всё равно становится аппаратная логика.

FSM = регистр состояния + логика переходов + логика выходов.

Системный уровень описывает крупные блоки, RTL — регистры и передачи, вентильный — логические элементы, транзисторный — физические ключи.

Главная суть: Если совсем коротко: VHDL описывает параллельную цифровую схему; entity показывает входы и выходы; architecture описывает внутреннюю логику; simulation проверяет модель; synthesis превращает её в реальные элементы.