Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет	компьютерных систем и сетей

Кафедра	электронных вычислительных машин

Дисциплина:		Оборудование компьютерных сетей

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к курсовому проекту

на тему

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЛОКАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ СЕТИ

БГУИР КП 1–40 02 01 005 ПЗ

Студент гр. 150541	В.Г. Дулинец

Руководитель	Ю.В. Смирнов

Минск 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

1	ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ	4

1.1 Технология Gigabit Ethernet	4

1.2 Протоколы IPv4 и IPv6, их различия и применение.	5

1.3 Технология VLAN и её применение	6

1.4 Подключение сетевых принтеров в локальных сетях	7

1.5 Технология RADIUS	8

1.6 Файловый сервер	9

2	Структурное проектирование	11

2.1 Компоненты локальной компьютерной сети	11

2.2 Интернет	11

2.3 Блок маршрутизации	11

2.4 Блок коммутации	12

2.5 Блок беспроводного доступа	12

2.6 Блок файлового сервера	12

2.7 Блок персональных компьютеров	13

2.8 Блок сетевого принтера	13

2.9 Блок мобильных устройств	13

2.10 Структурная схема СКС	13

3	Функциональное проектирование	14

3.1 Расчёты портовой ёмкости сети	15

3.2 Обоснование выбора технологии и оборудования для организации внешнего канала связи	15

3.4 Выбор рабочих станций	19

3.5 Выбор беспроводных точек доступа	20

3.6 Выбор принтера	21

3.7 Схема адресации	22

3.8 Конфигурирование устройств	24

4	ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРУКТУРНОЙ КАБЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ	29

4.1 Архитектура здания и планирование маршрутов прокладки СКС	29

4.2 Выбор типов кабельной продукции и обоснование среды передачи	29

4.3 Спецификация пассивного оборудования и информационных розеток	30

4.4 Выбор сетевого шкафа	30

4.5 Расчёт объёма кабельной продукции	30

4.6 Расчёт качества покрытия беспроводной сети	31

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	33

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	34

ПРИЛОЖЕНИЕ А	36

ПРИЛОЖЕНИЕ Б	37

ПРИЛОЖЕНИЕ В	38

ПРИЛОЖЕНИЕ Г	39

ПРИЛОЖЕНИЕ Д	40

# ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях цифровизации практически все сферы деятельности организаций тесно связаны с использованием информационных технологий и компьютерных сетей. Локальные компьютерные сети обеспечивают совместный доступ к информационным ресурсам, программному обеспечению, периферийному оборудованию и сервисам, а также позволяют организовать эффективное взаимодействие пользователей внутри организации. Надёжная и правильно спроектированная сеть является важнейшим элементом информационной инфраструктуры, от которого напрямую зависят производительность, безопасность и устойчивость работы предприятия.

Целью данного курсового проекта является разработка проекта локальной компьютерной сети научно-исследовательской организации в сфере медицины с учётом требований к производительности, надёжности, масштабируемости и безопасности.

Для достижения результата необходимо решить следующие задачи:

- Разработать структуру сети, которая объединяет рабочие места в двух зданиях и их кабинетах, а именно: лаборатории, бухгалтерия и кабинет директора.

- Подключить различные типы устройств: персональные компьютеры, файловый сервер, личные смартфоны, два цветных принтера.

- Организовать адресацию в сети с использованием статических адресов IPv4 и публичных подсетей IPv6 от провайдера.

- Организовать изоляцию от внутренних ресурсов и ограничить выход в интернет для сотрудников только по протоколу HTTP.

- Обеспечить высокоскоростное соединение с интернетом через Gigabit Ethernet.

# ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

## Технология Gigabit Ethernet

Gigabit Ethernet — семейство технологий Ethernet со скоростью передачи 1000 Мбит/с, предназначенное для построения высокопроизводительных сегментов локальных сетей и магистральных соединений. Его развитие закреплено стандартами IEEE 802.3z (первоначально ориентирован на оптоволоконную среду) и IEEE 802.3ab (передача по витой паре). При переходе к скорости 1 Гбит/с разработчики стремились сохранить ключевые свойства классического Ethernet: формат кадра, совместимость на уровне MAC и возможность работы как в полудуплексном режиме с CSMA/CD, так и в полнодуплексном режиме при коммутации.

Важным отличием Gigabit Ethernet является то, что для обеспечения требуемых временных соотношений (в частности, для корректного обнаружения коллизий в полудуплексе) стандарту пришлось затронуть не только физический уровень, но и уровень MAC. Минимальный размер кадра в полудуплексном режиме фактически увеличивается: кадр дополняется специальным расширением до 512 байт (4096 бит), что позволяет согласовать длительность передачи минимального кадра с временем двойного пробега сигнала в сети. Чтобы снизить накладные расходы из-за такого удлинения при передаче коротких кадров, введён пакетный режим Burst Mode: станции разрешено отправлять несколько кадров подряд в пределах суммарной длины до 8192 байт, не передавая среду другим узлам между кадрами.

Физический уровень GigE включает несколько вариантов среды и интерфейсов, которые выбираются по требуемой дальности и типу кабельной инфраструктуры. Для оптики семейство 1000BASE-X использует кодирование 8B/10B, из-за чего линейная скорость символов составляет 1,25 Гбод при полезной скорости 1 Гбит/с.  На многомодовом волокне применяется 1000BASE-SX (обычно длина волны около 850 нм); предельные расстояния зависят от типа волокна и на практике лежат в диапазоне сотен метров (например, порядка 220–500 м для распространённых классов многомодового кабеля).  Для одномодового волокна используется 1000BASE-LX (около 1310 нм), обеспечивающий протяжённость до нескольких километров (типично до 5 км).  Отдельно выделяется 1000BASE-CX на экранированном медном кабеле для коротких соединений (десятки метров), который в современных ЛВС применяется редко.

Наиболее массовым вариантом для корпоративных ЛВС стал 1000BASE-T (IEEE 802.3ab), поскольку он позволяет использовать существующую медную кабельную систему категорий 5/5e/6 на длине линии до 100 м.  Передача ведётся одновременно по четырём парам, а для укладывания спектра сигнала в полосу кабеля используется многоуровневое кодирование PAM-5; при этом тактовая частота снижается до 125 МГц, а избыточные комбинации кодов могут применяться для повышения устойчивости к шумам.  В полнодуплексных соединениях (типичный режим компьютер—коммутатор и коммутатор—коммутатор) коллизии отсутствуют как явление, а управление потоком может выполняться средствами стандарта 802.3x через команды приостановки и возобновления передачи.

В контексте проектирования локальной сети Gigabit Ethernet обычно рассматривается как базовый уровень для магистралей и восходящих линий между коммутаторами, а также как стандартная скорость подключения рабочих станций и серверов в современных СКС. Выбор конкретной реализации (1000BASE-T или оптика) определяется требуемой протяжённостью, электромагнитной обстановкой, наличием готовой кабельной инфраструктуры и допустимыми затратами на активное оборудование и монтаж [1].

## Протоколы IPv4 и IPv6, их различия и применение.

Протокол IP обеспечивает доставку пакетов между сетями на сетевом уровне и является базой для построения маршрутизируемых локальных и корпоративных сетей. На практике в ЛВС чаще всего используются две версии: IPv4 — исторически первая массовая версия (описана в RFC 791) и IPv6 — следующая версия, разработанная как преемник IPv4 прежде всего из-за ограниченности адресного пространства. IPv4 применяет 32-битную адресацию, что ограничивает общее число уникальных адресов величиной 2³² (4 294 967 296) и приводит к дефициту глобальных адресов при росте числа узлов.

IPv6 использует 128-битные адреса и тем самым предоставляет существенно большее адресное пространство. Кроме расширения адресации, для IPv6 характерны более выраженная иерархия назначения индивидуальных адресов, расширенная поддержка групповой адресации, механизмы автоконфигурации, обновлённый формат дейтаграммы, а также акцент на поддержке QoS и средств безопасности. Важно и то, что в IPv6 отсутствуют широковещательные (broadcast) адреса: вместо широковещания используются групповые (multicast) механизмы, что уменьшает лишний фоновый трафик в сегментах сети.

С точки зрения структуры пакета различия заметны на уровне заголовка. Типовой заголовок IPv4 имеет размер 20 байт (без опций), тогда как фиксированный заголовок IPv6 — 40 байт; при этом дополнительные функции в IPv6 выносятся в «расширенные заголовки», которые располагаются между основным заголовком и заголовком протокола более высокого уровня и идентифицируются полем Next Header. Для повышения производительности в заголовке IPv6 отсутствует контрольная сумма (предполагается, что контроль ошибок обеспечивается на канальном/транспортном уровнях). Отличается и подход к фрагментации: в IPv6 маршрутизаторы не выполняют фрагментацию по пути при превышении MTU, а фрагментацию при необходимости выполняют конечные узлы через расширенный заголовок Fragment.

Различается также взаимодействие внутри одного канального сегмента. В IPv4 для сопоставления IP-адреса с канальным адресом (например, Ethernet/MAC) используется ARP; если соответствия нет, узел отправляет широковещательный ARP-запрос, на который отвечает нужный хост. В IPv6 задачи соседства решаются иначе (через механизмы ICMPv6 и мультикаст), что согласуется с отказом от broadcast-модели на уровне IP.

IPv4 остаётся наиболее распространённым внутри корпоративных ЛВС, особенно в уже развернутых сетях, где активно используются частные адресные диапазоны (например, 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16) и типовые схемы подсетирования. В таких проектах IPv4 удобен за счёт совместимости оборудования и привычной эксплуатационной базы. IPv6 целесообразен в новых или развиваемых сегментах, где важны масштабируемая адресация, упрощение групповых коммуникаций, автоконфигурация и дальнейшая готовность сети к сквозной адресуемости без дефицита публичных адресов. Как правило, внедрение IPv6 выполняют поэтапно, сочетая версии протокола. В качестве основных способов перехода выделяют двойной стек (Dual Stack), трансляцию IPv4/IPv6 и туннелирование IPv6 поверх IPv4; среди примеров туннельных механизмов упоминаются 6to4 и Teredo, а для сценариев трансляции — NAT64 [2].

## Технология VLAN и её применение

Виртуальная локальная сеть (VLAN, Virtual LAN) — это логическая группа узлов, трафик которой (включая широковещательный) изолируется от других групп на канальном уровне. При такой сегментации передача кадров между разными VLAN на основании MAC-адресов невозможна, а внутри одной VLAN кадры коммутируются обычным образом — только на порт, соответствующий адресу назначения. Практический эффект VLAN заключается в ограничении широковещательного домена, снижении риска широковещательных штормов и в более управляемом распределении ресурсов сети. Дополнительно VLAN повышают гибкость (логические рабочие группы независимы от физического размещения) и позволяют задавать политику взаимодействия между группами средствами фильтрации и контроля доступа.

На одном коммутаторе VLAN обычно реализуют как портовые VLAN: порт доступа (access) относится к одной VLAN, а кадры, поступающие от конечного устройства, рассматриваются как принадлежащие этой VLAN. Для построения VLAN, охватывающих несколько коммутаторов, используют магистральные соединения (trunk), по которым передаются кадры сразу нескольких VLAN. В наиболее распространённом варианте применяется стандарт IEEE 802.1Q: в исходный Ethernet-кадр вставляется дополнительное 4-байтовое поле (тег 802.1Q), содержащее идентификатор VLAN. Поле VLAN ID имеет длину 12 бит, что теоретически даёт 4096 значений, однако на практике используется до 4094, так как значения 0 и 4095 зарезервированы. Стандарт также вводит понятие собственной (native) VLAN: кадры этой VLAN на trunk могут передаваться без тега, поэтому на обоих концах trunk требуется согласованная настройка native VLAN.

При обработке нетегированных кадров на порту применяется правило PVID (Port VLAN ID): коммутатор добавляет тег VLAN по умолчанию для данного порта, после чего кадр проходит обычные стадии фильтрации/пересылки по таблицам VLAN и MAC. На выходе коммутатор решает, оставлять тег или удалять его (например, если к порту подключено устройство, не поддерживающее 802.1Q). Такой механизм позволяет одновременно обслуживать как конечные «VLAN-unaware» устройства на access-портах, так и межкоммутаторные trunk-линии, где тегирование необходимо для сохранения принадлежности кадров к VLAN.

VLAN разделяют сеть на отдельные домены канального уровня, но обмен данными между VLAN возможен только через маршрутизацию на сетевом уровне: коммутатор L2 не пересылает кадры между VLAN, зато маршрутизатор или коммутатор L3 пересылает IP-пакеты между подсетями, соответствующими разным VLAN (классический вариант — «router-on-a-stick» или маршрутизация на L3-коммутаторе). В проектировании ЛВС VLAN применяют для логического разделения пользователей и сервисов: отдельные VLAN для отделов и ролей, гостевого доступа, Wi-Fi SSID, IP-телефонии (voice VLAN), серверного сегмента и управления оборудованием (management VLAN). Такая структура упрощает адресное планирование (как правило, «одна VLAN — одна IP-подсеть»), уменьшает лишний широковещательный трафик и позволяет централизованно задавать межсегментные правила доступа (ACL/межсетевой экран) на границе VLAN [3].

## Подключение сетевых принтеров в локальных сетях

Сетевой принтер в локальной сети рассматривается как самостоятельный узел, доступный нескольким пользователям и обслуживаемый централизованно. В типовой ЛВС подключение выполняется либо напрямую (принтер имеет собственный сетевой интерфейс Ethernet/Wi-Fi и получает IP-адрес), либо через принт-сервер (отдельное устройство или функция на маршрутизаторе/сервере, к которому принтер подключён по USB).

Для управляемости эксплуатации принтеру обычно назначают постоянный IPv4-адрес: статически на устройстве или через DHCP-резервацию по MAC-адресу. Это исключает ситуацию, когда адрес меняется и клиенты теряют подключение. Если используется Wi-Fi, принтер подключают к корпоративному SSID с фиксированными параметрами безопасности и контролем доступа (например, WPA2-Enterprise/802.1X или иная принятая в организации схема), при этом в документации фиксируют расположение устройства и точку подключения.

Доступ к сетевому принтеру на уровне протоколов обычно реализуется одним из стандартных способов. Наиболее распространены печать по IPP (Internet Printing Protocol), по RAW-порту (часто TCP/9100, «JetDirect») и по LPR/LPD (TCP/515). IPP является более современным вариантом, поддерживающим расширенные атрибуты печати и унифицированную модель очередей; RAW-порт применяется как простой и быстрый метод передачи задания, а LPR удобен в смешанных средах и старых системах. Дополнительно на устройстве часто доступны веб-интерфейс управления (обычно HTTP/HTTPS) и SNMP для мониторинга.

С точки зрения организации печати различают два подхода: прямое подключение рабочих станций к принтеру и централизованная печать через сервер печати. Прямое подключение проще в малых сетях, но усложняет администрирование: драйверы, очереди и параметры печати настраиваются на каждом ПК, а аудит и квотирование затруднены. Сервер печати (например, на Windows Server или Linux/CUPS) выступает единой точкой управления: на сервере создаётся очередь, устанавливаются корректные драйверы, задаются политики (двусторонняя печать, формат, ограничения), права доступа по группам, ведётся журнал заданий. Пользовательские компьютеры подключаются не к физическому принтеру, а к общей очереди, что упрощает поддержку и позволяет быстро переносить печать на резервное устройство при отказе основного [4].

## Технология RADIUS

RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) — протокол семейства AAA (Authentication, Authorization, Accounting), применяемый для централизованного управления доступом пользователей и устройств к сетевым ресурсам. В локальных сетях RADIUS чаще всего используется как связующее звено между сетевым оборудованием (коммутатором, контроллером Wi-Fi, VPN-шлюзом, сервером доступа NAS) и единой системой учётных записей, политик доступа и учёта сеансов. За счёт централизации упрощается администрирование при большом числе пользователей и точек подключения: правила задаются на сервере и применяются согласованно.

Архитектурно RADIUS строится по модели клиент–сервер: устройство доступа (NAS) выступает клиентом RADIUS и пересылает серверу данные, необходимые для принятия решения о допуске, а сервер RADIUS выполняет проверку подлинности и возвращает результат вместе с параметрами конфигурации сеанса (например, ограничения, атрибуты доступа, сетевые параметры). Сервер также может работать как прокси, передавая запросы дальше к другим серверам аутентификации.

Обмен сообщениями реализован поверх UDP; для аутентификации/авторизации закреплён порт 1812. Типовой цикл выглядит так: NAS формирует Access-Request, сервер отвечает Access-Accept либо Access-Reject, а при необходимости продолжения диалога может использоваться Access-Challenge. Формат пакета включает поля Code, Identifier, Length, Authenticator и набор атрибутов. Ключевой механизм расширяемости — атрибуты в формате тип–длина–значение (attribute/value pairs): через них передаются имя пользователя, параметры доступа, адресные сведения и прочие данные, причём новые атрибуты можно вводить без поломки базовой совместимости.

С точки зрения методов проверки подлинности RADIUS поддерживает распространённые схемы (включая PAP, CHAP и EAP), что позволяет использовать его как в проводных, так и в беспроводных корпоративных сетях (например, в связке с IEEE 802.1X и EAP-методами).  Механизм защиты строится вокруг общего секрета (shared secret), который не передаётся по сети; пароль пользователя в сообщениях RADIUS передаётся в скрытом (шифруемом) виде, чтобы его нельзя было извлечь простым пассивным прослушиванием.  На практике важно учитывать, что RADIUS не является «сквозным шифрованием» всего обмена и при повышенных требованиях к защите транспортного канала обычно предусматривают дополнительную защиту сети управления.

Компонент Accounting отвечает за учёт: NAS передаёт на сервер сведения о начале, ходе и завершении сеанса (временные показатели, объёмы трафика и другие учётные атрибуты). Для учёта закреплён отдельный UDP-порт 1813 и отдельный профиль обмена (RADIUS Accounting). В задачах проектирования ЛВС RADIUS обычно рассматривается как базовая технология централизованной аутентификации и политики доступа (в том числе для корпоративного Wi-Fi и проводного доступа), а также как источник данных для журналирования и последующего анализа событий безопасности и потребления ресурсов [5].

## Файловый сервер

Файловый сервер в локальной сети — специализированный узел, предоставляющий централизованное место для хранения данных и их совместного использования пользователями по сети. С инженерной точки зрения это означает, что данные физически размещаются на серверных носителях, а рабочие станции обращаются к ним удаленно, выполняя операции чтения и записи через сетевые протоколы доступа к файлам. Централизация упрощает управление доступом, резервное копирование и обеспечение непрерывности работы, особенно когда многим пользователям требуется общий набор документов и файлов приложений.

Концептуально файловый сервер является частью сетевой файловой системы: клиентская сторона формирует запросы к удаленным каталогам и файлам, а серверная сторона реализует хранение и обработку этих запросов. В результате пользователь получает доступ к ресурсам, которые выглядят как обычная файловая структура, хотя фактически находятся на другом компьютере. Для кроссплатформенных сред используются разные протоколы: в сетях Windows доминирует SMB, а для взаимодействия с UNIX-подобными системами широко применяется NFS; в Windows Server отдельно выделяется роль Server for NFS, позволяющая организовать общий доступ к файлам между Windows, OS X и UNIX через NFS.

Современная реализация файлового сервера обычно включает не только публикацию общих папок, но и средства управления жизненным циклом данных. Для унификации структуры общих ресурсов применяются пространства имен распределенной файловой системы (DFS Namespaces), позволяющие объединять общие папки, расположенные на разных серверах, в единое логическое дерево. Для повышения доступности и согласованности данных может использоваться репликация DFS с многопользовательским (multimaster) принципом синхронизации и механизмами передачи только изменившихся частей файлов.

Критически важным аспектом является контроль доступа и защита передаваемых данных. В SMB версии 3.0 отдельно отмечается сквозное шифрование трафика SMB, которое позволяет защищать данные при передаче по сети без обязательного применения IPsec; шифрование включается для общих ресурсов и работает при поддержке SMB 3.0 как на клиенте, так и на сервере. Параллельно применяются организационные меры: разделение общих ресурсов по группам пользователей, разграничение прав на уровне общих папок и файловой системы, аудит, а также квотирование дискового пространства — как средствами NTFS, так и средствами диспетчера ресурсов файлового сервера (FSRM), где квоты задаются пределами и порогами уведомлений.

Наконец, файловый сервер предъявляет повышенные требования к надежности подсистемы хранения: для серверов подчеркивается использование RAID-массивов и продуманной организации томов, так как отказ накопителя напрямую затрагивает общие данные многих пользователей. В проекте ЛВС файловый сервер обычно рассматривается как один из ключевых сервисов, вокруг которого строятся политика резервного копирования, структура сетевых прав и правила доступа из разных сегментов сети [6].

# Структурное проектирование

В данном курсовом проекте разрабатывается структурная схема корпоративной компьютерной сети для научно-исследовательской компании в сфере медицины. Инфраструктура размещена в двух отдельно стоящих зданиях, удалённых друг от друга примерно на 5 км. Цель проектирования — обеспечить надёжное объединение зданий в единую корпоративную сеть с централизованным доступом к общим ресурсам, в том числе к файловому серверу, расположенному в первом здании. При построении схемы учитываются требования к информационной безопасности и устойчивости к сбоям, характерные для обработки исследовательских данных и внутренней документации. Особое внимание уделяется логическому разделению трафика по функциональным зонам, организации защищённого канала между зданиями, а также управлению доступом пользователей к проводной и беспроводной среде.

## Компоненты локальной компьютерной сети

С целью повышения управляемости, безопасности и масштабируемости проектируемая сеть разделена на логические функциональные блоки, каждый из которых выполняет определённую роль в общей архитектуре. Структурная схема включает следующие ключевые блоки:

- блок интернета (провайдерские каналы связи для каждого здания);

- блок маршрутизации (маршрутизаторы);

- блок коммутации (управляемые коммутаторы с поддержкой VLAN);

- блок беспроводного доступа (точки доступа Wi-Fi);

- блок файлового сервера (файловый сервер и сервисы инфраструктуры);

- блок персональных компьютеров (рабочие станции по помещениям);

- блок сетевого принтера (цветные принтеры в лабораториях);

- блок мобильных устройств (личные телефоны сотрудников).

## Интернет

Internet рассматривается как внешняя транспортная среда и источник внешних информационных ресурсов (научные базы, облачные сервисы, репозитории ПО, электронная почта и др.). Для каждого здания предусмотрен независимый канал доступа к провайдеру. Провайдер выделяет публичные IPv6-подсети для внутренней адресации организации; дополнительно используется статический IPv4-адрес на стороне провайдера для организации IPsec-туннеля между зданиями. Таким образом обеспечивается как современная IPv6-адресация корпоративных сегментов, так и стабильные конечные точки для защищённого соединения между зданиями.

## Блок маршрутизации

Блок маршрутизации является логическим центром сети в каждом здании и выполняет следующие функции: подключение к провайдеру, маршрутизация между локальными VLAN, построение IPsec-туннеля, фильтрация трафика (Firewall), а также контроль межсетевого взаимодействия между сегментами. В рамках проекта предполагается, что внутренняя адресация рабочих сегментов строится преимущественно на IPv6 (с использованием выделенных провайдером префиксов), а обмен между зданиями осуществляется посредством маршрутизации IPv6-подсетей через IPsec-туннель. Для уменьшения площади атаки доступ к административным интерфейсам оборудования и к серверным ресурсам допускается только из выделенного управленческого сегмента.

## Блок коммутации

Блок коммутации составляет основу проводной части сети в каждом здании и обеспечивает высокоскоростную передачу данных между рабочими станциями, сервером, принтерами и точками доступа. В качестве базового решения используются управляемые L2-коммутаторы с поддержкой VLAN и (при необходимости) PoE для питания точек доступа. Сегментация на VLAN применяется для изоляции трафика лабораторных рабочих мест, кабинета директора, бухгалтерии, серверных ресурсов, Wi-Fi-клиентов и управления оборудованием. Каждому VLAN назначается отдельная IPv6-подсеть /64, что упрощает адресный план и повышает прозрачность правил межсетевого экрана.

## Блок беспроводного доступа

Беспроводной доступ используется для подключения личных телефонов сотрудников и, при необходимости, мобильных рабочих устройств. Точки доступа Wi-Fi подключаются к коммутаторам и работают в режиме корпоративного доступа, ориентированного на централизованную аутентификацию (802.1X). Беспроводной сегмент логически изолируется от серверного и управленческого сегментов, а доступ к внутренним ресурсам предоставляется только в пределах утверждённых политик безопасности. При проектировании допускается выделение отдельного гостевого SSID как изолированного сегмента с доступом только в интернет.

## Блок файлового сервера

Ключевым серверным ресурсом является файловый сервер, предназначенный для обмена файлами и хранения персональных данных сотрудников (в рамках корпоративных регламентов). Доступ к файловым ресурсам предоставляется пользователям обоих зданий через IPsec-туннель. Для упрощения управления правами и унификации входа пользователей используется серверная инфраструктура на базе Windows, включая доменные службы (Active Directory) и корпоративный DNS, обеспечивающий разрешение имён внутренних сервисов. При необходимости централизованной аутентификации для Wi-Fi и/или проводного доступа на серверной стороне разворачивается служба RADIUS (NPS), связанная с доменными учетными записями.

## Блок персональных компьютеров

Персональные компьютеры размещены по функциональным зонам. В первом здании предусмотрены рабочие места лаборатории, а также одно рабочее место в кабинете директора; во втором здании размещаются рабочие места лаборатории и бухгалтерии. Рабочие станции подключаются к проводной сети через коммутаторы и относятся к соответствующим VLAN (лаборатория/директор/бухгалтерия). Это позволяет контролировать межсегментные взаимодействия, ограничивать доступ к серверным ресурсам по принципу минимально необходимых прав и уменьшать риск несанкционированного распространения данных между отделами.

## Блок сетевого принтера

В лабораториях обоих зданий установлены общие цветные сетевые принтеры, подключённые к коммутаторам по витой паре и вынесенный в отдельный VLAN периферии. Такой подход упрощает контроль доступа (кто и из каких сегментов может печатать), снижает риски распространения широковещательного трафика и облегчает применение правил межсетевого экрана. Доступ к принтеру может быть разрешён как лабораторным рабочим местам, так и другим сегментам при наличии бизнес-необходимости (например, бухгалтерии), при этом доступ между зданиями также проходит через IPsec и контролируется политиками безопасности.

## Блок мобильных устройств

Мобильные устройства представлены личными телефонами сотрудников в обоих зданиях. Подключение осуществляется по Wi-Fi, при этом трафик мобильных устройств отделяется от серверного и управленческого сегментов. Для повышения безопасности предусматривается централизованная аутентификация пользователей (802.1X) и выдача прав доступа на основании учетных записей и групп, что позволяет исключить использование общих паролей и повысить контролируемость подключений.

## Структурная схема СКС

Структурная схема СКС отражает взаимосвязь описанных блоков и их размещение в двух зданиях. Внутри каждого здания показаны блоки маршрутизации, коммутации, проводных конечных устройств, беспроводного доступа, а также периферии. Между зданиями показан блок интернета, через который будет проходить защищённый IPsec-канал, по которому осуществляется межсегментный обмен и доступ ко внутренним сервисам, в том числе к файловому серверу. Структурная схема СКС приведена в приложении А.

# Функциональное проектирование

Данный раздел описывает принципы функционирования аппаратной и программной частей разрабатываемой локальной компьютерной сети для научно-исследовательской организации в сфере медицины. Объект включает два отдельно стоящих здания, расположенных на расстоянии около 5 км. В первом здании размещены лаборатория, кабинет директора и файловый сервер, во втором — лаборатория и кабинет бухгалтерии. Основной задачей проектируемой сети является объединение двух зданий в единую защищённую корпоративную инфраструктуру с возможностью централизованного доступа к общим ресурсам, в том числе к файловому серверу, расположенному в первом здании.

Особенностью проекта является использование IPv6 в качестве единственного протокола внутренней адресации. Все внутренние сегменты сети, включая проводные рабочие станции, беспроводные устройства сотрудников, принтеры и административный сегмент, функционируют на базе IPv6. Использование IPv4 предусматривается только на внешних интерфейсах маршрутизаторов для организации защищённого соединения между зданиями по технологии IPsec, поскольку провайдер предоставляет статические IPv4-адреса для установления туннеля. Таким образом, передача данных между зданиями осуществляется через зашифрованный канал.

С целью повышения безопасности, управляемости и удобства администрирования сеть разделяется на пять виртуальных локальных сетей VLAN:

            - Виртуальная сеть персональных компьютеров. В данный сегмент включаются стационарные рабочие станции лабораторий, а также персональные компьютеры директора и бухгалтерии. Этот VLAN является основным рабочим сегментом организации и используется для доступа сотрудников к внутренним ресурсам, файловому серверу, сетевым сервисам и внешним информационным ресурсам. Для сегмента выделяется отдельная IPv6-подсеть, а межсетевые правила разрешают только необходимое взаимодействие с серверным и принтерным сегментами.

            - Виртуальная сеть корпоративного Wi-Fi. Данный сегмент предназначен для подключения личных телефонов сотрудников. Сеть функционирует по протоколу IPv6 и отделена от проводной сети рабочих станций. Для беспроводного доступа предусматривается централизованная аутентификация пользователей через сервер RADIUS, размещённый в корпоративной инфраструктуре. Это позволяет отказаться от общих паролей Wi-Fi, обеспечить персонализированный контроль доступа и повысить уровень безопасности беспроводного сегмента.

            - Виртуальная сеть гостевого Wi-Fi. Этот сегмент предназначен для временного подключения устройств посетителей организации. Гостевая сеть полностью изолируется от внутренних ресурсов предприятия, включая файловый сервер, рабочие станции, принтеры и оборудование управления. Для данного VLAN разрешается только выход во внешнюю сеть Internet. Такое разграничение необходимо для предотвращения несанкционированного доступа к исследовательским данным и служебной информации организации.

            - Виртуальная сеть принтеров. Цветные сетевые принтеры размещаются в отдельном VLAN, что упрощает управление доступом к периферийному оборудованию и снижает риск использования печатных устройств как точки проникновения во внутреннюю сеть. Доступ к принтерам разрешается только из VLAN персональных компьютеров и, при необходимости, из VLAN корпоративного Wi-Fi. Любые инициируемые соединения со стороны самих принтеров в другие сегменты сети и в Internet ограничиваются.

            - Административная виртуальная сеть. Административный VLAN предназначен для управления сетевым оборудованием и серверной инфраструктурой. В данный сегмент включаются интерфейсы управления маршрутизаторов, коммутаторов, точек доступа и серверов. Из пользовательских сегментов доступ в данный VLAN запрещён, что снижает вероятность компрометации сетевой инфраструктуры.

Связь между зданиями организуется с помощью двух маршрутизаторов, каждый из которых подключается к провайдеру по выделенному внешнему каналу. На внешних интерфейсах маршрутизаторов используются статические IPv4-адреса, необходимые для установления и поддержки IPsec-туннеля. Через данный туннель маршрутизируются внутренние IPv6-подсети обоих зданий. Такое решение обеспечивает защищённую передачу трафика между площадками и позволяет сотрудникам второго здания получать доступ к файловому серверу, расположенному в первом здании, без необходимости использования отдельных прикладных механизмов синхронизации данных.

Связь между маршрутизатором и коммутатором в каждом здании реализуется на основе технологии Gigabit Ethernet. Соединение организуется через магистральный канал (Trunk Link) со скоростью 1 Гбит/с. Сегментация трафика выполняется с использованием стандарта IEEE 802.1Q, который добавляет тег VLAN в Ethernet-кадр и обеспечивает логическое разделение трафика различных сегментов при использовании общей физической линии связи. За счёт этого данные гостевой сети, корпоративного Wi-Fi, рабочих станций, принтеров и административного сегмента передаются изолированно друг от друга.

Все стационарные рабочие станции и сетевые принтеры подключаются к коммутатору через порты Gigabit Ethernet в режиме access, соответствующем назначенному VLAN. Беспроводные точки доступа также подключаются к коммутатору через гигабитные порты. Для упрощения размещения точек доступа и сокращения количества отдельных линий электропитания целесообразно использовать технологию PoE (Power over Ethernet) по стандартам IEEE 802.3af/at. Применение PoE позволяет передавать питание и данные по одному кабелю витой пары, что снижает затраты на монтаж и повышает гибкость при выборе мест установки оборудования.

Файловый сервер размещается в первом здании и является центральным ресурсом для хранения общих документов и персональных файлов сотрудников. Доступ к нему осуществляется по внутренней IPv6-сети как из первого, так и из второго здания через IPsec-туннель. Права доступа к каталогам и файлам разграничиваются на уровне серверной операционной системы в зависимости от роли пользователя. Это обеспечивает централизованное хранение данных, упрощает резервное копирование и позволяет контролировать доступ к служебной и исследовательской информации.

Функционирование беспроводной корпоративной сети предусматривает использование сервера RADIUS для централизованной аутентификации сотрудников. В качестве RADIUS-сервера будет использоваться служба NPS на базе Windows Server, совмещённая с доменной инфраструктурой организации. При такой схеме точки доступа обоих зданий направляют запросы аутентификации на единый сервер, что обеспечивает единый механизм входа пользователей в сеть и упрощает управление учётными записями.

  - Расчёты портовой ёмкости сети

Для проектирования масштабируемой и отказоустойчивой ЛВС научно-исследовательской организации в сфере медицины необходимо произвести детальный расчет точек подключения, исходя из планировки помещений и количества активных устройств. Опираясь на исходные данные, составим таблицу расчёта портовой ёмкости (таблица 3.1).

Таблица 3.1 – Анализ распределения ресурсов коммутатора

| Категория нагрузки | Устройство/Назначение | Количество портов |
| --- | --- | --- |
| Первое здание |  |  |
| Рабочие места | Станции лаборатории (4) и директора (1) | 5 |
| Принтер | Сетевой цветной принтер | 1 |
| Сервера | Файловый сервер | 1 |
| Wi-Fi | Точка доступа | 1 |
| Магистральное соединение | Подключение к маршрутизатору | 1 |
| Итого задействовано в первом здании |  | 9 |
| Второе здание |  |  |
| Рабочие места | Станции лаборатории (6) и бухгалтерии (1) | 7 |
| Принтер | Сетевой цветной принтер | 1 |
| Wi-Fi | Точка доступа | 1 |
| Магистральное соединение | Подключение к маршрутизатору | 1 |
| Итого задействовано во втором здании |  | 10 |
| Итого задействовано |  | 19 |

Для обеспечение стабильного подключения всех 19 устройств в двух зданиях и возможности расширения будет выбрано два коммутатора с не менее 16 портами Gigabit Ethernet, а также с поддержкой технологии Power over Ethernet (PoE) для питания проводных точек доступа.

  - Обоснование выбора технологии и оборудования для организации внешнего канала связи

Подключение каждого здания к сети Internet осуществляется через интерфейс Ethernet провайдера со скоростью до 1 Гбит/с. Внешние интерфейсы маршрутизаторов получают статические IPv4-адреса. Для обмена данными между зданиями и доступа к файловому серверу используется защищенный VPN-туннель IPsec поверх сети Internet.

Обоснование использования IPsec соединения между зданиями

При расстоянии между объектами порядка 5 км организация физической линии связи (оптика или радиомост) усложняет проект и увеличивает капитальные затраты. Использование IPsec позволяет построить защищенный канал на базе существующей инфраструктуры провайдера при наличии статических IPv4-адресов на обоих объектах. IPsec обеспечивает конфиденциальность и целостность данных за счет криптографических алгоритмов (например, AES) и механизмов аутентификации (IKE). Сравнение по основным пунктам приведено в таблице 3.2.

Таблица 3.2 – Сравнение вариантов организации канала между зданиями

| Параметр | Оптика или радиомост | IPsec VPN поверх Internet |
| --- | --- | --- |
| Капитальные затраты | Высокие (оборудование, монтаж) | Низкие (используется существующий канал) |
| Требования к трассе | Нужна прямая видимость или расчет трассы | Не требуется, достаточно подключения к провайдеру |
| Масштабирование | Ограничено зоной покрытия | Простое (добавление новых подсетей/объектов) |

Выбор маршрутизатора

Маршрутизаторы выполняют функции подключения к провайдеру, маршрутизации трафика между VLAN, межсетевого экрана, а также терминируют IPsec-туннель между зданиями. Требования к устройствам приведены в таблице 3.3.

Таблица 3.3 – Требования к выбору маршрутизатора

| Параметр | Допустимые значения |
| --- | --- |
| Интерфейс WAN | 1x Gigabit Ethernet, статический IPv4 |
| Поддержка IPv6 | SLAAC/RA, DHCPv6-PD, фильтрация IPv6 |
| VPN | IPsec site-to-site (IKEv2, AES) |
| Сегментация | VLAN IEEE 802.1Q, trunk/access |
| Безопасность | Stateful Firewall, журналирование, списки адресов |
| Производительность | Достаточная для шифрования канала и работы ЛВС |

Для реализации требований к сети средней ценовой категории сравним два маршрутизатора от разных производителей в таблице 3.4

Таблица 3.4 – Сравнение маршрутизаторов

| Параметры сравнения | Mikrotik hEX S RB760iGS | TP-Link TL-R480T+ |
| --- | --- | --- |
| Сетевые протоколы | IPv4 / IPv6 | IPv4 / IPv6 |
| Процессор / ОЗУ | 2 ядра / 880 МГц / 256 МБ | 2 ядра / 266 МГц / 128 МБ |
| IPsec | Полная поддержка | Ограниченная настройка |
| NAT / Firewall | Полная поддержка | Полная поддержка |
| Поддержка VLAN | Полная (802.1Q) | Полная (802.1Q) |
| Порты | 5 × Gigabit Ethernet и 1 × SFP | 6 × Fast Ethernet |
| Цена (BYN) | От 320 BYN | От 495 BYN |

Наиболее оптимальным выбором для научно-исследовательской организации в сфере медицины является Mikrotik hEX S RB760iGS для организации взаимодействия между зданиями и маршрутизации IPv6-сегментов, поскольку данная модель поддерживает Gigabit Ethernet, IEEE 802.1Q VLAN, полноценную работу с IPv6 и аппаратное ускорение IPsec. Маршрутизатор TP-Link TL-R480T+ уступает по пропускной способности интерфейсов и не обеспечивает сопоставимой гибкости при реализации защищённого соединения и сегментированной IPv6-инфраструктуры. Также у Mikrotik hEX S RB760iGS имеется один PoE+, что позволяет питать беспроводные точки доступа непосредственно через Ethernet-кабель, что упрощает монтаж и снижает затраты на кабельную систему [7].

Выбор коммутатора

Выбор коммутаторов основывается на требованиях к построению сети бюджетной ценовой категории для научно-исследовательской организации в сфере медицины: необходимостью реализации VLAN для сегментации отделов, обеспечением Gigabit Ethernet для надежной передачи данных. В связи с выбором маршрутизатора, наличие PoE для коммутатора стало не обязательным. В проекте используются управляемые коммутаторы, при этом функции маршрутизации между сегментами возложены на центральный маршрутизатор. В таблице 3.5 приведены требования к выбору коммутатора.

Таблица 3.5 – Требования к выбору коммутатора

| Параметр | Допустимые значения |
| --- | --- |
| Количество портов | Не менее 16 x 1GbE |
| Поддержка VLAN | VLAN 802.1Q, trunk/access, PVID |
| Интерфейсы | Gigabit Ethernet |
| Уровень OSI | Управляемый L2 (Switch) |

Для соответствия требованиям рассматриваются коммутаторы компании D-Link, которые в бюджетном ценовом сегменте предлагают функционал профессионального уровня. В таблице 3.6 сравниваются коммутаторы серии DGS.

Таблица 3.6 – Сравнение коммутаторов

| Параметры сравнения | D-Link DGS-1100-16V2/A1A | D-Link DGS-1016D/J1A |
| --- | --- | --- |
| Тип | Управляемый L2 | Ограниченный L2 |
| Порты | 16x Gigabit | 16x Gigabit |
| Порты PoE | Отсутствуют | Отсутствуют |
| Поддержка VLAN | Полная (802.1Q) | Отсутствует |
| Цена (BYN) | От 430 BYN | От 205 BYN |

В качестве универсального решения для каждого здания выбран управляемый коммутатор D-Link DGS-1100-16V2/A1A. Наличие полной управляемости на уровне L2, а также полная поддержка протокола 802.1Q позволяет сегментировать локальную сеть на различные VLAN. Данная модель является оптимальным решением в бюджетной ценовой категории [8].

  - Выбор рабочих станций

Рабочие станции научно-исследовательской организации в сфере медицины предназначены для работы с научными данными и специализированными программами. Они используются для выполнения лабораторных расчетов, подготовки отчетности и работы с информационными системами организации. Для этой категории пользователей приоритетны высокая скорость работы накопителя, объем оперативной памяти для многозадачности и надежность аппаратной части. Требования к рабочим станциям описаны в таблице 3.7.

Таблица 3.7 – Требования к выбору рабочих станций

| Параметр | Допустимые значения |
| --- | --- |
| Процессор | Intel Core i5 / AMD Ryzen 5 (не ниже 12-го/5-го поколения) |
| Объем ОЗУ | От 16 GB |
| Накопитель и объем | SSD, от 512 GB |
| Интерфейсы | USB 3.2, Gigabit Ethernet, HDMI/DisplayPort |
| Операционная система | Поддержка Windows 11 Pro (наличие TPM 2.0) |

Для сравнения выбраны две модели, представляющие разный подход к организации рабочего места: классический системный блок (SFF/Mini-Tower) и современный Mini-PC. Сравнение приведено в таблице 3.8.

Таблица 3.8 – Сравнение рабочих станций

| Параметр | N-Tech Comfort WH10004 | Blackview MP200 |
| --- | --- | --- |
| Процессор | Intel Core i5-12400 (6 ядер) | Intel Core i5-12450H (8 ядер) |
| ОЗУ | 16 ГБ DDR4 | 16 ГБ DDR4 |
| Накопитель | 500 ГБ SSD | 1024 ГБ NVMe SSD |
| Сетевой интерфейс | 1 Гбит/с Ethernet | 1 Гбит/с Ethernet |
| Форм-фактор | Mini-Tower | Mini-PC |
| Цена (BYN) | От 1650 BYN | От 1400 BYN |

Оптимальным выбором для оснащения рабочих мест является Blackview MP200. Несмотря на формат Mini-PC, данная модель превосходит конкурента по ряду ключевых для средней ценовой категории параметров:

            - Процессор i5-12450H имеет большее количество ядер (8 против 6), что ускоряет работу в многозадачном режиме. Накопитель объемом 1 ТБ позволяет хранить локальные копии объемных файлов.

            - Благодаря сверхкомпактному корпусу, компьютер может быть закреплен на задней панели монитора (VESA-крепление), что освобождает рабочее пространство и минимизирует количество видимых проводов.

Для всех 12 рабочих мест закупается модель Blackview MP200 в комплекте с мониторами 23.8" IPS. В качестве операционной системы используется Windows 11 Professional, что гарантирует корректную работу стека IPv6 и безопасность данных внутри сети [9].

  - Выбор беспроводных точек доступа

Для обеспечения стабильного покрытия и высокой пропускной способности для мобильных устройств сотрудников и гостей, точки доступа должны соответствовать современным стандартам, чтобы гарантировать высокую скорость работы. Требования к выбору беспроводных точек доступа описаны в таблице 3.9.

Таблица 3.9 – Требования к выбору беспроводных точек доступа

| Параметр | Допустимые значения |
| --- | --- |
| Стандарт Wi-Fi | IEEE 802.11ac/ax (2,4 и 5 ГГц) |
| Питание | PoE 802.3af/at |
| Интерфейсы | Gigabit Ethernet |
| Безопасность | WPA2-Enterprise (802.1X), RADIUS |
| Сегментация | Поддержка VLAN (tagging) |

Для выбора оптимальной модели и обеспечения полной унификации с остальной сетевой инфраструктурой, мы сравним две подходящие точки доступа из линейки MikroTik. В таблице 3.10 представлено сравнение моделей.

Таблица 3.10 – Сравнение беспроводных точек доступа

| Параметры сравнения | MikroTik cAP ac | MikroTik cAP XL ac |
| --- | --- | --- |
| Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 5 (AC1200) | Wi-Fi 5 (AC1200 + High Gain) |
| Усиление антенны | 2 dBi (2.4GHz) / 2.5 dBi (5GHz) | 6 dBi (2.4GHz) / 5.5 dBi (5GHz) |
| Питание | PoE 802.3af/at | PoE 802.3af/at |
| VLAN/802.1X | Поддерживается | Поддерживается |
| Цена (BYN) | От 300 | От 350 |

Оптимальным выбором является MikroTik cAP XL ac. Несмотря на то, что модель c AP ac дешевле, выбор версии XL в средней ценовой категории обоснован наличием антенн с высоким коэффициентом усиления. Это позволяет точкам доступа обеспечить уверенное покрытие даже в помещениях с толстыми кирпичными стенами, характерными для офисных зданий, без потери скорости.

Модель cAP XL ac полностью соответствует техническим требованиям проекта, поддерживая двухдиапазонный Wi-Fi, поддержка VLAN и питание по PoE 802.3at [10].

  - Выбор принтера

Для нужд научно-исследовательской организации в сфере медицины необходим сетевой цветной принтер, обеспечивающий высокую скорость работы, надежность при пиковых нагрузках и экономичность при расходе на цветную и черно-белую печати. В таблице 3.11 приведены требования к принтеру.

Таблица 3.11 – Требования к выбору принтера

| Параметр | Допустимые значения |
| --- | --- |
| Технология печати | Цветная |
| Формат | А4 |
| Скорость печати | Высокая (от 40 стр/мин) |
| Сетевой интерфейс | Ethernet |

Для соответствия требованиям к скорости, функциональности и цене в рамках средней ценовой категории сравниваются две популярные модели сетевых лазерных принтеров. В таблице 3.12 приведено сравнение этих моделей.

Таблица 3.12 – Сравнение принтеров

| Параметры сравнения | HP OfficeJet Pro 9010 | HP Color Laser 179fnw |
| --- | --- | --- |
| Технология печати | струйный | лазерный |
| Скорость цветной печати (А4, стр/мин) | 18 | 4 |
| Интерфейсы | Ethernet, USB | Ethernet, USB |
| Макс. нагрузка (стр/мес) | 25 000 | 20 000 |
| Ресурс картриджа | 700 стр | 700 стр |
| Цена (BYN) | От 990 | От 1190 |

Для проекта выбирается модель HP OfficeJet Pro 9010 в количестве 2 шт. Данная модель обеспечивает цветную печать и сетевое подключение. Данная модель предлагает наилучший баланс производительности и стоимости эксплуатации в бюджетной ценовой категории [11].

  - Выбор файлового сервера

  - Схема адресации

Согласно требованиям технического задания, внешняя адресация локальной компьютерной сети организации осуществляется по гибридной схеме. Ввиду использования LTE-канала в качестве основного, внешняя адресация по протоколу IPv4 является динамической (назначается оператором связи из собственного пула адресов при установке соединения).

Для обеспечения работы современных сетевых сервисов и выполнения требований заказчика, для рабочих станций сотрудников (ПК) внедряется протокол IPv6. В отличие от IPv4, где используется динамический адрес и технология NAT, адресация IPv6 позволяет каждому оконечному устройству иметь уникальный глобальный адрес.

Для реализации внешней адресации по протоколу IPv4 маршрутизатор MikroTik Chateau LTE6 настраивается на автоматическое получение параметров от базовой станции оператора. Для протокола IPv6 на маршрутизаторе настраивается получение делегированного префикса (Prefix Delegation), из которого в дальнейшем формируются уникальные адреса для сегментов сети, где расположены рабочие станции юристов и администрации.

Использование динамического IPv4-адреса в связке с технологией LTE является оптимальным решением для средней ценовой категории, так как минимизирует ежемесячные затраты на услуги связи, сохраняя при этом полную функциональность сети за счет внедрения IPv6 на уровне рабочих станций.

От провайдера организация получает динамический IPv4 адрес.

Внутренняя адресация IPv4

Внутренняя сеть разделена на 4 виртуальных локальных сети.

Для рабочих станций была создана рабочая сеть VLAN с номером 10. К этой сети подключаются только рабочие станции сотрудников юридической компании.

Для подключения по Wi-Fi для сотрудников с их личных ноутбуков и смартфонов была создана VLAN с номером 20.

Для сетевого принтера также была выделена VLAN с номером 30. Для того, чтобы дать возможность при необходимости использовать принтер из разных виртуальных сетей без доступа к внутренним ресурсам компании.

Для гостей также выделена VLAN с номером 40. Чтобы при необходимости они по Wi-Fi могли подключиться к интернету, в данной сети есть доступ только в интернет.

В таблице 3.13 показана организация сети с указанием VLAN и подсетей.

Таблица 3.13 – Организация сети IPv4

| Назначение подсети | ID | Адрес подсети | Шлюз по умолчанию | Диапазон адресов для хостов | Количество адресов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рабочая сеть (Wired) | 10 | 192.168.10.0/27 | 192.168.10.1 | .2 – .30 | 29 |
| Сотрудники (Wi-Fi) | 20 | 192.168.10.32/27 | 192.168.10.33 | .34 – .62 | 29 |
| Сетевой принтер | 30 | 192.168.10.64/29 | 192.168.10.65 | .66 – .70 | 5 |
| Гостевая сеть | 40 | 192.168.10.72/28 | 192.168.10.73 | .74 – .86 | 13 |

В таблице 3.14 представлен список используемых адресов в VLAN 10.

Таблица 3.14 – Статические IPv4 адреса в VLAN 10

| Устройство | Позиционное обозначение | IPv4 адрес |
| --- | --- | --- |
| Маршрутизатор (шлюз) | RT1 | 192.168.10.1/27 |
| Коммутатор | SW1 | 192.168.10.2/27 |
| Точка доступа 1 | AP1 | 192.168.10.3/27 |
| Точка доступа 2 | AP2 | 192.168.10.4/27 |
| Рабочие станции (12 шт.) | PC1-PC12 | 192.168.10.5/27 – 192.168.10.16/27 |

В таблице 3.15 представлен список используемых адресов в VLAN 30.

Таблица 3.15 – Статические IPv4 адреса в VLAN 30

| Устройство | Позиционное обозначение | IPv4 адрес |
| --- | --- | --- |
| Маршрутизатор (шлюз) | RT1 | 192.168.10.65/29 |
| МФУ Pantum | M1 | 192.168.10.66/29 |

Для беспроводного подключения сотрудников выделена подсеть (VLAN 20) со своим диапазоном адресов (192.168.10.34/27 – 192.168.10.62/27) где шлюзом выступает маршрутизатор RT1 (192.168.10.33/27).

Для беспроводного подключения гостей выделена подсеть (VLAN 40), c доступом только в интернет, со своим диапазоном адресов (192.168.10.74/28 – 192.168.10.86/28) где шлюзом выступает маршрутизатор RT1 (192.168.10.73/28)

Подключение мобильных устройств реализуется через беспроводные точки доступа с использованием инкапсуляции трафика в соответствующие VLAN. Назначение сетевых реквизитов (IP, маска, шлюз) происходит автоматически по протоколу DHCP. Доступ к внешним ресурсам обеспечивается механизмом трансляции сетевых адресов (NAT) на пограничном маршрутизаторе с 4G-интерфейсом.

Адресация IPv6

Согласно техническому заданию, поддержка протокола IPv6 реализована только для конечных рабочих станций сотрудников. Сетевое оборудование (коммутаторы и точки доступа) и устройства в других VLAN используют только протокол IPv4. Список Используемых IPv6 адресов представлен в таблице 3.16.

Таблица 3.16 – Статические IPv6 адреса в VLAN 10

| Устройство | Позиционное обозначение | IPv4 адрес |
| --- | --- | --- |
| Маршрутизатор (шлюз) | RT1 | 2001:db8:1:10::1/64 |
| Рабочие станции (12 шт.) | PC1-PC12 | 2001:db8:1:10::6/64 – 2001:db8:1:10::11/64 |

Подключение мобильных устройств реализуется через беспроводные точки доступа с использованием инкапсуляции трафика в соответствующие VLAN. Назначение сетевых реквизитов (IP, маска, шлюз) происходит автоматически по протоколу DHCP. Доступ к внешним ресурсам обеспечивается механизмом трансляции сетевых адресов (NAT) на пограничном маршрутизаторе с 4G-интерфейсом.

  - Конфигурирование устройств

Оборудование Mikrotik конфигурируется в операционной системе RouterOS. RouterOS – это специализированная операционная система на базе ядра Linux, разработанная латвийской компанией MikroTik. В отличие от многих конкурентов, MikroTik предоставляет полный функционал на любом устройстве. Ограничения зависят только от мощности оборудования и уровня лицензии (Level 4, 5 или 6).

Возможно несколько путей управления:

            - WinBox – утилита для Windows, которая предоставляет графический интерфейс (GUI) в виде полноценного приложения. Она работает очень быстро и позволяет подключаться к роутеру не только по IP-адресу, но и по MAC-адресу.

            - WebFig – веб-интерфейс, доступный через браузер. Повторяет структуру WinBox, удобен, если под рукой нет установленной утилиты.

            - CLI (Terminal) – интерфейс командной строки. Доступен через SSH, Telnet или прямо из WinBox.

            - MikroTik Mobile App – приложение для смартфона, которое позволяет быстро проверить состояние LTE-сигнала или перезагрузить порт.

Работа системы построена на модульности. Внутри RouterOS есть разные пакеты, например, пакет для работы с беспроводной связью, пакет для маршрутизации или для LTE-модема. Это позволяет системе быть гибкой. Если не нужны сложные функции, они просто не нагружают оперативную память. Сама конфигурация хранится не в бинарном виде, а как последовательность команд. Поэтому, когда пользователь что-то меняет в графическом интерфейсе, система просто дописывает или меняет строчку в своем внутреннем скрипте.

Важнейшая часть RouterOS – это механизм обработки трафика. Он работает через цепочки. Есть цепочка для входящих данных, для исходящих и для транзитных. Каждый пакет, попадая в роутер, проходит через эти фильтры. На примере используемого маршрутизатора Chateau LTE6 система сначала смотрит, не пришел ли пакет из LTE-сети. Если да, она проверяет его через Firewall, затем через таблицу NAT, чтобы понять, какому внутреннему компьютеру в какой VLAN его отдать. Все это происходит за миллисекунды благодаря оптимизированному коду.

    - Конфигурирование маршрутизатора

Сначала подключаем внешнюю антенну Антэкс к разъемам SMA на задней панели роутера. После этого в настройках необходимо убедиться, что роутер «видит» модем и получает адрес от вышки.

            - Базовая подготовка, конфигурирование Bridge и LTE:

# Создаем мост и активируем фильтрацию VLAN

/interface bridge add name=bridge1 vlan-filtering=yes

# Добавляем физический порт (ether1), который пойдет к коммутатору, в мост

/interface bridge port add bridge=bridge1 interface=ether1

# Настраиваем профиль для 4G

/interface lte apn set [ find default=yes ] apn=internet autoconnect=yes ip-type=ipv4

            - После этого необходимо создать VLAN-интерфейсы:

/interface vlan

add interface=bridge1 name=vlan10_work vlan-id=10

add interface=bridge1 name=vlan20_staff_wifi vlan-id=20

add interface=bridge1 name=vlan30_print vlan-id=30

add interface=bridge1 name=vlan40_guest vlan-id=40

            - Теперь назначаем каждому VLAN-интерфейсу его IP-адрес, который станет «шлюзом по умолчанию» для устройств в этой сети:

/ip address

add address=192.168.10.1/27 interface=vlan10_work

add address=192.168.10.33/27 interface=vlan20_staff_wifi

add address=192.168.10.65/29 interface=vlan30_print

add address=192.168.10.73/28 interface=vlan40_guest

            - Настраиваем IPv6 для рабочих ПК:

/ipv6 address add address=2001:db8:1:10::1/64 interface=vlan10_work advertise=yes

            - Для мобильных устройств (VLAN 20 и 40) роутер должен сам выдавать адреса. Для этого создаем «пулы» (диапазоны) и запускаем серверы:

# Создание пулов адресов

/ip pool

add name=pool_staff ranges=192.168.10.34-192.168.10.62

add name=pool_guest ranges=192.168.10.74-192.168.10.86

# Запуск серверов

/ip dhcp-server

add address-pool=pool_staff interface=vlan20_staff_wifi name=server_staff disabled=no

add address-pool=pool_guest interface=vlan40_guest name=server_guest disabled=no

# Настройка выдаваемых параметров (сеть, шлюз, DNS)

/ip dhcp-server network

add address=192.168.10.32/27 dns-server=8.8.8.8 gateway=192.168.10.33

add address=192.168.10.72/28 dns-server=8.8.8.8 gateway=192.168.10.73

            - По заданию динамический IPv4, поэтому нужно выставить правило masquerade. Оно будет автоматически подставлять текущий адрес LTE-модема во все пакеты, уходящие в интернет:

/ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat out-interface=lte1

            - Создание магистрали (Trunk):

# Создаем мост с фильтрацией

/interface bridge add name=bridge1 vlan-filtering=yes

# ether1 – это вход от роутера (Trunk). Остальные – Access-порты.

/interface bridge port

add bridge=bridge1 interface=ether1

add bridge=bridge1 interface=ether2 pvid=1

add bridge=bridge1 interface=ether3 pvid=1

add bridge=bridge1 interface=ether4 pvid=10

add bridge=bridge1 interface=ether5 pvid=10

add bridge=bridge1 interface=ether6 pvid=10

add bridge=bridge1 interface=ether7 pvid=10

add bridge=bridge1 interface=ether8 pvid=10

add bridge=bridge1 interface=ether9 pvid=10

add bridge=bridge1 interface=ether10 pvid=10

add bridge=bridge1 interface=ether11 pvid=10

add bridge=bridge1 interface=ether12 pvid=10

add bridge=bridge1 interface=ether13 pvid=10

add bridge=bridge1 interface=ether14 pvid=10

add bridge=bridge1 interface=ether15 pvid=10

add bridge=bridge1 interface=ether16 pvid=30

            - Настройка DNS:

# Разрешаем роутеру отвечать на DNS запросы из локальной сети

/ip dns set allow-remote-requests=yes servers=8.8.8.8,1.1.1.1

            - Безопасность и Dual Stack для IPv6:

/ipv6 firewall filter

# Разрешаем уже установленные соединения (чтобы интернет работал)

add chain=forward action=accept connection-state=established,related

# Разрешаем выход в интернет из твоей рабочей сети (VLAN 10)

add chain=forward action=accept src-address=2001:db8:1:10::/64

# Сбрасываем всё остальное

add chain=forward action=drop

            - Ограничение скорости (QoS) для vlan 40:

# Ограничиваем гостевую подсеть до 5 Мбит/с

/queue simple

add name="Limit_Guest" target=192.168.10.72/28 max-limit=5M/5M

Конфигурирование коммутатора

            - Настройка таблицы VLAN (Тегирование):

/interface bridge vlan

# Указываем Trunk-порт (tagged) и Access-порты (untagged)

add bridge=bridge1 tagged=ether1 untagged=ether2,ether3 vlan-ids=10

add bridge=bridge1 tagged=ether1 untagged=ether13 vlan-ids=30

            - Далее настроим доступы между VLAN:

/ip firewall filter

# /ip firewall filter

# Разрешаем VLAN 10 и 20 доступ к принтеру (VLAN 30)

add chain=forward src-address=192.168.10.0/27 dst-address=192.168.10.64/29 action=accept

add chain=forward src-address=192.168.10.32/27 dst-address=192.168.10.64/29 action=accept

# Разрешаем Wi-Fi сотрудникам (VLAN 20) доступ в рабочую сеть (VLAN 10)

add chain=forward src-address=192.168.10.32/27 dst-address=192.168.10.0/27 action=accept

# Сбрасываем (Drop) любые попытки гостей (VLAN 40) попасть в другие локальные сети

add chain=forward src-address=192.168.10.72/28 dst-address=192.168.10.0/24 action=drop

Конфигурирование точек доступа

Всю конфигурацию необходимо выполнять на обеих точках доступа.

Подготовка сетевого моста на точке доступа, настройка безопасности, настройка SSID и привязка к VLAN, настройка таблицы VLAN на точке доступа:

# Создаем мост

/interface bridge add name=bridge_wifi vlan-filtering=yes

# Добавляем физический порт (куда воткнут кабель от коммутатора) в мост

/interface bridge port add bridge=bridge_wifi interface=ether1

/interface wireless security-profiles

# Пароль для сотрудников

add name=prof_staff mode=dynamic-keys authentication-types=wpa2-psk \

unicode-password=Staff_Pass_2026

# Пароль для гостей

add name=prof_guest mode=dynamic-keys authentication-types=wpa2-psk \

unicode-password=Guest_Pass_2026

/interface wireless

# Основная сеть для сотрудников (VLAN 20)

set [ find default-name=wlan1 ] ssid=Legal_Staff security-profile=prof_staff \

vlan-id=20 vlan-mode=use-tag disabled=no

# Виртуальная сеть для гостей (VLAN 40)

add name=wlan_guest master-interface=wlan1 ssid=Legal_Guest \

security-profile=prof_guest vlan-id=40 vlan-mode=use-tag disabled=no

/interface bridge vlan

# Разрешаем прохождение тегов 20 и 40

add bridge=bridge_wifi tagged=ether1,wlan1 vlan-ids=20

add bridge=bridge_wifi tagged=ether1,wlan_guest vlan-ids=40

Настройка рабочих станций и принтера

На рабочих станциях необходимо включить IPv4 и IPv6. А далее для IPv4 прописать согласно таблице 3.14 IP-адрес, маску подсети и основной шлюз, а также прописать DNS. Для IPv6 из таблицы 3.16 прописать IP-адрес, префикс и основной шлюз

Для принтера нужно отключить DHCP и поставить на Статический IP, прописываем IP адрес 192.168.10.66, маску подсети 255.255.255.248, шлюз 192.168.10.65.

Чтобы найти принтер на каждом пк необходимо зайти в добавление принтера, выбрать нужный принтер отсутствует в списке, выбрать добавить принтер по IP-адресу или имени узла, тип устройства TCP/IP, ввести IP принтера и установить официальный драйвер Pantum.

# ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРУКТУРНОЙ КАБЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

В данном разделе описывается процесс проектирования физической инфраструктуры локальной сети.

  - Архитектура здания и планирование маршрутов прокладки СКС

Объектом проектирования является одноэтажное здание, одно из помещений которого занимает юридическая компания, Помещение имеет прямоугольную форму общей площадью 88 м2. В части здания расположено 4 комнаты.

Общая комната площадью 24 м2, здесь расположено наибольшее количество стационарных и мобильных подключений.

Серверная комната сопряжена с общей и занимает 4 м2. Здесь расположен телекоммуникационный шкаф, в котором и расположено коммутационное оборудование.

Финансовый отдел площадью 25 м2. В данном отделе расположен принтер, 3 рабочие станции. Данная комната сопряжена с кабинетом директора.

Кабинет директора площадью 15 м2. В нём наименьшая концентрация рабочего оборудования.

Wifi должен покрывать все помещения, сигнал должен быть стабильный и сильный. Связующая зона это серверная, которая находится между общей комнатой и финансовым отделом, из неё в 2 стороны будут расходиться основные артерии для прокладки магистральных кабельных трасс.

Первый кабель-канал будет проложен в сторону общей комнаты под потолком. Второй будет направлен в противоположную сторону, в финансовый отдел, кабель будет также протянут под потолком и уже через финансовый отдел направлен в кабинет директора. Опускаться к рабочим местам кабели будут в пвх коробах. Розетки монтируются на уровне 90 см от пола.

  - Выбор типов кабельной продукции и обоснование среды передачи

Для обеспечения стабильной скорости внутри локальной сети выбыбор сделан в пользу медной витой пары категории 5e. Данная категория полностью поддерживает гигабитную скорость и будет достаточна для запланированных 15 проводных подключений, а также отлично подходит для питания точек доступа по технологии PoE.

Выбран кабель Hyperline U/UTP Cat 5e LSZH он имеет пожаробезопасную оболочку, медную жилу, что важно для питания PoE.

Для подключения антенны была выбрана коаксиальная кабельная сборка N-male/LMR-200/SMA-male, необходима в количесиве 2 шт, для реализации технологии MIMO.

  - Спецификация пассивного оборудования и информационных розеток

Информационные розетки были выбраны двойная RJ-45 (8P8C) Cat.5e которая достаточна в условиях описанной сети, таких необходимо 5 шт, одна в финансовый отдел и 4 в общую комнату, и 3 одиночных RJ-45 (8P8C) Cat.5e, две в финансовый отдел и одна в кабинет директора.

15 патч-кордов для коммутации в шкафу, патч-панель на 24 порта RJ-45. Разъёмы RJ-45 (8P8C) под обжим 50 штук с запасом на брак.

  - Выбор сетевого шкафа

Телекоммуникационный шкаф необходим для защиты оборудования от пыли, ограничения доступа, охлаждение, т.к. правильно выбранный шкаф обеспечивает правильное движение воздуха через перфорацию. Также он необходим для структуризации и кабель менеджмента. Для установки коммутатора необходима 1U полка, для патч панели ещё одна, одна для блока розеток уйдёт ещё одна, для установки вертикальной полки для маршрутизатора необходимо 2U. В совокупности выходит так, что будет достаточно 5U. Поэтому достаточно стандартного 6U шкафа. Относительно глубины у коммутатора глубина 200 мм, плюс для подключения проводов некоторое место, поэтому минимально достаточной глубиной будет шкаф 450мм. Дверь стеклянная для того, чтобы видеть индикаторы без необходимости открытия шкафа. Выбрана модель Zpas: Модель Z-6U-450.

  - Расчёт объёма кабельной продукции

Расчет необходимого количества кабеля производится для горизонтальной подсистемы СКС. Целью расчета является определение общего метража витой пары для закупки с учетом запаса на разделку, укладку и брак.

На основании плана этажа (Приложение В) и штатного расписания определено количество портов:

- рабочие станции (ПК): 12 портов;

- сетевой принтер: 1 порт;

- точки доступа Wi-Fi: 2 порта;

Итого количество линий (портов): 15 шт.

Для определения общей длины кабеля используется метод суммирования средней длины трассы с учетом коэффициента запаса и технологических спусков/подъемов.

Формула расчета длины одной линии:

Lлинии=Lгор.+Lверт.+Lтехн.+Lзапас.

1 Горизонтальная часть: расстояние от телекоммуникационного шкафа до розетки по плану этажа.

- максимальная длина трассы (до самой дальней рабочей станции): ~13 м;

- минимальная длина трассы (до ближайшей рабочей станции): ~3 м;

- средняя горизонтальная длина: (13+3)/2=8 метров.

2 Вертикальная часть: спуски и подъемы.

- подъем от шкафа (1,3 м) до короба (2,3): 1 м;

- спуск к розетке (0,9 м) от короба (2,3 м): 1,4 м;

- итого вертикаль: 2,4 метра.

3 Технологический запас на разделку:

- со стороны шкафа (для укладки в органайзер): 3,0 м;

- со стороны розетки (для перезаделки): 0,5 м;

- итого запас: 3,5 метра.

Рассчитаем среднюю длину одного кабельного проброса:

Lср.=8+2,4+3,5×1,1≈15,3 метра

Общая длина кабеля для 15 портов:

Lобщ.=15×15,3≈229,4 метров

Кабель Hyperline F/UTP Cat 5е поставляется в стандартных коробках (бухтах) по 305 метров.

Расчет количества коробок:

Nкоробок=229,,4305=0,75

Так как кабель закупается целыми упаковками, необходимо округлить значение в большую сторону. Для реализации проекта необходимо закупить 1 бухты кабеля. Оставшиеся ~75 метров составят эксплуатационный запас предприятия.

  - Расчёт качества покрытия беспроводной сети

Для проверки эффективности размещения двух точек доступа MikroTik cAP XL ac необходимо рассчитать уровень принимаемого сигнала (RSSI) в наиболее удаленной точке Юридической компании. Проектирование ведется для частотного диапазона 5 ГГц, так как его характеристики затухания выше, чем у 2,4 ГГц; достижение целевых показателей в этом диапазоне гарантирует избыточное покрытие всей площади в 88 м².

При проведении расчетов используются технические характеристики MikroTik cAP XL ac, включая мощность передатчика 23 дБм и коэффициент усиления антенны 5,5 дБи на частоте 5,18 ГГц. С учетом габаритов здания (8 x 11 м) и равномерного распределения оборудования, максимальная дистанция до клиента не превышает 6 метров. Закладывается затухание в 25 дБ для 5 ГГц, обусловленное наличием жб стены 100 мм.

Потери сигнала в свободном пространстве рассчитываются по формуле:

Lfspl=32,44+20lgLГГц+20lgDм

Lfspl=32,44+20lg5,18+20lg6=62,29≈62дБ

Полное затухание с учетом стен:

Ltotal=Lfspl+Lobs=62+25≈87дБ

Итоговый уровень сигнала на стороне принимающего устройства определяется как разность суммы мощности и усиления передатчика и общих потерь:

RSSI=Ptx+Gtx-Ltotal

RSSI=23+5-87=-59дБм

Стабильное функционирование стандарта Wi-Fi 5 на высоких скоростях требует уровня сигнала не ниже -65 дБм. Полученный показатель -59 дБм существенно превышает данный порог, создавая запас мощности в 6 дБ. Это подтверждает, что выбранная конфигурация оборудования полностью покрывает территорию цеха, сохраняет стабильную связь даже при проходе через железобетонную стену.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения курсового проекта была успешно спроектирована защищенная локальная вычислительная сеть для юридической компании, полностью отвечающая требованиям надежности, безопасности и производительности. Выбранная архитектура на базе маршрутизатора MikroTik Chateau LTE6 и коммутатора Mikrotik CRS328-24P-4S+RM позволила создать гибкую ИТ-инфраструктуру, способную эффективно обрабатывать внутренний трафик и обеспечивать стабильный доступ к внешним ресурсам. Использование внешней направленной антенны Antex PETRA BB MIMO решило задачу качественного приема 4G-сигнала в условиях городской застройки, что критично для непрерывной деятельности юридической фирмы.

Особое внимание в проекте было уделено физическому и логическому уровням сети. Применение медного кабеля Hyperline U/UTP Cat 5e LSZH обеспечило не только высокую скорость передачи данных, но и соответствие современным нормам пожарной безопасности. Логическая сегментация сети с помощью технологии VLAN позволила изолировать конфиденциальные данные сотрудников и администрации от гостевого сегмента, а внедрение стека протоколов IPv4/IPv6 гарантировало перспективную масштабируемость системы.

Беспроводной сегмент сети, реализованный на точках доступа MikroTik cAP XL ac, обеспечил сплошное покрытие офисного пространства. Проведенные расчеты подтвердили, что выбранная конфигурация оборудования создает необходимый запас мощности сигнала в диапазоне 5 ГГц, гарантируя стабильную работу мобильных устройств и бесшовный роуминг при перемещении сотрудников. Итоговое решение является экономически сбалансированным и полностью готовым к эксплуатации в условиях современного офиса.

# СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Бабаев, С. И., Костров, Б. В., Никифоров, М. Б. Компьютерные сети. Стандарты и протоколы: 3-я часть. / С. И. Бабаев, Б. В. Костров, М. Б. Никифоров. – Москва: КУРС, 2018. – 92 с.

- Грищенко, В. В. Основы сетевых технологий. Часть 1: Основы передачи и коммутации данных в компьютерных сетях. / В. В. Грищенко. – Москва: D-link, 2020. – 63 с.

- Смирнова, Е.В., Пролетарский, А.В., Ромашкина, Е.А., Суровов, А.М., Федотов, Р.А. Технологии коммутации и маршрутизации в локальных компьютерных сетях. / Е.В. Смирнова, А.В. Пролетарский, Е.А. Ромашкина, А.М. Суровов, Р.А. Федотов. – Москва: Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2013. – 391 с.

- Таненбаум, Э. С., Фимстер, Н., Уэзеролл, Д. Компьютерные сети: 6-е изд. / Э. С. Таненбаум, Н. Фимстер, Д. Уэзеролл. – Санкт-Петербург: Питер, 2023. – 992 с.

- Чаклова, М. И. Проектирование сетей связи / М. И. Чаклова. – Минск: Бгуир, 2012. – 95 с.

- Макаренко, С. И., Ковальский, А. А., Краснов, С. А. Принципы построения и функционирования аппаратно-программных средств телекоммуникационных систем часть 2: Сетевые операционные системы и принципы обеспечения информационной безопасности в сетях / С. И. Макаренко, А. А. Ковальский, С. А. Краснов. – Санкт-Петербург: Наукоемкие технологии, 2020. – 359 с.

- Маршрутизатор Mikrotik hEX S RB760iGS. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://mikrotik.com/product/hex_s. – Дата доступа: 23.01.2026.

- Коммутатор DGS-1100-16V2. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.dlink.ru/ru/products/1/2476.html. – Дата доступа: 23.01.2026.

- Мини-ПК Blackview MP200 – обзор и характеристики. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.blackview.hk/products/item/mp200. – Дата доступа: 23.01.2026.

- Точка доступа MikroTik cAP XL ac (RBcAPGi-5acD2nD-XL). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://mikrotik.com/product/cap_xl_ac. – Дата доступа: 23.01.2026.

- Лазерный принтер Pantum BP5106DN – технические характеристики. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.pantum.ru/products/laser-devices/monohromnyj-printer-bp5106dn-ru/. – Дата доступа: 23.01.2026.

- Й

- Й

# ПРИЛОЖЕНИЕ А

(Обязательное)

Схема СКС структурная

# ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(Обязательное)

Схема СКС функциональная

# ПРИЛОЖЕНИЕ В

(Обязательное)

План этажа. Схема монтажная

# ПРИЛОЖЕНИЕ Г

(Обязательное)

Перечень оборудования, изделий и материалов

# ПРИЛОЖЕНИЕ Д

(Обязательное)

Ведомость документов