Тема курсового проекта – проектирование микрокомпьютера специального назначения, предназначенного для выполнения функции вычисления логарифма ln(x) в реальном времени, например, в составе системы управления подвижной платформой (дрона, ракеты и т.д.).

1. Цель проекта

Разработка архитектуры спецкомпьютера, способного быстро и точно решать задачу вычисления логарифма в заданном диапазоне аргументов. Особое внимание уделяется реализации аппаратных решений, включая схему управления, блок обработки данных, систему команд, память, интерфейс ввода-вывода и систему прерываний.

2. Исходные данные

- Разрядность: 24 бита;

- Формат чисел: плавающая запятая, дополнительный код;

- Компоненты: микропроцессор 1804ВС1, ЗУ на 565РУ7, ПЗУ на 556РТ14;

- Операция: вычисление ln(x).

3. Архитектура спецкомпьютера

Основа – трехшинная архитектура: шина данных, адреса и управления. Все компоненты – УУ, АЛУ, ОП, порты ввода-вывода – объединены в единую систему.

Выделены следующие блоки:

- АЛУ (арифметико-логическое устройство) – обрабатывает арифметику и логику;

- Устройство управления – управляет всем компьютером на микропрограммном уровне;

- Оперативная память (ОЗУ) – хранит данные и команды;

- Система прерываний – двухуровневая, 15 источников;

- Прямой доступ к памяти (ПДП) – ускоряет передачу данных между устройствами и памятью без участия АЛУ.

4. Алгоритм вычисления ln(x)

Используется разложение в ряд Тейлора, подобран оптимальный баланс между точностью и быстродействием (в среднем 8 членов ряда).

Приведены таблицы зависимости числа членов ряда от значения x. Ошибки при вычислении ln(x) не превышают заданного допустимого значения.

5. Система команд

Разработан собственный набор команд, включающий:

- Арифметические: Sum, Sub, Mult, Div;

- Управляющие: Jmp, Jz;

- Ввода-вывода: In, Out;

- С учетом 4 типов адресации: прямая, косвенная, автоинкрементная, базово-индексная.

Кодирование команд выполнено с учетом формата и длины машинного слова. Используются двухсловные команды, если не помещаются в 24 бита.

6. Блок-схема компьютера

Составлены схемы:

- Общей архитектуры;

- С учетом расширенных форматов команд;

- Блок обработки данных (на базе К1804ВС1 + вспомогательные схемы);

- Устройства управления (на микропрограммах, с адресными ПЗУ);

- Подсистемы ОЗУ (банковая организация на 565РУ7);

- Системы ввода/вывода на К1804ИР3 (8 портов).

7. Особенности реализации

- Микропрограммное управление построено на К1804ВУ2;

- Система ПДП реализована через КМ1804ВУ6 – выполняет подсчет слов, генерацию адресов, управление потоком данных;

- Использованы дешифраторы и мультиплексоры для адресации банков памяти и портов.

8. Вывод

Проект реализует полноценную микрокомпьютерную систему, способную выполнять достаточно сложную арифметическую операцию ln(x) в условиях, близких к реальному времени, с учетом ограничений аппаратуры. Разработан набор микрокоманд, архитектура, внутренняя логика взаимодействия компонентов, проанализирована точность и погрешности вычислений.

Если бы вы выступали с защитой, я бы попросил кратко пояснить:

- Почему выбрано именно разложение в ряд Тейлора?

- Как влияет количество членов ряда на точность и быстродействие?

- Какие особенности реализации командной системы вы считаете ключевыми?

- Как работает механизм прерываний и почему он важен в спецкомпьютерах?

Готов помочь подготовить презентацию, пояснительную речь или ответы на вопросы.

Вы сказали:

расскажи подробнее

ChatGPT сказал:

Хорошо, давайте подробно, по разделам, как если бы вы защищали курсовой проект перед преподавателем. Представьте, что я ― вы, и я объясняю преподавателю, что и зачем сделано.

🔷 Введение

Цель курсовой работы — спроектировать микрокомпьютер специального назначения, предназначенный для вычисления функции натурального логарифма ln(x). Такие компьютеры применяются в управлении подвижными объектами (например, БПЛА, ракеты, спутники), где важны быстродействие, надежность и ограниченные ресурсы.

Мы рассматриваем бортовой спецкомпьютер, который выполняет:

- сбор данных с датчиков,

- их обработку (в нашем случае — логарифмирование),

- передачу информации другим узлам,

- выработку управляющих воздействий.

🔷 Исходные данные

Для проектирования заданы следующие характеристики:

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Разрядность данных | 24 бита |
| Представление чисел | Плавающая запятая, дополнительный код |
| Методы адресации | Прямая, косвенная, автоинкрементная, базовая индексация |
| Микросхемы | 1804ВС1 (процессор), 565РУ7 (ОЗУ), 556РТ14 (ПЗУ), 1804ВУ2 (управление) |
| Задание на ПО | вычисление ln(x) |

🔷 Архитектура компьютера

Основа архитектуры — трехшинная модель:

- Шина данных

- Шина адреса

- Шина управления

Состав компьютера:

- АЛУ — выполняет арифметику, логические операции.

- Устройство управления (УУ) — определяет последовательность операций.

- Оперативная память (ОЗУ) — хранит команды и данные.

- Устройства ввода-вывода (УВВ) — связаны с внешними устройствами.

- Система прерываний и ПДП — обеспечивает быстрый отклик и прямой обмен с памятью.

🔷 Алгоритм вычисления ln(x)

Вычисление ln(x) реализовано через ряд Тейлора:

ln⁡(x)=2⋅∑i=1∞12i−1⋅(x−1x+1)2i−1\ln(x) = 2 \cdot \sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{2i - 1} \cdot \left(\frac{x - 1}{x + 1}\right)^{2i - 1}ln(x)=2⋅i=1∑∞​2i−11​⋅(x+1x−1​)2i−1

Мы проанализировали, сколько членов ряда нужно учитывать в зависимости от x, чтобы уложиться в точность 24-битного представления.

Примеры:

- При x = 0.9 — достаточно 2–3 членов ряда.

- При x = 0.2 — нужно до 15 членов.

Погрешность рассчитана, и она не превышает заданную, особенно с учетом ограничения по времени выполнения.

🔷 Система команд

Разработан набор команд, похожий на команды высокого уровня (например, Move, Sum, Sub, Div, Jmp и др.)

Учтены 4 метода адресации:

- Прямая

- Косвенная

- Автоинкрементная

- Базово-индексная

Пример формата команды:

lua

Копировать код

КОП | mod | Ri | адрес

- КОП — код операции (4 бита)

- mod — модификатор адресации (3 бита)

- Ri — регистр (4 бита)

- адрес — зависит от команды (до 13 бит)

Всего: 15 базовых операций и до 33 форматов команд.

🔷 Блок-схема компьютера

На схеме показано, как взаимодействуют блоки:

- УУ подает сигналы управления

- Счётчик команд определяет следующую команду

- АЛУ обрабатывает данные

- ОЗУ/ПЗУ читают/пишут данные и команды

- Шина данных объединяет всё

Блок RGK (регистр команд) извлекает КОП и MOD и передает в УУ.

Команды I1–I4 реализуются через мультиплексоры и дешифраторы — обеспечивают универсальность схемы.

🔷 ОЗУ

Использованы микросхемы 565РУ7:

- Ячейка — 1 бит

- Один модуль — 256 Кбит

- На один 24-битный банк — нужно 28 микросхем

Нам нужно 3840 КБ:

- Один банк = 768 КБ

- Кол-во банков = 5

Особенность:

- Используются MUX для адресации

- Реализована регенерация, чтение, запись, активация банков

🔷 Блок обработки данных (БОД)

Состоит из:

- Микропроцессорных секций К1804ВС1 (16 бит)

- Схемы ускоренного переноса (ВР1) — увеличивает быстродействие

- Схемы управления признаками (ВР2)

Добавлены мультиплексоры адресов, схемы сдвигов, линия признаков для прерываний и ветвлений.

🔷 Устройство управления

Собрано на базе:

- К1804ВУ2 — СУАМ (схемы управления адресом микрокоманд)

- ПЗУ 556РТ14 — хранят адреса переходов микропрограмм

Особенность:

- Микропрограммы управляют каждым шагом команды

- Есть условные и безусловные переходы по признакам из АЛУ

- Используется преобразователь начального адреса (ПНА)

- Поддержка обработки прерываний и переходов по ПДП

🔷 Система ввода-вывода

На базе микросхем К1804ИР3 — регистры с портами DA и DB (по 8 бит):

- Всего 8 портов

- Используются дешифраторы для выбора нужного порта

- Поддерживают двунаправленный обмен

- Работают с триггерами для сигналов готовности (FSO/FRI)

Обмен может быть синхронизирован сигналами IOR/IOW от процессора.

🔷 Система прерываний

- 15 источников прерываний: 12 внешних (порты), 3 внутренних

- Имеется приоритет: пользовательская программа — наименьший приоритет

- Используется ПЗУ для определения адреса обработки в зависимости от вектора прерывания

Особенность:

- Если нет прерываний — продолжение выполнения программы.

- Если есть — переход к соответствующей микропрограмме.

🔷 Прямой доступ к памяти (ПДП)

Позволяет передавать данные минуя АЛУ, повышая скорость.

В основе:

- Микросхема КМ1804ВУ6 — выполняет:

  - подсчёт числа слов,

  - формирование адресов,

  - завершение передачи.

Контроллер ПДП управляет всеми фазами передачи данных между портом и ОЗУ.

🔷 Заключение

Проект реализует полноценную архитектуру спецкомпьютера:

- С балансом между быстродействием, точностью и ресурсами;

- С продуманной системой команд, памяти и управления;

- С возможностью масштабирования (ПДП, прерывания, автономные микропрограммы).

Такой компьютер может быть встроен в состав бортовой системы для обработки команд управления, расчёта параметров движения или навигации.

🔹 Цель проекта

Целью работы является разработка архитектуры специализированного микрокомпьютера, способного эффективно выполнять функцию вычисления натурального логарифма ln(x). Такой тип устройств широко используется в составе бортовых вычислительных систем, например, в навигации, управлении движущимися платформами, робототехнике или беспилотной авиации.

🔹 Исходные данные

При проектировании использованы следующие характеристики:

- Разрядность данных — 24 бита, представление — плавающая запятая;

- Микросхемы: 1804ВС1 — микропроцессор, 565РУ7 — ОЗУ, 556РТ14 — ПЗУ, К1804ИР3 — порты ввода-вывода;

- Основная вычислительная задача — реализация алгоритма ln(x);

- Адресация данных: прямая, косвенная, автоинкрементная и базово-индексная.

🔹 Архитектура компьютера

В основе — трехшинная архитектура, включающая:

- шину данных,

- шину адреса,

- шину управления.

Компьютер состоит из:

- АЛУ — арифметико-логического устройства,

- устройства управления — на микропрограммах,

- ОЗУ и ПЗУ — памяти для хранения команд и данных,

- системы ввода-вывода — для связи с внешними устройствами,

- системы прерываний и ПДП — для быстрого и эффективного обмена данными.

🔹 Алгоритм вычислений

Для расчета ln(x) я использовал разложение в ряд Тейлора. Проведён анализ зависимости точности от количества членов ряда: от 2 до 15, в зависимости от значения x. Это позволяет оптимизировать вычисления и обеспечить заданную точность при минимальном числе операций. Таким образом, алгоритм адаптивный и эффективный по ресурсам.

🔹 Система команд

Разработана расширенная система команд, включающая:

- арифметические: сложение, вычитание, умножение, деление;

- логические и управляющие: переходы, инкременты;

- команды ввода-вывода.

Все команды поддерживают несколько способов адресации, что позволяет гибко обрабатывать данные в памяти. Команды закодированы в формате 24-битного машинного слова с расширением до двух слов, если необходимо.

🔹 Оперативная память

ОЗУ реализовано на микросхемах 565РУ7. Общий объём — 3840 Кбайт, организован в 5 банков по 768 Кбайт. Адресация — постраничная, с использованием дешифраторов и мультиплексоров. Также предусмотрен механизм регенерации и доступ к ПЗУ для загрузчиков и служебных таблиц.

🔹 Блок обработки данных и Устройство управления

Блок обработки данных построен на 1804ВС1, с расширением до 24 бит через каскадирование. Управление — микропрограммное, реализовано на базе 1804ВУ2 с использованием адресных ПЗУ.

Это обеспечивает:

- чёткое выполнение микрокоманд,

- возможность условных и безусловных переходов,

- быструю реакцию на прерывания.

🔹 Ввод-вывод и прерывания

В системе реализовано 8 портов ввода-вывода на К1804ИР3. Работа портов синхронизирована с внутренней логикой через сигналы IOR/IOW. Прерывания — двухуровневые, 15 источников, с приоритетом. Это позволяет мгновенно реагировать на внешние события.

🔹 Прямой доступ к памяти (ПДП)

ПДП реализован через КМ1804ВУ6, и обеспечивает обмен данными напрямую между ОЗУ и портами, минуя АЛУ. Это критически важно для реального времени и повышения общей производительности.

🔹 Заключение

В ходе курсовой работы спроектирован полноценный микрокомпьютер специального назначения, охватывающий:

- архитектуру на уровне схем и логики,

- алгоритм вычислений ln(x),

- систему команд и память,

- механизм управления и ввода-вывода.

Проект может быть применён как в учебных целях, так и как прототип встраиваемой системы реального времени.

Спасибо за внимание. Готов ответить на ваши вопросы.

ШПАРГАЛКА К ЗАЩИТЕ

🔹 Основное (1–2 минуты)

- Тема: Проектирование микрокомпьютера специального назначения.

- Назначение: Быстрые вычисления функции ln(x) в реальном времени, например, на борту подвижной платформы.

- Архитектура: трёхшинная (данные, адрес, управление), 24 бита.

🔹 Ключевые блоки:

1. АЛУ: 1804ВС1, выполняет арифметику.
2. УУ: К1804ВУ2 — микропрограммное управление.
3. ОЗУ: 3840 КБ на 565РУ7, 5 банков по 768 КБ.
4. ПЗУ: 556РТ14 — хранение микропрограмм.
5. Порты: 8 портов на К1804ИР3.
6. Система прерываний: 15 источников (12 внешних + 3 внутренних), двухуровневая.
7. ПДП: на КМ1804ВУ6 — ускоряет передачу без участия АЛУ.

🔹 Программное обеспечение:

- Цель: вычисление ln(x).

- Метод: разложение в ряд Тейлора.

- Адаптивный подход — выбираем число членов ряда в зависимости от x.

- Погрешность не превышает допустимую для 24-битной точности.

🔹 Система команд:

- Типовые команды: Move, Sum, Sub, Mult, Div, In, Out, Jmp, Jz, Inr.

- 4 типа адресации: прямая, косвенная, автоинкрементная, базово-индексная.

- Кодирование команд — до 2 слов.

🔹 Вывод:

- Спроектирована полная архитектура спецкомпьютера.

- Ориентирован на задачи встраиваемых систем и управления.

- Учитывает требования к точности, быстродействию, реакции на прерывания.

❓ ТИПИЧНЫЕ ВОПРОСЫ и КАК ОТВЕЧАТЬ

1. Почему выбран ряд Тейлора для ln(x)?

Потому что это стандартный способ аппроксимации элементарных функций. Он хорошо масштабируется: можно выбрать нужное число членов под ограниченные ресурсы микрокомпьютера. Адаптивность позволяет обеспечить нужную точность.

2. Почему важно учитывать погрешность?

В системах управления и навигации точность напрямую влияет на траекторию и поведение платформы. Ошибки в вычислении ln(x) могут привести к неправильной интерпретации сенсорных данных и, как следствие, к сбоям в управлении.

3. Зачем нужны разные методы адресации?

Разные адресации позволяют гибко работать с памятью. Например, автоинкрементная упрощает проход по массивам, косвенная — эффективна при работе со структурами и таблицами.

4. Как работает система прерываний?

После выполнения каждой команды система опрашивает прерывания. Если есть запрос — управление передаётся на микропрограмму обработки. Используется ПЗУ, которое по коду запроса выдает нужный адрес микропрограммы.

5. Что делает система ПДП?

Передаёт данные между памятью и внешними устройствами без участия АЛУ. Это экономит время процессора и повышает общую производительность, особенно при работе с большими блоками данных.

6. Чем отличается спецкомпьютер от универсального?

Спецкомпьютер заточен под узкий класс задач (у нас — ln(x)). Это позволяет упростить и ускорить вычисления, жертвуя универсальностью. В системах управления это критически важно.

7. Почему именно 24 бита?

Это компромисс между точностью и аппаратной сложностью. Такой разрядности достаточно для нужной точности при ln(x), и она укладывается в ресурсы микросхем.

8. Что будет, если команда не поместится в одно слово?

Используется двухсловный формат. Первый — код операции и адресация, второй — расширенное поле адреса. Такая схема реализована в проекте.

🔷 Ответы на вероятные вопросы Кобяка И.П.

❓Почему выбрано именно вычисление ln(x), а не другая функция?

🟢 Ответ:

Выбор функции ln(x) обусловлен типовой задачей обработки данных в бортовых системах, например при расчёте вероятностей, логарифмических шкал или нормализации данных. Кроме того, ln(x) — функция с неконстантной скоростью изменения и требует особого внимания к точности, что позволяет на практике отработать основные механизмы микропроцессора, включая управление погрешностью, работу с плавающей запятой и реализацию циклов.

❓Каким образом в вашем проекте обеспечивается высокая точность вычислений при ограниченной разрядности?

🟢 Ответ:

Основной механизм — адаптивное количество членов ряда Тейлора. Для разных x программа использует разное число итераций, предварительно выбираемое из таблицы. Это позволяет минимизировать суммарную погрешность при фиксированной длине мантиссы в 18 разрядов. Кроме того, мы применяем округление по последнему значимому биту, что снижает влияние остаточных слагаемых.

❓Как вы выбрали разрядность и формат чисел? Почему 24 бита, а не, например, 16 или 32?

🟢 Ответ:

24 бита — оптимальный компромисс между точностью представления и аппаратными затратами. Микросхемы серии 1804 имеют 4-битную архитектуру, поэтому удобно масштабировать кратно 4. Формат с плавающей запятой и разделением на мантиссу и порядок позволяет представить значения в широком диапазоне и эффективно реализовать математические функции.

❓Объясните, как работает ваша система команд. Чем она отличается от, например, команд в архитектуре x86?

🟢 Ответ:

В нашей системе команд заложен принцип модульности. Каждая команда может использовать до 4 способов адресации: прямая, косвенная, автоинкрементная, базово-индексная. Это аналогично принципам RISC/MIPS. В отличие от x86, где используется переменная длина инструкций и сложные адресации, здесь команда имеет фиксированную структуру (или 2-словную) и строгое разбиение на КОП, модификатор и регистры, что упрощает декодирование и микропрограммную реализацию.

❓Зачем нужен микропрограммный способ управления в вашем проекте? Почему не использовать жёсткую логику?

🟢 Ответ:

Микропрограммное управление (на К1804ВУ2 + ПЗУ) позволяет быстро модифицировать алгоритмы без переделки схемы. Оно удобно при работе с операциями, которые требуют сложной последовательности микроопераций — например, вычисление ln(x), где важно контролировать циклы, счётчики, регистры. Это также позволяет реализовать условные переходы, обработку прерываний и поддержку ПДП более гибко, чем при жёстко заданной логике.

❓Почему реализована двухуровневая система прерываний и зачем вообще нужна при такой простой задаче?

🟢 Ответ:

Даже если основная задача — вычисление ln(x), встраиваемые системы должны уметь реагировать на внешние сигналы: получение данных, команды с земли, аварийные сигналы. Поэтому система прерываний реализована по приоритетам: низший уровень — пользовательская программа, высший — критические события. Это гарантирует устойчивость работы при многозадачности и позволяет масштабировать проект под реальную систему управления.

❓Как работает ваш контроллер ПДП? Что произойдёт, если его не использовать?

🟢 Ответ:

Контроллер ПДП позволяет передавать данные между ОЗУ и внешними устройствами без участия БОД. Он сам формирует адрес, управляет счётчиком слов, и по окончании передачи — завершает операцию. Если не использовать ПДП, процессор будет тратить лишние циклы на обмен, что снизит производительность и создаст узкое место при большом потоке данных.

❓Чем отличается прямая адресация от косвенной в вашем проекте? В чём практическая польза?

🟢 Ответ:

Прямая адресация — когда адрес данных указан явно. Косвенная — когда адрес берётся из регистра. Косвенная адресация удобна при работе с таблицами, массивами, стеками. Она позволяет писать компактные программы с повторно используемым кодом — например, в цикле обработки значений x при расчёте ln(x). Это упрощает реализацию итераций.

❓Что будет, если прерывания поступят одновременно?

🟢 Ответ:

В системе реализован механизм приоритетов. Все 15 источников кодируются, и ПЗУ преобразует активный вектор запроса в адрес нужной микропрограммы. Если одновременно активны несколько, выбирается тот, что выше по приоритету. Остальные ждут своей очереди. Такой подход исключает конфликт и обеспечивает корректное обслуживание

🔹 1. Как реализована микропрограммная система управления в вашем проекте?

Микропрограммное управление реализовано на базе микросхемы К1804ВУ2 (СУАМ) и ПЗУ 556РТ14, в которых хранятся управляющие микрокоманды. СУАМ формирует адреса микрокоманд, используя поля перехода, признаки от БОД и сигналы переходов. Вся логика условных/безусловных переходов, выборок команд и ветвлений реализована на микропрограммном уровне.

🔹 2. Преимущества и недостатки микропрограммного управления по сравнению с жёсткой логикой?

Основное преимущество — гибкость и масштабируемость. Добавить новый алгоритм — достаточно изменить микрокод в ПЗУ, а не схему. Недостатки — меньшая скорость по сравнению с жёсткой логикой и сложность синтеза оптимального микрокода. Но в проекте это компенсируется простотой архитектуры и возможностью повторного использования микропрограмм.

🔹 3. Как обеспечивается синхронизация между блоком управления и АЛУ?

Синхронизация выполняется через сигналы микрокоманды, поступающие из регистра микрокоманды RGMk. Эти сигналы активируют соответствующие входы микропроцессорных секций 1804ВС1 и блоков сдвига. Тайминг синхронизируется по тактовому сигналу, а каждое состояние микропрограммы выполняется за фиксированное число тактов.

🔹 4. Почему выбран ряд Тейлора для вычисления ln(x)?

Ряд Тейлора — наиболее понятная и контролируемая форма аппроксимации, удобная для разложения элементарных функций. Он хорошо ложится на логическую структуру микрокомпьютера: можно реализовать итерации, суммы, деления и умножения с контролем количества членов. Это также позволяет легко регулировать точность.

🔹 5. Как контролируется точность вычислений и погрешность?

Мы заранее проанализировали сходимость ряда при разных значениях x и составили таблицу, определяющую количество членов ряда в зависимости от аргумента. Таким образом, вычисления завершаются, когда следующий член ряда становится меньше заданной погрешности. Погрешность округления также оценивалась и не превышает допустимого значения в пределах 24-разрядной точности.

🔹 6. Какие альтернативы Тейлору рассматривались?

Рассматривались:

- Полиномы Чебышева — более точные, но сложнее в реализации (предусчитывают сложную предобработку);

- Табличный метод — слишком большой объём ПЗУ;

- Численное интегрирование — требует делений и более сложной логики.

Поэтому ряд Тейлора стал оптимальным компромиссом.

🔹 7. Структура системы команд и способы адресации

Система команд основана на фиксированной схеме форматов:

- Поля: КОП (4 бита), mod (3 бита), регистры и адреса.

- Всего реализовано около 30 команд, включая арифметику, логические операции, ввод-вывод и переходы.

- Поддерживаются 4 способа адресации: прямая, косвенная через регистр, автоинкрементная, базово-индексная.

🔹 8. Как реализуется поддержка адресации в микропрограммах?

В регистре микрокоманды RGMk предусмотрены управляющие биты для выбора источников адреса (MUX A, MUX B) и разрешения работы с конкретными регистрами. В зависимости от значения mod, УУ активирует соответствующий сценарий считывания адреса и вычисляет итоговый адрес операнда. Это отражено в микрокоде.

🔹 9. Преимущества автоинкрементной адресации?

При работе с массивами или таблицами автоинкремент позволяет упростить цикл: после доступа к ячейке происходит автоматическое увеличение указателя. Это экономит команды, снижает число обращений к управляющим схемам, повышает производительность и уменьшает объём микрокода.

🔹 10. Как организована память, какие микросхемы используются?

ОЗУ построено на 565РУ7 — 28 микросхем на 1 банк (768 КБ), всего 5 банков = 3840 КБ. Есть дешифраторы и мультиплексоры для управления банками и строками/столбцами (по каскадной схеме). ПЗУ реализовано на 556РТ14, объёмом 512 слов, используется для микрокода, таблиц и констант.

🔹 11. Система ввода-вывода и интерфейсы

Используются К1804ИР3 — по 8 двунаправленных портов. Ввод и вывод реализуются через сигналы управления IOR/IOW и дешифраторы адресов портов. Поддерживается сигнал прерывания от каждого порта (FS0). Данные передаются через ШД, а синхронизация обеспечивается управляющей логикой УУ.

🔹 12. Как обеспечен приоритет в системе прерываний?

Реализована двухуровневая система (12 внешних + 3 внутренних прерывания). При совпадении нескольких активных прерываний используется ПЗУ-преобразователь адреса, который определяет вектор самого приоритетного прерывания. Обработка выполняется через микропрограмму, адрес которой берётся из этого ПЗУ.

🔹 13. Применения вашего микрокомпьютера в реальности

Встраиваемые системы:

- Автоматическое управление подвижными платформами (БПЛА, робототехника);

- Бортовые компьютеры с ограниченными ресурсами;

- Реализация арифметики в цифровых сенсорах;

- Специализированные математические сопроцессоры.

🔹 14. Как расширить функциональность?

Добавить:

- Новые микропрограммы в ПЗУ;

- Дополнительные команды в систему команд;

- Расширить ПДП или порты для новых интерфейсов;

- Добавить ПЛИС/FPGA как внешнее сопроцессорное расширение.

Архитектура проекта модульная и масштабируемая, поэтому такие улучшения не требуют полной переделки схемы.

🔹 15. Надёжность и отказоустойчивость

Заложены следующие меры:

- Тестовая микропрограмма при включении (Power-On Test);

- Сигналы подтверждения операций (ACK, RDY);

- Использование нечётных/чётных ПЗУ для контроля целостности данных;

- Возможность перезапуска микропрограмм;

- Резервирование адресов ПЗУ под аварийные подпрограммы.