Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет	компьютерных систем и сетей

Кафедра электронных вычислительных машин

Отчет по лабораторной работе №1

Тема: «Конфигурационное пространство PCI»

Выполнил:

студент группы 250541

Власов Р.Е.

Проверил:

Куприянова Д.В.

Минск 2025

Постановка задачи

Цель работы является создание программы для вывода списка всех устройств, подключенных к шине PCI, с их характеристиками (DevicedID и VendorID состоящие из 4-х символов) в виде таблицы. Подключение к шине реализовать с применением портов ввода-вывода.

Краткие теоретические сведения

В стандарт РСІ заложены возможности автоматического распределения системных ресурсов (пространств памяти и ввода-вывода и линий запроса прерываний) между устройствами. Каждая функция каждого устройства имеет конфигурационное пространство (блок регистров) размером 256 байт, не приписанных ни к пространству памяти, ни к пространству ввода-вывода. Доступ к ним осуществляется по специальным циклам шины Configuration Read и Configuration Write, вырабатываемым с помощью одного из вышеописанных механизмов. В этом пространстве есть области, обязательные для всех устройств, и области специфические. Конкретное устройство может иметь регистры не во всех адресах, но должно поддерживать нормальное завершение для адресуемых к ним операций. При этом чтение несуществующих регистров должно возвращать нули, а запись выполняться как холостая операция.

После аппаратного сброса (или при включении питания) устройства РСІ не отвечают на обращения к пространству памяти и ввода-вывода, они доступны только для операций конфигурационного считывания и записи. В этих операциях устройства выбираются по индивидуальным сигналам IDSEL и сообщают о потребностях в ресурсах и возможных вариантах конфигурирования. После распределения ресурсов, выполняемого программой конфигурирования (во время теста POST), в конфигурационные регистры устройства записываются параметры конфигурирования. В том числе в процессе конфигурирования выставляются биты, разрешающие устройствам отслеживать адреса, передаваемые по шине в обычных транзакциях ввода-вывода. И только после этого к устройствам становится возможным доступ по командам обращения к памяти и портам ввода-вывода. Для того чтобы всегда можно было найти работоспособную конфигурацию, все ресурсы, занимаемые картами, должны быть перемещаемыми в своих пространствах. Для многофункциональных карт каждая функция должна иметь собственное конфигурационное пространство.

Конфигурационное пространство устройства начинается со стандартного заголовка, в котором содержатся идентификаторы производителя, устройства и его класса, а также описание требуемых и занимаемых системных ресурсов. После заголовка могут располагаться регистры, специфичные для устройства; они могут занимать адреса конфигурационного пространства в пределах 40-FFh. Формат заголовка приведен на рисунке 2.1.

Конфигурационное пространство устройства PCI

- Device ID - идентификатор устройства, назначаемый производителем.

- Vendor ID - идентификатор производителя микросхемы РСІ, назначенный PCI SIG. Идентификатор 0xFFFF является недопустимым; это значение должно возвращаться при чтении конфигурационного пространства несуществующего устройства.

- Revision ID версия продукта, назначенная производителем. Используется как - расширение поля Device ID.

- Header Туре тип заголовка (биты 6:0), определяющий формат ячеек в диапазоне 0х10-0x3F и несущий признак многофункционального устройства (если бит 7=1). На рисунке приведен формат заголовка типа 0, относящийся именно к устройствам РСІ. Тип 01 относится к мостам РСІ-РСІ; тип 02 относится к мостам шины CardBus и т.д.

- Class Code - код класса, определяющий основную функцию устройства, а иногда и его программный интерфейс, если он стандартизирован. Старший байт (адрес 0х0В) определяет базовый класс, средний подкласс, младший программный интерфейс.

- Subsystem Vendor ID название производителя устройства, которое содержит данный контроллер; если производитель контроллера и всего устройства совпадают, либо устройство входит в состав микросхем системной логики (чипсета), данное поле содержит 0.

Остальные поля заголовка являются регистрами устройств, допускающими как запись, так и чтение.

Поскольку конфигурационное пространство РСІ обособлено, в главный мост приходится вводить специальный механизм доступа к нему командами процессора, который «умеет» обращаться только к памяти или вводу-выводу. Этот же механизм используется и для генерации специальных циклов. Для РС-совместимых компьютеров предусмотрено два механизма, из которых в спецификации РСІ, начиная с версии 2.2, оставлен только первый (Configuration Mechanism #1). Номер механизма, которым пользуется конкретная системная плата, можно узнать путем вызова РСІ BIOS.

Конфигурационные циклы адресуются к конкретному устройству (PCI device), для которого должен быть сформирован сигнал выборки IDSEL (единичное значение). Номер функции и адрес регистра декодируется самим устройством. Поскольку сигнал IDSEL воспринимается устройством только в фазе адреса, для него используют позиционное кодирование в линиях старших битов шины AD (конфигурационное пространство всех устройств занимает лишь малую часть пространства с 32-битной адресацией). На этих линиях в фазе адреса конфигурационного обращения может быть лишь один единичный бит, остальные нулевые. Таким образом, только одно устройство будет выбрано сигналом IDSEL.

Для работы механизма № 1 в общем пространстве ввода-вывода зарезервированы 32- битные порты с адресами 0x0CF8 и 0х0CFC, относящиеся к главному мосту (Host bridge) первичной шины РСІ, подключенной к шине процессора.

Последовательность действий, необходимых для обращения к заданной функции устройства РСІ для чтения или записи заданного регистра в конфигурационном пространстве, следующая:

1) Записать в порт CONFIG_ADDRESS (0x0CF8) 32-разрядный адрес регистра, состоящий из четырех компонент номеров шины, устройства, функции и регистра. Формат адреса приведен на рисунке 2.2. Адрес будет разобран мостом и сохранен в буфере для выполнения следующей операции.

2) Прочитать или записать в порт CONFIG_DATA (0x0CFC) содержимое регистра (32 бита). Шина РСІ через мосты доведет данную операцию до адресованного на предыдущем шаге устройства.

Формат адреса для вызова конфигурационного цикла (механизм №1)

Если конфигурационный цикл не воспринимается ни одним из устройств, мосты могут эту ситуацию отрабатывать двояко: либо фиксировать отсутствие устройства (сработает Master Abort), либо выполнять операции вхолостую. Однако в любом случае чтение конфигурационного регистра несуществующего устройства (функции) должно возвращать значение 0x0FFFFFFFF (это будет безопасной информацией, поскольку даст недопустимое значение идентификатора устройства).

Выполнение программы

Написание драйвера

Для выполнения программы был написан драйвер для сканирования шины PCI и извлечения информации о подключённых устройствах через Vendor ID и Device ID. Исходный текст программы драйвера:

Driver.c

- // гр. 250541 Власов Роман Евгеньевич

- // лабораторная работа №1

- #include <ntddk.h>

- #include <wdmsec.h>

- #pragma comment(lib, "wdmsec.lib")

- // Порты механизма конфигурации PCI #1

- #define PCI_CONFIG_ADDRESS 0xCF8

- #define PCI_CONFIG_DATA    0xCFC

- // IOCTL: запросить у драйвера сканирование PCI; метод — буферизованный

- #define IOCTL_SCAN_PCI CTL_CODE(FILE_DEVICE_UNKNOWN, 0x800, METHOD_BUFFERED, FILE_ANY_ACCESS)

- // Контейнер одного результата: пара идентификаторов

- typedef struct _PCI_DEVICE_INFO {

- UINT16 vendorID;  // Производитель (4 hex)

- UINT16 deviceID;  // Устройство   (4 hex)

- } PCI_DEVICE_INFO;

- // чтение DWORD из конфигурационного пространства устройства PCI

- // вход: bus/slot/func/offset; выход: 32-битное значение регистра

- static

- ULONG PciConfigRead(ULONG bus, ULONG slot, ULONG func, ULONG offset)

- {

- ULONG address =

- (1UL << 31) |

- ((bus & 0xFF) << 16) |

- ((slot & 0x1F) << 11) |

- ((func & 0x07) << 8) |

- (offset & 0xFC);               // кратность 4 байтам

- WRITE_PORT_ULONG((PULONG)(ULONG_PTR)PCI_CONFIG_ADDRESS, address);

- return READ_PORT_ULONG((PULONG)(ULONG_PTR)PCI_CONFIG_DATA);

- }

- // чтение пары (VendorID, DeviceID) из регистра 0x00..0x03

- // возвращает TRUE, если устройство существует (vendor != 0xFFFF)

- static

- BOOLEAN ReadVendorDevice(ULONG bus, ULONG slot, ULONG func, UINT16* vendor, UINT16* device)

- {

- ULONG data = PciConfigRead(bus, slot, func, 0x00);

- *vendor = (UINT16)(data & 0xFFFF);

- *device = (UINT16)((data >> 16) & 0xFFFF);

- return (*vendor != 0xFFFF);

- }

- // чтение Header Type из регистра 0x0C..0x0F (байт [23:16])

- // назначение: определить многофункциональность устройства

- static

- UCHAR ReadHeaderType(ULONG bus, ULONG slot, ULONG func)

- {

- ULONG data = PciConfigRead(bus, slot, func, 0x0C);

- return (UCHAR)((data >> 16) & 0xFF);

- }

- /* -------------------------- СКАНИРОВАНИЕ ШИНЫ PCI ------------------------ */

- // обход: bus=0..255, slot=0..31, func=0..(1|8); запись результатов в out

- // защита: не выходить за пределы capacity

- static

- VOID ScanPciBus(PCI_DEVICE_INFO* out, UINT32* outCount, UINT32 capacity)

- {

- UINT32 count = 0;

- for (UINT32 bus = 0; bus < 256 && count < capacity; ++bus) {

- for (UINT32 slot = 0; slot < 32 && count < capacity; ++slot) {

- // сначала function 0; если нет устройства — слот пуст

- UINT16 v0, d0;

- if (!ReadVendorDevice(bus, slot, 0, &v0, &d0)) {

- continue;

- }

- // добавить функцию 0

- out[count].vendorID = v0;

- out[count].deviceID = d0;

- if (++count >= capacity) break;

- // определить, есть ли дополнительные функции 1..7

- UCHAR  hdr = ReadHeaderType(bus, slot, 0);

- BOOLEAN multi = (hdr & 0x80) ? TRUE : FALSE;

- UINT32 maxFunc = multi ? 8 : 1;

- // добавить остальные функции (если присутствуют)

- for (UINT32 func = 1; func < maxFunc && count < capacity; ++func) {

- UINT16 v, d;

- if (!ReadVendorDevice(bus, slot, func, &v, &d)) {

- continue;

- }

- out[count].vendorID = v;

- out[count].deviceID = d;

- ++count;

- }

- }

- }

- *outCount = count;

- }

- /* ------------------------------- IRP-ОБРАБОТЧИКИ ------------------------- */

- // обработка IRP_MJ_DEVICE_CONTROL; поддерживается только IOCTL_SCAN_PCI

- static

- NTSTATUS DeviceIoControlHandler(PDEVICE_OBJECT DeviceObject, PIRP Irp)

- {

- UNREFERENCED_PARAMETER(DeviceObject);

- PIO_STACK_LOCATION io = IoGetCurrentIrpStackLocation(Irp);

- NTSTATUS status = STATUS_SUCCESS;

- if (io->Parameters.DeviceIoControl.IoControlCode == IOCTL_SCAN_PCI) {

- if (!Irp->AssociatedIrp.SystemBuffer) {

- status = STATUS_INVALID_PARAMETER;               // отсутствие буфера

- }

- else {

- ULONG outLen = io->Parameters.DeviceIoControl.OutputBufferLength;

- ULONG capacity = (ULONG)(outLen / sizeof(PCI_DEVICE_INFO));

- if (capacity == 0) {

- status = STATUS_BUFFER_TOO_SMALL;            // нулевой размер

- }

- else {

- PCI_DEVICE_INFO* buf = (PCI_DEVICE_INFO*)Irp->AssociatedIrp.SystemBuffer;

- UINT32 count = 0;

- ScanPciBus(buf, &count, capacity);           // заполнение буфера

- Irp->IoStatus.Information = count * sizeof(PCI_DEVICE_INFO);

- }

- }

- }

- else {

- status = STATUS_INVALID_DEVICE_REQUEST;              // неизвестный IOCTL

- }

- Irp->IoStatus.Status = status;

- IoCompleteRequest(Irp, IO_NO_INCREMENT);

- return status;

- }

- // обработка IRP_MJ_CREATE: подтверждение открытия устройства

- static

- NTSTATUS DispatchCreate(PDEVICE_OBJECT DeviceObject, PIRP Irp)

- {

- UNREFERENCED_PARAMETER(DeviceObject);

- Irp->IoStatus.Status = STATUS_SUCCESS;

- Irp->IoStatus.Information = 0;

- IoCompleteRequest(Irp, IO_NO_INCREMENT);

- return STATUS_SUCCESS;

- }

- // обработка IRP_MJ_CLOSE: подтверждение закрытия устройства

- static

- NTSTATUS DispatchClose(PDEVICE_OBJECT DeviceObject, PIRP Irp)

- {

- UNREFERENCED_PARAMETER(DeviceObject);

- Irp->IoStatus.Status = STATUS_SUCCESS;

- Irp->IoStatus.Information = 0;

- IoCompleteRequest(Irp, IO_NO_INCREMENT);

- return STATUS_SUCCESS;

- }

- // выгрузка драйвера: удалить симлинк и объект устройства

- static

- VOID UnloadDriver(PDRIVER_OBJECT DriverObject)

- {

- UNICODE_STRING symLink;

- RtlInitUnicodeString(&symLink, L"\\DosDevices\\PciScanner");

- IoDeleteSymbolicLink(&symLink);

- if (DriverObject->DeviceObject) {

- IoDeleteDevice(DriverObject->DeviceObject);

- }

- }

- /* --------------------------------- ВХОД ---------------------------------- */

- // инициализация: создать устройство, симлинк, установить диспетчеры IRP

- NTSTATUS DriverEntry(PDRIVER_OBJECT DriverObject, PUNICODE_STRING RegistryPath)

- {

- UNREFERENCED_PARAMETER(RegistryPath);

- NTSTATUS status;

- PDEVICE_OBJECT DeviceObject = NULL;

- UNICODE_STRING devName, symLink, sddl;

- // имена объекта и симлинка

- RtlInitUnicodeString(&devName, L"\\Device\\PciScanner");

- RtlInitUnicodeString(&symLink, L"\\DosDevices\\PciScanner");

- // SDDL: полный доступ SYSTEM и Administrators

- // чтение/запись пользователям не предоставлять

- RtlInitUnicodeString(&sddl, L"D:P(A;;GA;;;SY)(A;;GA;;;BA)");

- // создание устройства с политикой безопасности (wdmsec.lib)

- status = IoCreateDeviceSecure(

- DriverObject,

- 0,                     // размер расширения устройства

- &devName,              // имя

- FILE_DEVICE_UNKNOWN,   // тип устройства

- 0,                     // характеристики

- FALSE,                 // не эксклюзивный

- &sddl,                 // SDDL-строка

- NULL,

- &DeviceObject

- );

- if (!NT_SUCCESS(status)) {

- return status;

- }

- // MODE: буферизованный ввод/вывод для METHOD_BUFFERED

- DeviceObject->Flags |= DO_BUFFERED_IO;

- // символьная ссылка для user-mode: \\.\PciScanner

- status = IoCreateSymbolicLink(&symLink, &devName);

- if (!NT_SUCCESS(status)) {

- IoDeleteDevice(DeviceObject);

- return status;

- }

- // регистрация обработчиков IRP

- DriverObject->MajorFunction[IRP_MJ_CREATE] = DispatchCreate;

- DriverObject->MajorFunction[IRP_MJ_CLOSE] = DispatchClose;

- DriverObject->MajorFunction[IRP_MJ_DEVICE_CONTROL] = DeviceIoControlHandler;

- DriverObject->DriverUnload = UnloadDriver;

- DeviceObject->Flags &= ~DO_DEVICE_INITIALIZING;

- return STATUS_SUCCESS;

- }

Для запуска драйвера нужно использовать командную строку от имени администратора, в котором мы вписываем строку формата sc create [service name] binPath= [path to your .sys file] type= kernel для создания виртуального устройства, к которому мы будем обращаться для получения информации о устройствах подключенных к шине PCI. Это виртуальное устройство общается порты ввода вывода. После чего мы запускаем драйвер для работы с ним командой sc start [service name].

Написание программы для общения с драйвером

Для вывода данных в терминал об устройствах, подключенных к шине PCI с их Vendor ID и Device ID, а также фактичекскими названиями, была написана программы общения с драйвером. Исходный текст программы:

Laba1.c

- // гр. 250541 Власов Роман Евгеньевич

- // лабораторная работа №1

- #include <locale.h>

- #include <stdio.h>

- #include <windows.h>

- #include <string.h>

- #include <conio.h>

- #define MAX_LINE_LENGTH 256          // размер рабочих строковых буферов

- #define MAX_DEVICE_TITLE_LENGTH 128

- // структура элемента результата от драйвера (должна совпадать с layout в драйвере)

- typedef struct _PCI_DEVICE_INFO {

- UINT16 vendorID;  // 16-битный идентификатор производителя

- UINT16 deviceID;  // 16-битный идентификатор устройства

- } PCI_DEVICE_INFO;

- // код IOCTL для запроса сканирования PCI

- #define IOCTL_SCAN_PCI CTL_CODE(FILE_DEVICE_UNKNOWN, 0x800, METHOD_BUFFERED, FILE_ANY_ACCESS)

- static void printSeparator(int width)

- {

- for (int i = 0; i < width; ++i) putchar('-');

- putchar('\n');

- }

- /*

- * поиск названия по паре (vendorID, deviceID) в pci.ids

- * формат pci.ids

- */

- static const char* getDeviceInfo(PCI_DEVICE_INFO dev, FILE* pciFile)

- {

- static char result[MAX_LINE_LENGTH];   // “[Vendor] Device” или “[Unknown …] …”

- char line[MAX_LINE_LENGTH];            // текущая строка файла

- char vendorString[5], deviceString[5]; // целевые vvvv/dddd (с нулём)

- // подготовить ключи поиска в нижнем регистре

- snprintf(vendorString, sizeof(vendorString), "%04x", dev.vendorID);

- snprintf(deviceString, sizeof(deviceString), "%04x", dev.deviceID);

- int foundVendor = 0;                   // флаг: строка производителя найдена

- memset(result, 0, sizeof(result));

- fseek(pciFile, 0, SEEK_SET);          // начало файла

- // построчно прочитать pci.ids

- while (fgets(line, sizeof(line), pciFile)) {

- // пропустить комментарии и пустые строки

- if (line[0] == '#' || line[0] == '\n') continue;

- // шаг 1: распознать производителя: "vvvv<space>..."

- if (!foundVendor && strncmp(line, vendorString, 4) == 0 && line[4] == ' ') {

- foundVendor = 1;

- // извлечь текст производителя

- char vendorName[MAX_LINE_LENGTH];

- #if defined(_MSC_VER)

- sscanf_s(line, "%*s %[^\n]", vendorName, (unsigned)MAX_LINE_LENGTH);

- #else

- sscanf(line, "%*s %[^\n]", vendorName);

- #endif

- // записать в result: "[Vendor]"

- snprintf(result, sizeof(result), "[%s]", vendorName);

- }

- // шаг 2: после производителя распознать устройство: "\tdddd<space>..."

- else if (foundVendor && line[0] == '\t' && strncmp(&line[1], deviceString, 4) == 0 && line[5] == ' ') {

- char deviceDesc[MAX_LINE_LENGTH];

- #if defined(_MSC_VER)

- sscanf_s(line, "\t%*s %[^\n]", deviceDesc, (unsigned)MAX_LINE_LENGTH);

- #else

- sscanf(line, "\t%*s %[^\n]", deviceDesc);

- #endif

- // дополнить result: "[Vendor] Device"

- snprintf(result + strlen(result), sizeof(result) - strlen(result), " %s", deviceDesc);

- break;

- }

- // шаг 3: производитель найден, но нет строки устройства — вернуть Unknown Device

- else if (foundVendor && line[0] != '\t') {

- snprintf(result + strlen(result), sizeof(result) - strlen(result), " Unknown Device");

- break;

- }

- }

- // обработка случая: производитель не найден

- if (!foundVendor) {

- return "[Unknown Vendor] Unknown Device";

- }

- return result;

- }

- /*

- * поток выполнения:

- *  1) открыть символьное устройство \\.\PciScanner

- *  2) отправить IOCTL_SCAN_PCI, получить массив PCI_DEVICE_INFO

- *  3) открыть pci.ids (argv[1] либо .\pci.ids)

- *  4) вывести таблицу: “[Vendor] Device | VendorID | DeviceID”

- */

- int wmain(int argc, wchar_t** argv)

- {

- (void)argc; (void)argv;

- // кодовые страницы консоли: ввод/вывод в CP1251

- SetConsoleOutputCP(1251);

- SetConsoleCP(1251);

- setlocale(LC_ALL, "Russian");

- const wchar_t* defaultPciIds = L".\\pci.ids";

- // открытие символьного устройства драйвера

- HANDLE hDevice = CreateFileW(L"\\\\.\\PciScanner",

- GENERIC_READ | GENERIC_WRITE,  // чтение/запись: METHOD_BUFFERED

- 0, NULL, OPEN_EXISTING, FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, NULL);

- if (hDevice == INVALID_HANDLE_VALUE) {

- // типовой сбой: при запуске без админа

- printf("Ошибка при открытии \\\\.\\PciScanner (код %lu)\n", GetLastError());

- printf("Нажмите Enter для завершения...\n");

- (void)_getch();

- return 2;

- }

- // заготовить буфер под ответ драйвера (до 1024 записей)

- enum { MAX_DEVS = 1024 };

- PCI_DEVICE_INFO devices[MAX_DEVS];

- DWORD bytesReturned = 0;

- // запросить сканирование PCI у драйвера

- BOOL ok = DeviceIoControl(hDevice,

- IOCTL_SCAN_PCI,

- NULL, 0,                      // входные данные отсутствуют

- devices, sizeof(devices),     // выход: массив структур

- &bytesReturned,

- NULL);

- if (!ok) {

- printf("Ошибка при сканировании PCI (код %lu)\n", GetLastError());

- CloseHandle(hDevice);

- printf("Нажмите Enter для завершения...\n");

- (void)_getch();

- return 2;

- }

- // валидация протокола: размер должен быть кратен sizeof(PCI_DEVICE_INFO)

- if (bytesReturned % sizeof(PCI_DEVICE_INFO) != 0) {

- printf("Некорректный размер ответа драйвера (%lu байт)\n", bytesReturned);

- CloseHandle(hDevice);

- printf("Нажмите Enter для завершения...\n");

- (void)_getch();

- return 2;

- }

- // вычислить количество полученных элементов

- const int deviceCount = (int)(bytesReturned / sizeof(PCI_DEVICE_INFO));

- // открыть pci.ids (аргумент командной строки либо .\pci.ids)

- const wchar_t* pciIdsPath = (argc >= 2) ? argv[1] : defaultPciIds;

- FILE* pciFile = NULL;

- _wfopen_s(&pciFile, pciIdsPath, L"r");  // чтение

- if (!pciFile) {

- printf("Не удалось открыть файл pci.ids по пути: ");

- wprintf(L"%ls\n", pciIdsPath);

- CloseHandle(hDevice);

- printf("Нажмите Enter для завершения...\n");

- (void)_getch();

- return 1;

- }

- // печать шапки таблицы

- printf("Сканирование шины PCI завершено. Найдено %d устройств:\n", deviceCount);

- const int colTitle = 64;                              // ширина колонки “Название”

- const int totalWidth = colTitle + 3 + 10 + 3 + 10 + 1;  // суммарная ширина строки

- printSeparator(totalWidth);

- printf("%-*s | %-10s | %-10s\n", colTitle, "Название", "Vendor ID", "Device ID");

- printSeparator(totalWidth);

- // печать строк таблицы

- for (int i = 0; i < deviceCount; ++i) {

- const char* title = getDeviceInfo(devices[i], pciFile);

- // визуальная обрезка названия до ширины colTitle

- char clipped[512];

- strncpy_s(clipped, sizeof(clipped), title, _TRUNCATE);

- if ((int)strlen(clipped) > colTitle) {

- clipped[colTitle - 3] = '.';

- clipped[colTitle - 2] = '.';

- clipped[colTitle - 1] = '.';

- clipped[colTitle] = '\0';

- }

- // вывод поля: Название | VendorID | DeviceID

- printf("%-*s | %04X       | %04X\n",

- colTitle, clipped, devices[i].vendorID, devices[i].deviceID);

- }

- // низ таблицы и корректное завершение

- printSeparator(totalWidth);

- fclose(pciFile);

- CloseHandle(hDevice);

- printf("Нажмите Enter для завершения...\n");

- (void)_getch();

- return 0;

- }

Результат выполнения программы

После запуска программы от имени администратора, в командную строку выводятся все устройства подключенные к PCI шине. Результат работы можно увидеть на рисунке 3.1.

Результат работы программы

Вывод

В результате работы реализован драйвер ядра и пользовательская утилита, которые сканируют шину PCI через порты ввода-вывода 0xCF8/0xCFC и выводят таблицу всех обнаруженных устройств с их характеристиками: Vendor ID и Device ID (по 4 шестнадцатеричных символа), а также читаемым названием из файла pci.ids. Передача результатов выполняется с контролем размера буфера.