Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра электронных вычислительных машин

Отчет по лабораторной работе №2

Тема: «Веб-камера»

Вариант №2

Выполнил:

студент группы 250541 Власов Р.Е.

Проверила:

магистр технических наук Куприянова Д. В.

Минск

2025

Постановка задачи

Создать программу для вывода информации об установленной веб-камере. Осуществить захват изображения с последующим  сохранением в файл. Предусмотреть скрытый вариант видеонаблюдения, когда на мониторе  и на панели задач не отображается информация о Вашем работающем  приложении.

Краткие теоретические сведения

Веб-камера — это устройство для захвата изображений и видео в реальном времени, применяемое для видеоконференций, онлайн-общения, записи роликов, стриминга, видеонаблюдения и других задач визуальной передачи данных. Подключение чаще всего осуществляется по USB (USB 2.0/3.x — питание и данные по одному кабелю), также встречаются модели с Wi-Fi и Bluetooth для беспроводного использования и мобильных сценариев. Большинство устройств поддерживают стандарт UVC (USB Video Class), что позволяет работать «из коробки» в Windows, macOS и Linux без установки драйверов производителя. Передача и запись видео могут использовать несжатые форматы (например, YUY2, NV12) или сжатие MJPEG/H.264/HEVC — сжатие уменьшает трафик и нагрузку на диск/процессор, но добавляет задержку и зависимость от кодека. Современные камеры обеспечивают диапазон разрешений от 720p до 4K и выше, частоты 30/60 fps (иногда 120 fps на низких разрешениях), поддерживают автофокус, автоэкспозицию, авто-баланс белого, подавление шумов, HDR/широкий динамический диапазон и коррекцию при низкой освещённости. На качество влияют матрица (размер пикселя, rolling vs global shutter), оптика (светосила, стеклянные/пластиковые линзы), угол обзора (обычно 65–90°), наличие ИК-подсветки/ИК-фильтра (ночной режим, Windows Hello), встроенные микрофоны (моно/стерео, шумоподавление) и механические шторки приватности. Важны также питание по USB (ограничение по току у USB-портов/хабов), пропускная способность шины (несколько камер на одном контроллере) и общая системная задержка (сенсор → кодек → системный стек → приложение).

Интеграция с ПО выполняется через стандартные мультимедийные API:

1) DirectShow (Windows) — граф фильтров для захвата, обработки и записи потоков.

2) Media Foundation (Windows) — современная альтернатива DirectShow с аппаратным ускорением.

3) OpenCV — кроссплатформенная библиотека компьютерного зрения с удобными обёртками для работы с кадрами.

Дополнительно: V4L2 (Linux) и AVFoundation (macOS/iOS) для нативного доступа к камерам.

Для перечисления и идентификации устройств в Windows применяются функции SetupAPI. SetupDiGetClassDevs получает набор устройств по GUID класса (для камер — GUID_DEVCLASS_CAMERA, для совместимости также встречается GUID_DEVCLASS_IMAGE). SetupDiEnumDeviceInfo перебирает элементы списка. SetupDiGetDeviceRegistryProperty извлекает свойства (дружественное имя, производитель, описание, состояние и т.п.). SetupDiGetDeviceInstanceId возвращает уникальный Instance ID (например, строку с VID/PID), удобный для точной идентификации. Эти вызовы позволяют программно получить FriendlyName/Manufacturer/Instance ID и связать устройство с конкретным видеовходом.

Работа клавиатурных горячих клавиш в фоновом режиме может реализовываться через SetWindowsHookEx с низкоуровневым перехватчиком WH_KEYBOARD_LL. Такой хук позволяет реагировать на нажатия независимо от активного окна, но требует активного цикла сообщений (GetMessage/DispatchMessage) и аккуратного освобождения ресурсов при завершении. В приложениях скрытого видеонаблюдения дополнительно применяется скрытие/отвязка консоли (например, FreeConsole) для отсутствия окна и элемента на панели задач, при этом управление записью остаётся доступным через горячие клавиши.

Выполнение работы

Описание программы

Программа представляет собой консольное приложение для захвата видео с веб-камеры на базе OpenCV. Основная задача — получить видеопоток с камеры и сохранить его в файл формата AVI через построение графа захвата с нужными фильтрами (источник камеры, AVI Mux и File Writer).

При запуске инициализируется COM, создаются IGraphBuilder и ICaptureGraphBuilder2, перечисляются доступные видеоустройства и подключается первая найденная веб-камера. Из свойств устройства считываются сведения о модели, производителе и уникальные идентификаторы (FriendlyName, Manufacturer, Instance ID, VID/PID). После этого в граф добавляется источник камеры и узлы записи; видеопоток направляется в AVI-файл с автоматически формируемым именем по текущей дате и времени (capture_YYYY-MM-DD_HH-MM-SS.avi).

Управление выполнением графа выполняется через IMediaControl: запуск и остановка записи выполняются по командам пользователя. Взаимодействие с приложением осуществляется глобальными горячими клавишами: «Пробел» — начать запись, «Esc» — остановить, «Ctrl+Q» — завершить работу, «Ctrl+W» — показать/скрыть окно консоли. Предусмотрен скрытый режим фоновой работы без отображения окон и элемента на панели задач.

Результаты работы

После запуска программы открывается консольное окно, в котором пользователю предоставляется краткое руководство по управлению программой. В процессе работы программа выводит информацию о подключенной веб-камере, такую как её название, производитель, Vendor ID и Product ID, что позволяет удостовериться в корректности подключения устройства. Затем, при запуске захвата, программа начинает запись с веб-камеры и сохраняет видеофайл в формате AVI. На рисунке 3.1 представлена консоль при запуске программы.

Вид консоли при первом открытии

Как написано в кратком руководстве, при нажатии на кнопку пробел запись начинается, а при нажатии на Esc  — останавливается. Эффект нажатия на пробел, а затем на Esc представлен на рисунке 3.2.

Результат нажатия на пробел и Esc, снимок экрана

Если нажать сочетание клавиш CTRL+W, то окно исчезнет и в диспетчере задач не будет отображаться информация и работе приложения. Если после небольшого периода времени работы снова открыть консоль сочетанием клавиш CTRL+W, то будет видна информация о всех записях, которые происходили в фоновом режиме. Информация из консоли приведена на рисунке 3.3.

Результат работы программы в фоновом режиме

После завершения работы программы, созданные фото и видеозаписи сохраняются в каталоге, где располагается исполняемый файл. На рисунке 3.4 представлено расположение итоговых видеофайлов, сохранённых в формате AVI.

Расположение итоговых видеофайлов

Исходный текст программы

Файл – videorecorder.h:

- // гр. 250541 Власов Роман Евгеньевич

- // лабораторная работа №2

- // Тема: «Веб-камера»

- #pragma once

- #include <string>

- #include <atomic>

- #include <thread>

- #include <mutex>

- #include <vector>

- #include <opencv2/core.hpp>

- #include <opencv2/videoio.hpp>

- #include <opencv2/imgcodecs.hpp>

- #include <opencv2/core/version.hpp>

- class VideoRecorder {

- public:

- // Инициализировать подсистему.

- bool initCaptureGraph();

- // Начать запись: открыть камеру, запустить поток записи, создать AVI.

- bool startRecording();

- // Остановить запись: завершить поток, закрыть writer, освободить камеру.

- bool stopRecording();

- // Сделать фото (BMP): открыть камеру, захватить кадр, сохранить, закрыть камеру.

- bool capturePhoto();

- // Показать информацию о камере (FriendlyName, Manufacturer, InstanceID, VID/PID).

- void showCameraInfo() const;

- // Финальная очистка (на случай принудительного закрытия).

- void cleanUp();

- ~VideoRecorder();

- private:

- // Сервис: сформировать имена файлов по времени.

- std::wstring generateFileName() const;       // для AVI

- std::wstring generatePhotoFileName() const;  // для BMP

- // Метаданные устройства (для красивого вывода).

- std::wstring name;          // FriendlyName

- std::wstring manufacturer;  // Производитель

- std::wstring instanceId;    // Полный Instance ID

- std::wstring vid;           // Vendor ID (4 hex)

- std::wstring pid;           // Product ID (4 hex)

- // Сбор карточки устройства

- void collectCameraInfo();

- static bool tryParseVidPid(const std::wstring& s, std::wstring& outVid, std::wstring& outPid);

- // Записной цикл (работает в отдельном потоке, пока recording=true).

- void recordLoop();

- // Работа с камерой (лениво):

- bool openDevice();          // открыть камеру и выставить параметры

- void closeDevice();         // закрыть камеру, погасить индикатор

- // Потокобезопасно получить кадр (лок мьютекса на время чтения).

- bool grabOneFrame(cv::Mat& out);

- private:

- // Параметры устройства по умолчанию (можно изменить перед стартом).

- int deviceIndex = 0;     // индекс камеры

- int frameWidth = 1280;  // желаемая ширина

- int frameHeight = 720;   // желаемая высота

- double fps = 30.0;  // желаемый FPS

- // Состояния.

- std::atomic<bool> recording{ false };   // идёт ли запись

- std::atomic<bool> initialized{ false }; // инициализирован ли объект

- // Захват/запись.

- cv::VideoCapture cap;   // источник кадров

- cv::VideoWriter  writer;// писатель AVI

- // Потоки/синхронизация.

- std::thread recThread;  // рабочий поток записи

- mutable std::mutex capMutex;   // защищать cap при чтении

- };

Файл – videorecorder.cpp:

- // гр. 250541 Власов Роман Евгеньевич

- // лабораторная работа №2

- // Тема: «Веб-камера»

- #include "videorecorder.h"

- #include <iostream>

- #include <sstream>

- #include <ctime>

- #include <cwchar>

- #include <thread>

- #include <chrono>

- #include <dshow.h>

- #include <strmif.h>

- #include <setupapi.h>

- #include <devguid.h>

- #pragma comment(lib, "strmiids.lib")

- #pragma comment(lib, "ole32.lib")

- #pragma comment(lib, "oleaut32.lib")

- #pragma comment(lib, "setupapi.lib")

- // -------- утилита: сформировать имя файла по текущему времени --------

- static std::wstring timestamped(const wchar_t* prefix, const wchar_t* ext) {

- std::wstringstream wss;

- std::time_t now = std::time(nullptr);

- std::tm tm{};

- #ifdef _WIN32

- localtime_s(&tm, &now);

- #else

- tm = *std::localtime(&now);

- #endif

- wss << prefix

- << (1900 + tm.tm_year) << L"-"

- << (1 + tm.tm_mon) << L"-"

- << tm.tm_mday << L"_"

- << tm.tm_hour << L"-"

- << tm.tm_min << L"-"

- << tm.tm_sec << ext;

- return wss.str();

- }

- std::wstring VideoRecorder::generateFileName() const {

- return timestamped(L"capture_", L".avi");

- }

- std::wstring VideoRecorder::generatePhotoFileName() const {

- return timestamped(L"photo_", L".bmp");

- }

- // -------------------- инициализация без открытия камеры --------------------

- bool VideoRecorder::initCaptureGraph() {

- initialized = true;

- return true;

- }

- // -------------------- открыть устройство  --------------------

- bool VideoRecorder::openDevice() {

- std::lock_guard<std::mutex> lk(capMutex);

- if (cap.isOpened()) return true;

- if (!cap.open(deviceIndex, cv::CAP_ANY)) return false;

- // проставить желаемые параметры

- cap.set(cv::CAP_PROP_FRAME_WIDTH, frameWidth);

- cap.set(cv::CAP_PROP_FRAME_HEIGHT, frameHeight);

- cap.set(cv::CAP_PROP_FPS, fps);

- // считать фактические значения (драйвер может скорректировать)

- frameWidth = static_cast<int>(cap.get(cv::CAP_PROP_FRAME_WIDTH));

- frameHeight = static_cast<int>(cap.get(cv::CAP_PROP_FRAME_HEIGHT));

- double gotFps = cap.get(cv::CAP_PROP_FPS);

- if (gotFps > 0.0) fps = gotFps;

- if (fps <= 0.0)   fps = 30.0;

- initialized = true;

- return true;

- }

- // -------------------- закрыть устройство  --------------------

- void VideoRecorder::closeDevice() {

- std::lock_guard<std::mutex> lk(capMutex);

- if (cap.isOpened()) cap.release();

- initialized = false;

- }

- // -------------------- старт записи --------------------

- bool VideoRecorder::startRecording() {

- if (recording.load()) return false;

- if (!openDevice()) {

- std::cerr << "OpenCV: не удалось открыть камеру\n";

- return false;

- }

- const std::wstring wname = generateFileName();

- std::string fname(wname.begin(), wname.end()); // VideoWriter принимает std::string

- int fourcc = cv::VideoWriter::fourcc('M', 'J', 'P', 'G');

- writer.open(fname, fourcc, fps, cv::Size(frameWidth, frameHeight), true);

- if (!writer.isOpened()) {

- std::cerr << "OpenCV: не удалось открыть файл для записи видео\n";

- closeDevice(); // освободить камеру при ошибке

- return false;

- }

- // запустить рабочий поток записи

- recording = true;

- recThread = std::thread(&VideoRecorder::recordLoop, this);

- std::wcout << L"Запись начата. Файл сохранен как: " << wname << L"\n";

- return true;

- }

- // -------------------- останов записи --------------------

- bool VideoRecorder::stopRecording() {

- if (!recording.load()) return false;

- // завершить поток

- recording = false;

- if (recThread.joinable()) recThread.join();

- // закрыть файл

- if (writer.isOpened()) writer.release();

- // освободить камеру → индикатор погаснет

- closeDevice();

- std::wcout << L"Запись была успешно остановлена.\n";

- return true;

- }

- // -------------------- цикл записи (в отдельном потоке) --------------------

- void VideoRecorder::recordLoop() {

- cv::Mat frame;

- while (recording.load()) {

- if (!grabOneFrame(frame)) {

- // сделать маленькую паузу, чтобы не крутиться вхолостую

- std::this_thread::sleep_for(std::chrono::milliseconds(2));

- continue;

- }

- writer.write(frame); // записать кадр

- }

- }

- // -------------------- потокобезопасно получить кадр --------------------

- bool VideoRecorder::grabOneFrame(cv::Mat& out) {

- std::lock_guard<std::mutex> lk(capMutex);

- if (!cap.isOpened()) return false;

- return cap.read(out);

- }

- // -------------------- сделать фото  --------------------

- bool VideoRecorder::capturePhoto() {

- if (recording.load()) {

- std::wcerr << L"Нельзя сделать снимок во время записи. Остановите запись.\n";

- return false;

- }

- if (!openDevice()) {

- std::wcerr << L"Камера не инициализирована.\n";

- return false;

- }

- cv::Mat frame;

- bool ok = grabOneFrame(frame) && !frame.empty();

- if (ok) {

- const std::wstring wname = generatePhotoFileName();

- std::string fname(wname.begin(), wname.end());

- ok = cv::imwrite(fname, frame);

- if (ok) std::wcout << L"Снимок сохранён: " << wname << L"\n";

- else    std::wcerr << L"Не удалось сохранить снимок.\n";

- }

- else {

- std::wcerr << L"Не удалось получить кадр.\n";

- }

- // закрыть камеру после фото

- closeDevice();

- return ok;

- }

- // -------------------- печать сведений о камере --------------------

- void VideoRecorder::showCameraInfo() const {

- // собрать карточку устройства один раз (по требованию)

- if (name.empty() && vid.empty() && pid.empty() && manufacturer.empty() && instanceId.empty()) {

- const_cast<VideoRecorder*>(this)->collectCameraInfo();

- }

- std::wcout << L"Информация о веб-камере:\n";

- std::wcout << L"\tНазвание устройства: " << (name.empty() ? L"—" : name) << L"\n";

- std::wcout << L"\tПроизводитель: " << (manufacturer.empty() ? L"—" : manufacturer) << L"\n";

- std::wcout << L"\tInstance ID: " << (instanceId.empty() ? L"—" : instanceId) << L"\n";

- std::wcout << L"\tVendor ID: " << (vid.empty() ? L"—" : vid) << L"\n";

- std::wcout << L"\tProduct ID: " << (pid.empty() ? L"—" : pid) << L"\n\n";

- }

- // -------------------- финальная очистка --------------------

- void VideoRecorder::cleanUp() {

- if (recording.load()) {

- stopRecording();

- }

- if (writer.isOpened()) {

- writer.release();

- }

- if (cap.isOpened()) {

- std::lock_guard<std::mutex> lk(capMutex);

- cap.release();

- }

- initialized = false;

- }

- VideoRecorder::~VideoRecorder() {

- cleanUp();

- }

- static std::wstring toLower(std::wstring s) {

- std::transform(s.begin(), s.end(), s.begin(),

- [](wchar_t c) { return static_cast<wchar_t>(towlower(c)); });

- return s;

- }

- // вытащить VID/PID из строки пути устройства

- bool VideoRecorder::tryParseVidPid(const std::wstring& s, std::wstring& outVid, std::wstring& outPid) {

- const auto low = toLower(s);

- const std::wstring vtag = L"vid_";

- const std::wstring ptag = L"pid_";

- auto vpos = low.find(vtag);

- auto ppos = low.find(ptag);

- if (vpos != std::wstring::npos && vpos + vtag.size() + 4 <= low.size())

- outVid = low.substr(vpos + vtag.size(), 4);

- if (ppos != std::wstring::npos && ppos + ptag.size() + 4 <= low.size())

- outPid = low.substr(ppos + ptag.size(), 4);

- return !outVid.empty() || !outPid.empty();

- }

- // получить FriendlyName и DevicePath для первой камеры через DirectShow

- static bool dsFirstCameraNameAndPath(std::wstring& friendly, std::wstring& devicePath) {

- ICreateDevEnum* dev = nullptr;

- IEnumMoniker* en = nullptr;

- IMoniker* mon = nullptr;

- IPropertyBag* bag = nullptr;

- if (FAILED(CoCreateInstance(CLSID_SystemDeviceEnum, nullptr, CLSCTX_INPROC_SERVER,

- IID_ICreateDevEnum, (void**)&dev)) || !dev)

- return false;

- bool ok = false;

- if (dev->CreateClassEnumerator(CLSID_VideoInputDeviceCategory, &en, 0) == S_OK && en) {

- if (en->Next(1, &mon, nullptr) == S_OK && mon) {

- if (SUCCEEDED(mon->BindToStorage(nullptr, nullptr, IID_IPropertyBag, (void**)&bag)) && bag) {

- VARIANT var; VariantInit(&var);

- if (SUCCEEDED(bag->Read(L"FriendlyName", &var, nullptr)) && var.vt == VT_BSTR) {

- friendly = var.bstrVal;

- }

- VariantClear(&var);

- if (SUCCEEDED(bag->Read(L"DevicePath", &var, nullptr)) && var.vt == VT_BSTR) {

- devicePath = var.bstrVal;

- }

- VariantClear(&var);

- ok = true;

- }

- }

- }

- if (bag) bag->Release();

- if (mon) mon->Release();

- if (en)  en->Release();

- if (dev) dev->Release();

- return ok;

- }

- // дополнить Manufacturer и InstanceID через SetupAPI (сопоставить по VID/PID или имени)

- static void enrichBySetupAPI(const std::wstring& wantName,

- const std::wstring& wantVid,

- const std::wstring& wantPid,

- std::wstring& outMfg,

- std::wstring& outInstanceId) {

- HDEVINFO h = SetupDiGetClassDevsW(&GUID_DEVCLASS_CAMERA, nullptr, nullptr, DIGCF_PRESENT);

- if (h == INVALID_HANDLE_VALUE) return;

- auto lower = [](std::wstring s) { std::transform(s.begin(), s.end(), s.begin(), ::towlower); return s; };

- for (DWORD i = 0;; ++i) {

- SP_DEVINFO_DATA info{}; info.cbSize = sizeof(info);

- if (!SetupDiEnumDeviceInfo(h, i, &info)) {

- if (GetLastError() == ERROR_NO_MORE_ITEMS) break;

- continue;

- }

- // Instance ID

- wchar_t inst[512]{}; SetupDiGetDeviceInstanceIdW(h, &info, inst, 512, nullptr);

- // FriendlyName или DeviceDesc

- wchar_t nameW[256]{}; DWORD dt = 0;

- if (!SetupDiGetDeviceRegistryPropertyW(h, &info, SPDRP_FRIENDLYNAME, &dt, (PBYTE)nameW, sizeof(nameW), nullptr)) {

- SetupDiGetDeviceRegistryPropertyW(h, &info, SPDRP_DEVICEDESC, &dt, (PBYTE)nameW, sizeof(nameW), nullptr);

- }

- // Производитель

- wchar_t mfgW[256]{}; dt = 0;

- SetupDiGetDeviceRegistryPropertyW(h, &info, SPDRP_MFG, &dt, (PBYTE)mfgW, sizeof(mfgW), nullptr);

- // сопоставить по VID/PID или по имени

- bool match = true;

- std::wstring instLow = lower(inst);

- if (!wantVid.empty()) match &= (instLow.find(lower(L"vid_" + wantVid)) != std::wstring::npos);

- if (!wantPid.empty()) match &= (instLow.find(lower(L"pid_" + wantPid)) != std::wstring::npos);

- if (!match && !wantName.empty() && nameW[0]) match = (lower(wantName) == lower(nameW));

- if (match) {

- if (mfgW[0]) outMfg = mfgW;

- if (inst[0]) outInstanceId = inst;

- break;

- }

- }

- SetupDiDestroyDeviceInfoList(h);

- }

- // собрать карточку устройства

- void VideoRecorder::collectCameraInfo() {

- // инициализировать COM для DirectShow-перечислителя

- bool needCoUninit = false;

- if (SUCCEEDED(CoInitializeEx(nullptr, COINIT_MULTITHREADED))) {

- needCoUninit = true;

- }

- // 1) FriendlyName + DevicePath → VID/PID

- std::wstring friendly, devPath;

- if (dsFirstCameraNameAndPath(friendly, devPath)) {

- name = friendly;

- std::wstring v, p;

- if (tryParseVidPid(devPath, v, p)) {

- vid = v; pid = p;

- }

- }

- // 2) Дополнить Manufacturer/InstanceID

- std::wstring mfg, iid;

- enrichBySetupAPI(name, vid, pid, mfg, iid);

- if (!mfg.empty()) manufacturer = mfg;

- if (!iid.empty()) instanceId = iid;

- if (needCoUninit) CoUninitialize();

- }

Файл – lab2.cpp:

- // гр. 250541 Власов Роман Евгеньевич

- // лабораторная работа №2

- // Тема: «Веб-камера»

- // есть два варианта main — обычный и скрытый режим.

- #include <windows.h>

- #include <iomanip>

- #include <iostream>

- #include <string>

- #include <io.h>

- #include <fcntl.h>

- #include <cstdio>

- #include "videorecorder.h"

- #define START_KEY VK_SPACE      // старт записи

- #define STOP_KEY VK_ESCAPE     // стоп записи

- #define EXIT_KEY 0x51          // 'Q' (с Ctrl)

- #define TOGGLE_CONSOLE  0x57          // 'W' (с Ctrl)

- #define SNAP_KEY        0x53          // 'S' (с Ctrl)

- static HHOOK gKeyboardHook = nullptr;

- // единственный экземпляр рекордера

- static VideoRecorder gRecorder;

- // флаг состояния консоли (видна/скрыта)

- static bool gConsoleVisible = true;

- // --- настроить консоль на UTF-16 ---

- static void setupConsoleUtf16() {

- if (GetConsoleWindow()) {

- _setmode(_fileno(stdout), _O_U16TEXT);

- _setmode(_fileno(stderr), _O_U16TEXT);

- _setmode(_fileno(stdin), _O_U16TEXT);

- }

- }

- // вывести справку по горячим клавишам

- static void printManual() {

- std::wcout << L"Краткое руководство:\n";

- const int w = 14;

- std::wcout << std::left << std::setw(w) << L"\tПробел" << L"- начать запись\n";

- std::wcout << std::left << std::setw(w) << L"\tEsc" << L"- остановить запись\n";

- std::wcout << std::left << std::setw(w) << L"\tCtrl + S" << L"- сделать снимок (BMP)\n";

- std::wcout << std::left << std::setw(w) << L"\tCtrl + Q" << L"- выйти\n";

- std::wcout << std::left << std::setw(w) << L"\tCtrl + W" << L"- показать/скрыть консоль\n";

- }

- // показать/скрыть окно консоли

- static void toggleConsole() {

- HWND h = GetConsoleWindow();

- if (!h) return;

- ShowWindow(h, gConsoleVisible ? SW_HIDE : SW_SHOW);

- gConsoleVisible = !gConsoleVisible;

- }

- // отвязать консоль (для скрытого режима)

- // цель: не только спрятать окно, но и перенаправить stdin/stdout/stderr в NUL,

- // чтобы любая печать не возвращала консоль случайно.

- static void detachConsoleSoft() {

- HWND h = GetConsoleWindow();

- if (h) ShowWindow(h, SW_HIDE);

- FreeConsole(); // отвязать окно от процесса

- FILE* f_out = nullptr;

- FILE* f_err = nullptr;

- FILE* f_in = nullptr;

- // перенаправить стандартные потоки в "пустоту"

- freopen_s(&f_out, "NUL", "w", stdout);

- freopen_s(&f_err, "NUL", "w", stderr);

- freopen_s(&f_in, "NUL", "r", stdin);

- // обнулить хендлы процессов (страховка)

- SetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE, nullptr);

- SetStdHandle(STD_ERROR_HANDLE, nullptr);

- SetStdHandle(STD_INPUT_HANDLE, nullptr);

- gConsoleVisible = false;

- }

- // --- глобальный перехватчик клавиатуры ---

- // задача: реагировать на горячие клавиши из любого окна системы.

- static LRESULT CALLBACK LowLevelKeyboardProc(int nCode, WPARAM wParam, LPARAM lParam) {

- if (nCode == HC_ACTION && wParam == WM_KEYDOWN) {

- const auto vk = reinterpret_cast<KBDLLHOOKSTRUCT*>(lParam)->vkCode;

- switch (vk) {

- case START_KEY:               // пробел

- gRecorder.startRecording();   // начать запись

- break;

- case STOP_KEY:                // esc

- gRecorder.stopRecording();    // остановить запись и освободить камеру

- break;

- case SNAP_KEY:                // S

- if (GetAsyncKeyState(VK_CONTROL) & 0x8000) {

- gRecorder.capturePhoto(); // сделать фото и освободить камеру

- }

- break;

- case EXIT_KEY:                // Q

- if (GetAsyncKeyState(VK_CONTROL) & 0x8000) {

- PostQuitMessage(0);       // выйти из цикла сообщений

- }

- break;

- case TOGGLE_CONSOLE:          // W

- if (GetAsyncKeyState(VK_CONTROL) & 0x8000) {

- toggleConsole();          // переключить видимость консоли

- }

- break;

- default:

- break;

- }

- }

- // передать событие следующему хук-процедуре

- return CallNextHookEx(gKeyboardHook, nCode, wParam, lParam);

- }

- // --- обычный режим запуска

- int wmain(int argc, wchar_t** argv) {

- enterHiddenModeIfRequested(argc, argv); // обработать флаг скрытого режима (если есть)

- setupConsoleUtf16();                    // настроить Unicode-печать

- // инициализировать подсистемы рекордера (без открытия камеры)

- if (!gRecorder.initCaptureGraph()) {

- std::wcerr << L"Инициализация камеры (OpenCV) не удалась\n";

- return 1;

- }

- // вывести справку и информацию о камере (получить через WinAPI, камера при этом не захватывается)

- if (GetConsoleWindow()) {

- printManual();

- gRecorder.showCameraInfo();

- }

- // установить низкоуровневый хук клавиатуры

- gKeyboardHook = SetWindowsHookExW(WH_KEYBOARD_LL, LowLevelKeyboardProc, nullptr, 0);

- if (!gKeyboardHook) {

- std::wcerr << L"Не удалось установить перехватчик клавиатуры\n";

- gRecorder.cleanUp();

- return 2;

- }

- // главный цикл обработки сообщений (держать процесс живым и обрабатывать горячие клавиши)

- MSG msg;

- while (GetMessageW(&msg, nullptr, 0, 0) > 0) {

- TranslateMessage(&msg);

- DispatchMessageW(&msg);

- }

- // снять хук и подчистить ресурсы

- UnhookWindowsHookEx(gKeyboardHook);

- gRecorder.cleanUp();

- return 0;

- }

- /*

- // ВАРИАНТ 2 — СКРЫТЫЙ РЕЖИМ (старт без консоли)

- int wmain(int argc, wchar_t** argv) {

- detachConsoleSoft();                 // скрыть консоль и отвязать потоки

- enterHiddenModeIfRequested(argc, argv);

- setupConsoleUtf16();

- if (!gRecorder.initCaptureGraph()) {

- return 1;

- }

- gKeyboardHook = SetWindowsHookExW(WH_KEYBOARD_LL, LowLevelKeyboardProc, nullptr, 0);

- if (!gKeyboardHook) {

- gRecorder.cleanUp();

- return 2;

- }

- MSG msg;

- while (GetMessageW(&msg, nullptr, 0, 0) > 0) {

- TranslateMessage(&msg);

- DispatchMessageW(&msg);

- }

- UnhookWindowsHookEx(gKeyboardHook);

- gRecorder.cleanUp();

- return 0;

- }

- */

Выводы

В результате работы программы пользователь получает информацию о подключённой веб-камере, включая её название, производителя и уникальные идентификаторы. Программа корректно выполняет захват фото видеопотока и сохраняет его в файл формата AVI с автоматической генерацией имени. В режиме скрытого видеонаблюдения приложение функционирует в фоновом режиме, не отображая окон на экране и не создавая элемента на панели задач, при этом управление началом и остановкой записи осуществляется с помощью горячих клавиш.